C.N.C.F. "C.F.R." S.A. -  D I R E C Ţ I A  L I N I I

(de la pagina 1 la pagina )

B.A.R.IAȘI

decada 11-20 octombrie 2025

| Numărul curent | FIRUL I sau LINIA SIMPLĂ Linia curentă şi linia directă din staţii, aferente firului I, respectiv liniei simple |  | STAŢIA sau DISTANŢA | APARATE DE CALE ÎN ABATERE şi LINII ABĂTUTE DIN STAŢII |  | FIRUL II Linia curentă şi linia directă din staţii aferente firului II |  | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De la km. la km. | Viteza redusă |  | De la km. la km. | Viteza redusă | De la km. la km. | Viteza redusă |  |

TOATE RESTRICŢIILE ŞI LIMITĂRILE DE VITEZĂ SE VOR RESPECTA CU TOT TRENUL !

# LINIA 100

# BUCUREŞTI NORD - CRAIOVA - STREHAIA - ORŞOVA - TIMIŞOARA NORD – JIMBOLIA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. nr. 2 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 5, grupa B | toată linia | 5 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | între TDJ 56 / 57 și sch. 5B | 30 |  |  |  |  |  | Semnalizată pe teren Cap București Nord cu paletă cu diagonală. |
|  |  |  | Bucureşti Nord - Post 5 - Bucureştii Noi |  |  | 1+650 2+900 |  | 30 |  |  | Cap București Nord semnalizată numai cu paleta cu diagonală. |
|  | 2+950 3+100 | 50 | Bucureşti Nord - Post 5 - Bucureştii Noi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5+280 6+400 | 50 | St. Bucureştii Noi linia 2 directă + zonă aparate de cale, Cap X și Cap Y |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi linia 3 directă + zona aparate de cale, Cap X și Cap Y |  |  | 5+280 6+400 |  | 50 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 6+400 6+450 | 30 | St. Bucureştii Noi zona aparate de cale, Cap Y |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi zona aparate de cale, Cap Y |  |  | 6+400 6+450 |  | 30 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi Cap Y | peste sch. 10, 12, 8, 14 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi Cap Y | peste TDJ 20 / 22 și sch. 30 | 15 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri spre Chiajna firele I și II. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi Cap X | peste sch. 35 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  | 8+410 9+800 | 50 | St. Chiajna linia 4 directă + zona aparate de cale nr. 7, 9, 13, 18, 20. |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Ax st. Chiajna - Călcâi sch. 24, linia 5 directă Cap Y |  |  | 9+000 9+500 |  | 15 |  |  | Afectează intrări - ieșiri la linia 5. |
|  |  |  | St. Chiajna Cap Y | peste sch. 4 pe directă + abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează fir I Chiajna - Grădinari, intrări - ieșiri liniile 1 - 6. |
|  |  |  | St. Chiajna linia 3 directă + zona aparate de cale nr. 17, 10, 12, 14 și 16. |  |  | 8+410 9+800 |  | 50 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Chiajna Cap X | peste sch. 5, 9 și 11 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 5. |
|  |  |  | St. Chiajna Cap X | peste sch. 15 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 3. |
|  |  |  | St. Chiajna Cap Y | peste sch. 18, 20, 24 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4, 5 și 6. |
|  | 10+300 13+500 | 70 | Chiajna - Grădinari |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 19+500 19+550 | 50 | Chiajna - Grădinari |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Grădinari linia 5 | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Grădinari linia 6 | toată linia | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Grădinari Cap X | peste T.D.J. 15 / 17 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Grădinari Cap X | peste diag. 1 - 3 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Grădinari Cap Y | peste T.D.J. 12 / 14 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Chiajna - Grădinari |  |  | 9+800 13+500 |  | 70 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 24+000 26+050 | 30 | Chiajna - Grădinari și linia 3 directă Grădinari |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chiajna - Grădinari |  |  | 23+500 24+700 |  | 70 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Grădinari linia 2 abătută | toată linia și sch. 9 și 22 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Grădinari Cap Y | peste diag. 2 - 8 şi 4 - 6 din bretea 2-4-6-8 | 15 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 26+700 26+750 | 50 | Grădinari - Vadu Lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grădinari - Vadu Lat |  |  | 26+700 26+750 |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | H. Vadu Lat liniile 2 și 5 abătute | toată linia | 15 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 35+600 37+000 | 70 | H. Vadu Lat linia 3 directă + zonă aparate cale nr. 4, 6 și 10 |  |  |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | H. Vadu Lat linia 4 directă + zonă aparate cale nr. 3, 5 și 11 |  |  | 35+300 36+650 |  | 50 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Vadu Lat - Zăvestreni |  |  | 36+650 42+000 |  | 70 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Vadu Lat - Zăvestreni |  |  | 42+000 44+300 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Vadu Lat - Zăvestreni |  |  | 44+300 45+300 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Vadu Lat - Zăvestreni |  |  | 45+300 46+600 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | St. Zăvestreni Linia 1 abătută | toată linia + diag. 9 - 13 și 8 - 14 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 45+000 52+500 | 50 | Zăvestreni - Videle + linia 4 directă - R1 Videle |  |  |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Zăvestreni - Videle + linia 3 directă - R1 Videle - Ciolpani |  |  | 46+600 55+000 |  | 50 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Videle Cap X | zonă sch. 13, 21, 23 și TDJ 17 / 19 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8. |
|  |  |  | St. Videle Cap X | peste sch. nr. 33 | 5 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Videle linia 6 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Videle Cap Y | zonă sch. 18, 26, 30 și TDJ 22 / 24 | 10 |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8. |
|  | 52+500 52+600 | 30 | Videle - R1 Videle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52+600 55+000 | 50 | Videle - Ciolpani |  |  |  |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 57+880 59+150 | 100 | St. Ciolpani linia 2 directă, Cap X+ Y |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 57+890 57+940 | 30 | St. Ciolpani linia 2 directă, Cap X |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch.5. |
|  |  |  | St. Ciolpani linia 3 directă, Cap Y |  |  | 58+950 59+000 |  | 50 |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 10. Fără inductori. |
|  |  |  | Ciolpani - Gălăteni |  |  | 59+500 64+600 |  | 70 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 60+600 64+750 | 70 | Ciolpani - Gălăteni |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 66+025 66+085 | 30 | St. Gălăteni linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 5, Cap X. |
|  |  |  | St. Gălăteni Cap Y | peste diag. 2 - 4 și 6 - 10 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. |
|  |  |  | St. Gălăteni Cap Y | peste Sch. 12 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2 |
|  |  |  | Gălăteni - Olteni |  |  | 68+300 68+800 |  | 70 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Olteni Cap X | peste diag. 9 - 13 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 Cap X. |
|  |  |  | St. Olteni Linia 1 primiri - expedieri | Peste sch. 31 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează circulația pe linia 1 |
|  | 74+200 84+280 | 60 | Olteni - Rădoieşti |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Olteni - Rădoieşti |  |  | 74+200 84+280 |  | 50 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Olteni - Rădoieşti |  |  | 75+600 80+600 |  |  |  |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 85+880 92+040 | 70 | Rădoieşti - Atârnaţi |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Rădoieşti - Atârnaţi |  |  | 85+880 90+000 |  | 50 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Rădoieşti - Atârnaţi și st. Atârnaţi linia 2 directă |  |  | 90+000 94+000 |  | 30 |  |  | Fără inductori. |
|  | 92+040 93+605 | 30 | St. Atârnaţi linia 3 directă, Cap X + Cap Y |  |  |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 5, 7, 4 și 8. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Atârnaţi Cap X | peste diag. 1 - 5 și 7 - 9 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Atârnaţi Cap X + Cap Y | peste sch. 10 și 11 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  |  |  | Atârnaţi - Roşiori Nord, linia 3 directă Roşiori Nord și Roşiori Nord Măldăeni |  |  | 94+000 107+465 |  | 50 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Atârnaţi - Roşiori Nord |  |  | 94+800 97+700 |  |  |  |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Atârnaţi - Roşiori Nord |  |  | 97+550 97+850 |  | 30 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Roşiori Nord Cap X | peste TDJ 15 / 17 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din fir I în fir II și invers. |
|  |  |  | St. Roşiori Nord Cap X | peste sch. 49 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 și 6 Cap X. |
|  |  |  | St. Roşiori Nord Cap Y | peste diag. 12 - 16 și 20 - 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Roşiori Nord linia 5 | toată linia inclusiv sch. 16, 20, 34, 40, 54 și TDJ 66 / 68 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Roşiori Nord linia 7 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 101+330 109+200 | 30 | Roșiori Nord – Măldăeni și St. Măldăeni linia 2 directă Cap X + Cap Y |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Măldăeni Cap X | Peste diag. 5-9 și sch. 11 in abatere | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul 1 in firul 2 si invers și intrari- ieșiri la linia 1 primiri - expedieri |
|  |  |  | St. Măldăeni linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 109+200 121+100 | 50 | Măldăeni – Mihăeşti și linia 3 directă Mihăeşti și Mihăeşti - Radomirești |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Măldăeni – Mihăeşti |  |  | 112+200 116+200 |  | 60 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Măldăeni – Mihăeşti și linia 4 directă Mihăeşti, Cap X |  |  | 116+200 118+400 |  | 70 |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri Peste sch. 3, 5, 4 și 6. |
|  |  |  | St. Mihăeşti linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Radomirești Cap X + Cap Y | peste diag. 1 - 5, 3 - 7 și 4 - 8 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II și invers. |
|  |  |  | St. Radomirești Cap X + Cap Y | sch. 11 și 12 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  | 128+500 143+750 | 50 | Radomirești - Fărcașele |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Radomirești - Drăgăneşti Olt - Fărcașele |  |  | 130+618 144+100 |  | 50 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Drăgăneşti Olt linia 1 primiri - expedieri | de la Cap X la axa staţiei | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Drăgăneşti Olt Cap Y | peste diag. 6 - 12, 8 - 10 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 și 3 directe. |
|  |  |  | St. Fărcașele Linia 2 directă |  |  | 146+830 148+200 |  | 50 |  |  | Fără inductori. |
|  | 146+800 153+900 | 70 | St. Fărcașele linia 3 directă Fărcașele - Caracal |  |  |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 5, 7, 2, 8 și 12. Fără inductori. |
|  | 153+900 155+300 | 30 | Fărcașele - Caracal și St. Caracal linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 7, 11, 17, 23 și 27. |
|  |  |  | St. Caracal linia 4 | 155+330 156+310 | 5 |  |  |  |  |  | Fără inductori. Între călcâi sch. 27 și vf. sch. 22. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 22 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 |
|  |  |  | St. Caracal linia 2 directă, Cap Y, peste sch. 6, 32 și 34 |  |  | 156+150 156+480 |  | 30 |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2, Cap Y. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 11 - 19 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 13 - 17 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 și 3. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 3 - 9 și 21 - 33 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 7. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 23 - 29 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 9. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste sch. 31 și 37 pe directă și în abatere | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 9. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 34 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 Cap Y. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 26, 28, 30 | 5 |  |  |  |  |  | Cu acces la liniile 6 și 7. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 40 | 5 |  |  |  |  |  | Cu acces la linia 1. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 48 și 52 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1, 4 și 5. |
|  |  |  | St. Caracal liniile 5 și 6 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Caracal linia 7 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 156+450 158+800 | 70 | Caracal - Grozăvești |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 160+500 161+000 | 30 | Caracal - Grozăvești |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Caracal - Grozăvești |  |  | 159+300 164+200 |  | 50 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Linia 2 directă St. Grozăvești, sch. 8 și 2 și Grozăvești - Jianca |  |  | 168+000 172+000 |  | 50 |  |  | Fără inductori. |
|  | 170+200 172+500 | 70 | Grozăvești - Jianca |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 176+200 177+600 | 70 | St. Jianca linia 3 directă Cap X + Y |  |  |  |  |  |  |  | Afectează intrări – ieşiri. Peste sch. 3, 5, 4 și 6. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Jianca linia 2 directă Cap X + Y |  |  | 176+200 177+600 |  | 70 |  |  | Afectează intrări – ieşiri. Peste sch. 1, 7, 11, 2, 8 și 10. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Jianca linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 181+000 182+500 | 50 | Jianca - Leu |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Leu linia 2 directă, Cap X |  |  | 184+800 184+950 |  | 70 |  |  | Afectează intrări-ieșiri sch. 7 și 11. Fără inductori. |
|  | 184+700 186+100 | 70 | St. Leu linia 3 directă, Cap X +Y |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 5, 4 și 6. |
|  |  |  | St. Leu linia 2 directă, Cap Y |  |  | 185+900 186+100 |  | 70 |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 2 și 16 Cap Y. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Leu Cap X | peste diag. 5-7 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din fir I în fir II. |
|  |  |  | St. Leu Cap Y | peste diag. 6-8 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din fir I în fir II. |
|  |  |  | St. Leu linia 1 prim. - exp. | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 196+000 197+700 | 70 | Leu - Malu Mare |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Leu - Malu Mare |  |  | 196+100 196+650 |  | 70 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | st.Malu Mare Cap X | peste sch. 1 și 3 în abatere și diag 1 - 3 | 10 |  |  |  |  |  | Cu acces din fir I Leu - Malu Mare în fir II (L3) Malu Mare și din fir II (L3) Malu Mare în fir I Malu Mare - Leu |
|  |  |  | st.Malu Mare Cap Y | peste sch. 2 și 4 în abatere și diag 2 - 4 | 10 |  |  |  |  |  | Cu acces din fir I Malu Mare – Banu Mărăcine la linia 3 Malu Mare și acces din L3 Malu Mare la fir I Malu Mare – Banu Mărăcine |
|  | 200+200 200+400 | 10 | Malu Mare - Banu Mărăcine |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine linia 5 directă Cap X-Y, peste sch. 1,7, 9, 8, 14 și 16 |  |  | 203+100 204+650 |  | 70 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap X + Cap Y | peste sch. 9 și 11 în abatere și diag. 9 - 11 și sch. 14 și 18 în abatere și diag. 14 - 18 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 4 Cap X + Cap Y. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap Y | linia 7 - 100 m din călcâi sch. nr. 26 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap X | peste sch. nr. 15 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 4 Cap X şi CEREALCOM. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap X | peste sch. 17, 21 şi 23 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia CEREALCOM. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap Y | peste sch. 20 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 4 Cap Y. |
|  | 249+150 250+300 | 30 | St. Craiova linia 3A + 3B |  |  |  |  |  |  |  | Numai pentru trenurile de marfă în tranzit . Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Craiova | peste diag. 73 - 77 - - 83 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din linia 2 A la liniile 26 și 27. |
|  |  |  | St. Craiova | peste diag. 79 - 85 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din linia 28 A la liniile 1 - 4 B. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste TDJ 75 / 79 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din linia 28A la liniile 1 - 4 B, 26 și 27. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste TDJ 83 / 87 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri din liniile 1A, 2A și 28A la liniile 26 și 27. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste sch. 23, 33, 35, TDJ 43 / 49, 45 / 51, sch. 55, 57, 59, 65, 67, 69 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4A - 11. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste sch. 145, 147, 149, 151, 157 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 12 - 16. |
|  |  |  | St. Craiova liniile 12-16 | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Craiova Cap Y | peste sch. 12 TDJ 22 / 26 sch. 24 TDJ 32 / 38 sch.: 40 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 11. |
|  |  |  | St. Craiova Cap Y | peste sch. 76, 78, 80, 82, 84 și 88 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 12 - 16. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X + Y, L 13 directă, peste sch. 9, 15, 21, 28, 20 și 14 |  |  | 255+140 256+540 |  | 50 |  |  | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 255+140 256+540 | 50 | St. Cernele Cap X+Y, L 12 directă peste sch. 7, 13, 17, 22, 18 și 12 |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X + Y | peste TDJ 23 / 27 și sch. 24 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 11. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X + Y | peste sch. 29 și 36 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 14 - 18. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X | peste sch. 1 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri către Triaj Grupa A. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X | peste T.D.J. 33 / 37 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 10 . primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X | peste toţi schim-bătorii care dau acces la liniile 15 - 18 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 15 - 18 Cap X. |
|  |  |  | St. Cernele Cap Y | peste sch. 30, 38 şi 54 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7, 8 și 10 Cap Y. |
|  |  |  | St. Cernele Cap Y | peste sch. 44, 52, 56, 58, 60 şi diag. 58 - 60 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 15 - 18 Cap Y. |
|  | 257+900 258+100 |  | Cernele - Işalniţa |  |  |  |  |  |  |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 261+350 262+900 | 50 | St. Işalniţa linia 2 directă, Cap X+Y și peste sch. 1, 47, 16 și 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Işalniţa linia 3 directă, Cap X+Y peste sch. 5, 7, 8 și 4. |  |  | 261+400 262+850 |  | 50 |  |  | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Işalniţa Cap Y, liniile 4 - 13 | peste toţi sch. şi diag. în abatere | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Işalniţa linia 11 primiri - expedieri, Cap X | 100 m | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Işalniţa Cap X | peste sch. 19 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Işalniţa - Coţofeni |  |  | 266+100 266+150 |  | 70 |  |  | Fără inductori. |
|  | 270+100 270+900 | 70 | St. Coţofeni linia 3 Cap. Y sch. 6 și 2 și Coţofeni - Răcari |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Coţofeni Cap Y, sch. 8 și Coţofeni - Răcari |  |  | 270+100 271+750 |  | 50 |  |  | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Filiaşi Cap X | peste sch. 29 și diag. 27 - 29 | 20 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 și 6, Cap X. |
|  |  |  | St. Filiaşi Cap Y | peste T.D.J. 28 / 32 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 7 Cap Y. |
|  | 287+640 287+690 | 30 | Filiaşi - Gura Motrului |  |  | 287+640 287+690 |  | 30 |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Filiaşi - Gura Motrului |  |  | 290+550 290+750 |  | 30 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Gura Motrului linia 4 primiri - expedieri | toată linia inclusiv sch. 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gura Motrului - Butoieşti |  |  | 292+000 293+300 |  | 70 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Butoieşti linia 1 primiri – expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 302+500 302+700 |  | Butoieşti - Strehaia |  |  |  |  |  |  |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap X | peste sch. 17 in abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 abătută. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap Y | peste sch. 12 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 5 înspre și dinspre st. Jirov. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap Y | peste T.D.J. 26 / 30 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap Y | peste sch. 28 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  |  |  | St. Ciochiuţa linia 1 primiri - expedieri | de la ax stație până la Cap Y călcâi sch. 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 321+050 322+350 | 30 | Ciochiuţa - Tâmna |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Tâmna linia 3 | din calcâi sch. 3 până la axa stației Tâmna | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Tâmna linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 325+100 325+220 | 30 | St. Tâmna linia 2 directă, Cap Y |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Peste sch. 2 și 4. |
|  | 329+400 329+600 | 30 | St. Igiroasa, linia 2 directă Cap X |  |  |  |  |  |  |  | Peste sch. 1. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Igiroasa linia 1 primiri - expedieri | toată linia și peste sch. 3 în abatere | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Prunişor linia 2 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Prunişor linia 3 primiri - expedieri | de la axa staţiei la Cap Y | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 335+120 335+170 | 30 | Prunișor - Gârniţa |  |  |  |  |  |  |  | *Valabil inclusiv pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Gârniţa Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1, Cap X. |
|  |  |  | St. Gârniţa Cap Y | peste sch. 2 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1, CapY. |
|  | 342+430 342+630 | 30 | Gârniţa - Balota |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Balota linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota Cap X | peste sch. 15 în abatere | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 3. |
|  |  |  | St. Balota Cap X | peste T.D.J. 3 / 5 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 şi 4. |
|  |  |  | St. Balota | peste diag. dintre sch. 17 - T.D.J. 19 / 21 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează zonă parcurs st. Balota liniile 1 - 3 în abatere. |
|  |  |  | St. Balota linia 3 primiri - expedieri | de la axa staţiei la Cap Y | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota linia 4 primiri - expedieri | de la axa staţiei până la călcâi macaz 12 Cap Y | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota linia 5 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota Cap Y | peste T.D.J. 4 / 6 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 5. |
|  | 345+652 355+537 |  | Balota – Drobeta Turnu Severin Mărfuri |  |  |  |  |  |  |  | *Interzis circulația trenurilor care au în componență mai mult de două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 345+200 353+200 | 30 | Balota – Valea Albă linia 1 directă Valea Albă și Valea Albă - Post Macazuri |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Post Macazuri - Drobeta Tr. Severin Mărfuri |  |  | 354+400 354+700 |  | 30 |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap Y, linia 3 directă |  |  | 356+930 357+170 |  | 50 |  |  | Fără inductori. Peste sch. 10, 8 și 6A. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap X | peste diag. 1 - 3 şi sch. 1 şi 3 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 3. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri, Cap X | peste sch. 9 în abatere | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap X + Cap Y | peste sch. 7 în abatere şi T.D.J. 12 / 14 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 şi 2. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap X, liniile 6 - 10 primiri - expedieri | peste sch. nr. 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri linia 5 primiri - expedieri | de la Cap X la axa stației | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap Y | peste TDJ 22 / 24 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 10, Cap Y. |
|  |  |  | St. Drobeta Turnu Severin Est Cap X | peste sch. 1 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Drobeta Turnu Severin Est Cap Y | peste sch. 2 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abatere. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Cap X | peste sch. 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 și 27 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 14. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Cap Y | peste sch. 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 şi 36 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 14. |
|  | 380+600 384+200 | 30 | St. Vârciorova linia 2 directă, Cap Y și Vârciorova - Orșova |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Orşova linia 11 | între călcâi S 3 și opritor | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Orşova Cap X | peste S 9, S 13, S 17, S 19 şi S 21 | 10 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 7 abătute. |
|  |  |  | St. Orşova liniile 3 și 4 abătute | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Orşova Cap Y | peste sch. 14 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 8 abatere. |
|  |  |  | St. Valea Cernei linia 2 abătută | toată linia inclusiv sch. 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Topleţ linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Mehadia Nouă Cap X | peste S 5 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 3 abătută. |
|  |  |  | St. Mehadia Nouă Cap Y | peste sch. 4 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 și 3 abătute, Cap Y. |
|  |  |  | St. Iablaniţa linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421+800 421+900 | 30 | Iablaniţa – Crușovăț |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Crușovăț Cap X | peste sch. 5 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 abătută. |
|  | 428+850 429+100 | 30 | Crușovăț - Domașnea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Domașnea Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 și 4 Cap X. |
|  |  |  | St. Poarta Cap Y | peste TDJ 6 / 8 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abătută. |
|  |  |  | St. Vălișoara Cap Y | peste sch. 6 și 8 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 și 4, Cap Y. |
|  | 462+050 462+100 | 30 | St. Vălișoara linia 2 directă, Cap Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 464+050 464+200 | 30 | Vălișoara – Valea Timișului |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Valea Timișului Cap Y | peste sch. 6 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 3 abătută Cap Y. |
|  |  |  | St. Balta Sărată linia 3 abătută | toată linia inclusiv peste sch. 1, 8 și 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Balta Sărată linia 1 abătută | toată linia inclusiv în aba-terea sch. 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Caransebeş Cap X | peste sch. 19 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 7, Cap X. |
|  |  |  | St. Caransebeş Cap X | peste TDJ 11 / 13 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 8, Cap X. |
|  |  |  | St. Caransebeş Cap Y | peste T.D.J. 34 / 36, T.D.J. 42 / 46 și diag. 36 - 42 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 7, Cap Y. |
|  |  |  | St. Zăgujeni linia 2 directă, Cap X |  |  | 482+600 482+800 |  | 30 |  |  |  |
|  | 483+850 483+900 | 30 | St. Zăgujeni linia 3 directă, Cap Y |  |  |  |  |  |  |  | Peste sch. 2A |
|  |  |  | St. Jena Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abătută, Cap X. |
|  |  |  | St. Jena Cap Y | peste sch. 4 în abatere | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abătută, Cap Y. |
|  | 504+550 504+600 | 50 | St. Găvojdia linia 3 directă, cap Y |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Peste sch. 2 |
|  |  |  | St. Găvojdia linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Tapia linia 2 abătută | toată linia inclusiv peste sch. 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tapia - Lugoj și St. Lugoj linia 3 directă cap X |  |  | 514+400 515+250 |  | 30 |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV |
|  | 515+565 574+321 | 50 | Ax St. Lugoj – Ax St. Timișoara Nord |  |  |  |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză doar în st. Lugoj. În st. Timișoara Nord nu se poate amplasa datorită lucrărilor Coridor IV. |
|  | 521+800 522+250 | 30 | Lugoj - Jabăr |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV |
|  | 525+050 525+550 | 30 | Jabăr - Belinț |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Inflexiune de trecere de pe linia existentă pe linia proiectată nou construită – lucrări Coridor IV |
|  | 531+800 531+950 | 30 | Belinț - Chizătău |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Inflexiune de trecere de pe linia proiectată nou construită pe linia existentă. |
|  | 533+350 535+350 | 30 | St. Chizătău, linia 1 directă Cap.Y și Chizătău - Topolovăț |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV. |
|  |  |  | St. Chizătău, linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  | Inclusiv peste S7 și S4 |
|  |  |  | St. Chizătău, linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  | Inclusiv peste S7 și S4 |
|  |  |  | St. Topolovăț, linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  | Inclusiv peste abaterea sch. 3 și 4 |
|  | 540+200 540+800 | 30 | St. Topolovăț, linia 1 directă cap Y și Topolovăț - Recaș |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV. |
|  | 554+400 557+400 | 30 | Recaș - Remetea Mare |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV. |
|  | 559+500 559+950 | 30 | Recaș - Remetea Mare |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV. |
|  |  |  | St. Remetea Mare Cap Y | peste TDJ 8 / 10 | 15 |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 și 4, Cap Y și linia M.Ap.N. |  |
|  | 565+400 568+700 | 30 | Remetea Mare - Timisoara Est inclusiv portiunea cuprinsa intre Semnal de intrare si primul schimbator st. Timisoara Est |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Remetea Mare Cap X | peste sch. 5 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 și 4, Cap X. |
|  |  |  | St. Timişoara Est Cap X | peste sch. 11 și 17 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieșiri la liniile 5, 6 și 7, Cap X. |
|  |  |  | St. Timişoara Est Cap Y | peste sch. 28 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieșiri la liniile 5, 6 și 7, Cap Y. |
|  |  |  | Timişoara Est Cap Y | peste sch. 34 | 15 |  |  |  |  |  | Cu acces la liniile 8 și 13 abătute cap Y |
|  | 572+700 573+100 | 30 | Timişoara Est - Timişoara Nord |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 11, 51, 97 și 113 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile abătute 1 Peron, 2 Peron, 1 Tehnică și 1 Lugoj. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 7, 15, 25, 35 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile abătute 1 Peron, 2 Peron, 1 Tehnică și 1 Lugoj. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 55 și 71 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 12, Cap X. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 13, 17, 29, 43, 59, 63, 69, 73, 75, 79, 115 și 119 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 13, Cap X. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap Y | peste sch. 110, 126 și 146 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Reșița și 8 - 11 Cap Y. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap Y | peste sch. 120, 132 și 136 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile abătute 1 Peron, 2 Peron, 1 - 3 Reșița. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia Grupa A Cap. Y | peste diag. 36 - 44 | 15 |  |  |  |  |  | Inclusiv peste sch. 36 și 44. Afectează intrări - ieşiri în direcția Timișoara Nord - Timișoara Sud, Timișoara Nord - Timișoara Vest și liniile 1 - 6 Reșița, liniile 1- 12 Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa A | peste sch. 30, 46, 62, și 82 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 13, Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia Grupa B Cap. Y | peste diag. 34 - 40 | 15 |  |  |  |  |  | Inclusiv peste sch. 34 și 40. Afectează intrări - ieşiri la linia 218 Timișoara Nord - Arad și liniile 1 - 6 Reșița, liniile 1- 12 Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia Grupa B Cap. Y | peste sch. 38 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 100 Timișoara Nord - Cărpiniș, linia 133 Timișoara Nord - Ronaț Triaj și liniile 1 - 6 Reșița, liniile 1- 12 Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa B | peste sch. 52, 66, 68, 70, 86 și 96 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13 Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa B | peste sch. 54, TDJ 90/94, TDJ 92/104, TDJ 108/118 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13 Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa C | peste sch. 32, 76, 78, și 88 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13, Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa C | peste sch. 106 | 15 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13, Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  | 580+050 580+150 | 15 | Timişoara Nord - Cărpiniş |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 582+250 586+300 | 30 | Timişoara Nord - Cărpiniş |  |  |  |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Cărpiniş linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |  |  | Inclusiv peste sch. 5, 9 și 10, până la limita cu LFI. |
|  |  |  | St. Jimbolia linia 2 abătută | între sch. 19 și Ax St. Jimbolia | 15 |  |  |  |  |  | Restul liniei este închisă |
|  |  |  | St. Jimbolia Cap Y | peste sch. 28 | 5 |  |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 și 10 Cap Y. |

# LINIA 300

# BUCUREŞTI NORD - BRAŞOV - TEIUŞ - CLUJ NAPOCA - OŞORHEI - EPISCOPIA BIHOR

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Gr. A | peste sch. nr. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 5 grupa B | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Gr. A | între TDJ 56 / 57 și sch. 5 B | 30 |  |  | Semnalizată pe teren Cap București Nord cu paletă cu diagonală. |
|  | 9+650 9+700 | 100 | St. Chitila peste sch. 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Chitila peste sch. 10 |  |  | 9+950 10+000 | 70 |  |
|  |  |  | St. Buftea linia 5, Cap X | peste TDJ 19 / 21 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 7 Cap X. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Buftea linia 6, Cap X | peste TDJ 23 / 27 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7 Cap X. |
|  | 29+500 29+550 | 70 | St. Periș, peste sch 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Periș - Crivina |  |  | 35+500 35+550 | 70 |  |
|  |  |  | St. Brazi liniile 9 - 13 Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Brazi Cap X şi Cap Y | peste sch. 39, 41 şi TDJ 35 / 37, 52 / 56, 60 / 62 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 13. Numai pentru trenurile de marfă. |
|  | 59+000 - ax st. Ploiești Sud | 30 | Numai zona aparate de cale Cap X |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrările dinspre ram. Ploiești Triaj. |
|  |  |  | Numai zona aparate de cale Cap X |  |  | ax st. Ploiești Sud - 59+000 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Afectează ieșirile spre ram. Ploiești Triaj. |
|  | ax st. Ploiești Sud - 60+000 | 30 | Numai zona aparate de cale Cap X |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează ieșirile spre Ploiești Vest. |
|  |  |  | Numai zona aparate de cale Cap X |  |  | 60+000 - ax st. Ploiești Sud | 30 | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrările dinspre Ploiești Vest. |
|  |  |  | St. Buda peste sch. 3 |  |  | 68+750 68+800 | 30 |  |
|  |  |  | St. Buda linia 4 directă Cap Y |  |  | 69+920 69+970 | 70 |  |
|  |  |  | St. Predeal Cap Y | peste T.D.J. 14 / 16 | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 9 directă. |
|  |  |  | St. Timişu de Sus linia 5 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 169+400 169+600 | 15 | St. Braşov | peste BC + T.D.J. 53 / 57, 55 / 59, 65 / 67 și S 69 și T.D.J. 47 / 51 | 15 | 169+400 169+600 | 15 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 8 Cap X. |
|  |  |  | St. Braşov Cap X | peste diag. 83 / 87 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 8B, Cap X. |
|  |  |  | St. Braşov Grupa Tranzit | peste sch. 9 | 15 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 10, Grupa Tranzit și linia 314 B1. |
|  |  |  | St. Braşov Grupa Tehnică | peste sch. 3T, 9T, 11T,13T 17T,19T23T,25T27T,35T37T,39T41T,43T45T | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2-12 Grupa Tehnică. |
|  |  |  | St. Braşov linia 4 directă, peste schimbătorii 6, 8, 10 şi 12 |  |  | 170+350 170+530 | 15 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Staţia Braşov Călători este staţie paralelogram şi linia 4 directă de la ax staţie spre staţia Dârste este pe linia I - 300, iar spre staţia Stupini este pe linia II - 300. |
|  |  |  | St. Brașov linia 7 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Brașov linia 8B abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Brașov Cap Y | peste diag. 54 / 40 și 54 / 46 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 8B, Cap Y. |
|  |  |  | St. Braşov Cap Y | peste sch. 56 şi 58 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 13 - 15. |
|  |  |  | Brașov Ax St. Stupini |  |  | 173+350 Km pr. -176+450 Km ex. -176+478 Km pr. | 100 | Semnalizată ca limitare de viteză în capătul dinspre Brașov. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de călători |
|  |  |  | Ax. St. Brașov Ax St. Stupini |  |  | 169+864 Km ex. 171+041 Km pr. -176+450 Km ex. -176+478 Km pr. | 60 | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de marfă |
|  |  |  | St. Stupini Cap X, peste aparatele de cale 5 și 9 |  |  | 176+030 176+110 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Ax St. Stupini - Ax st. Bod |  |  | 176+450 Km ex. 176+478 Km pr. -183+045 Km ex. | 100 | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de călători |
|  |  |  | Ax St. Stupini - Ax st. Bod |  |  | 176+450 Km ex. 176+478 Km pr. -183+045 Km ex. | 60 | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de mafă |
|  |  |  | Stupini - Bod |  |  | 178+800 179+300 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Pod provozoriu. |
|  |  |  | St. Bod linia 3 directă |  |  | 183+300 183+400 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Bod linia 3 directă |  |  | 183+750 183+900 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Bod Cap X | peste diag. 1 - 7 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 1, de pe firul I pe firul II. |
|  |  |  | St. Bod Cap Y | peste sch. 22, 24 și 26 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 și 6 abătute. |
|  | 184+000 188+190 | 50 | Bod – Feldioara și linia 2 directă st. Bod |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Bod – Feldioara |  |  | 186+900 189+100 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 188+190 190+500 | 30 | Bod – Feldioara |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Bod - Feldioara şi linia 3 directă st. Feldioara |  |  | 190+750 191+500 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Feldioara Cap Y | peste diag. 16 - 18 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Feldioara linia 3 directă |  |  | 191+500 191+856 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Feldioara linia 3 directă |  |  | 192+300 192+500 | 15 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Feldioara – Apaţa |  |  | 195+050 198+900 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Protecție muncitori. |
|  |  |  | Feldioara – Apaţa |  |  | 201+000 205+500 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Apaţa Cap X | peste diag. 1 - 7 și 3 - 5 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 207+950 212+800 | 30 | St. Apaţa linia 3 directă și Apaţa - Augustin |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Augustin Cap X | peste TDJ 21 / 27 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 8 abătute. |
|  |  |  | St. Augustin Cap Y | peste TDJ 16 / 18 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 8 abătute. |
|  | 223+000 230+819 | 50 | Augustin - Ax St. Racoş |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză în Cap X. |
|  |  |  | St. Racoş linia 2 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 230+300 231+200 | 30 | St. Racoş linia 3 directă |  |  |  |  |  |
|  | 230+819 244+805 | 50 | Ax St. Racoş - Ax St. Rupea |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Racoş Cap X | peste diag. 13 - 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces de pe firul II la linia 3 directă. |
|  | 243+900 244+000 | 50 | Racoş - Rupea |  |  | 243+900 244+000 | 50 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Pod km 243+941. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 244+805 245+200 | 50 | St. Rupea linia 4 directă |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Rupea Cap X | peste sch. 15 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 5 - 8 abătute. |
|  |  |  | St. Rupea liniile 1 și 2 abătute, inclusiv peste sch. 23 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 şi 2 abătute. |
|  |  |  | St. Rupea Cap Y | peste diag. 2 - 8 și 4 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de pe firul I pe firul II. |
|  |  |  | St. Rupea Cap Y | peste sch. 12 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 5 - 8. |
|  |  |  | St. Rupea Cap Y | peste sch. 22 și 24 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 6,7 și 8. |
|  |  |  | St. Rupea linia 7 abătută inclusiv peste sch. 31 și 28 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Rupea linia 8 abătută inclusiv peste sch. 31 și 28 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 245+000 245+100 | 50 | Rupea - Caţa |  |  | 245+000 245+100 | 50 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Pod km 245+050. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 246+900 247+700 | 70 | Rupea - Caţa |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 247+700 251+100 | 50 | Rupea - Caţa |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Protecție muncitori pentru lucrări pe firul II. |
|  | 251+100 251+200 | 30 | Rupea - Caţa |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Podeț provizoriu. Protecție muncitori. Lucrări în firul II. |
|  | 251+100 252+400 | 50 | Rupea - Caţa |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Protecție muncitori. Lucrări în firul II. |
|  | 252+400 253+000 | 30 | Rupea - Caţa și linia 3 directă st. Cața |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Podeț provizoriu. Protecție muncitori. Lucrări în firul II. |
|  |  |  | St. Cața linia 2 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 253+416 263+400 | 50 | Ax. St. Cața - Ax. St. Beia |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Protecție terasament și muncitori. Lucrări în firul II. |
|  | 255+400 257+400 | 30 | Caţa - Beia |  |  |  |  |  |
|  | 260+650 263+100 | 30 | Caţa - Beia |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Beia linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Beia Cap X | peste diag 1 - 3 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de pe firul I pe firul II și invers. |
|  |  |  | Ax st. Beia - Ax st. Mureni |  |  | 263+400 281+744 | 50 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Beia - Mureni |  |  | 273+700 274+600 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Mureni Cap X | peste diag. 1 - 3 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces de pe firul I pe firul II şi invers. |
|  |  |  | St. Mureni Cap Y | peste diag. 2 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de pe firul I pe firul II și invers. |
|  |  |  | St. Mureni linia 4 abătută | peste diag. 12 - 16 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia 4 abătută. |
|  |  |  | St. Mureni Cap Y | peste diag. 4 - 8 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces de pe firul I pe firul II şi invers. |
|  |  |  | Mureni - Vânători |  |  | 284+300 286+100 | 30 | Fără inductori. Variantă provizorie. Lucrări Coridor IV. |
|  |  |  | Mureni - Vânători și linia 3 directă st. Vânători |  |  | 286+100 288+300 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Vânători | peste diag. 7R - 5R | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 319 Vânători - Odorhei. |
|  |  |  | St. Vânători Cap Y | peste sch. 10 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 4 abătută. |
|  |  |  | Vânători - Albeşti Tîrnava - Sighișoara |  |  | 288+300 297+600 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Albeşti - Sighișoara și linia 2 directă st. Sighișoara |  |  | 297+600 297+700 | 30 | Fără inductori. |
|  |  |  | Linia 2 directă st. Sighișoara |  |  | 297+700 299+200 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Albeşti Tîrnava linia 4 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Albeşti Tîrnava linia 5 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Sighişoara linia 1 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mediaș Cap X | peste diag. 5 - 7 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de pe firul II Dumbrăveni - Mediaș, la liniile 1 - 4 st. Mediaș. |
|  |  |  | St. Mediaș Cap Y | peste diag. 10 - 12 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de pe firul I Mediaș - Copșa Mică, la liniile 5 și 6 st. Mediaș. |
|  |  |  | St. Teiuş | peste diag. 7 - 9 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2 |
|  |  |  | St. Teiuş linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabil pentru toate trenurile de călători. |
|  |  |  | St. Teiuş linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabil pentru toate trenurile de marfă. |
|  |  |  | St. Teiuş Cap X, linia 11 abătută | de la ax staţie la macaz 39 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Teiuş Cap Y | peste diag. 28 - 32 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 9 şi 10. |
|  | 399+623 412+799 | 50 | Ax st. Teiuş - Ax st. Aiud |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Protecție lucrări în firul II. |
|  |  |  | St. Aiud Cap X | peste TDJ 13 / 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia 2 abătută. |
|  |  |  | St. Aiud Cap X | peste TDJ 15 / 5A | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia 5 abătută. |
|  | 412+799 426+712 | 50 | Ax St. Aiud - Ax St. Unirea |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Unirea linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 426+712 433+160 | 50 | Ax St. Unirea Ax st. Războieni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Protecție pentru lucrări în fir II. |
|  |  |  | St. Războieni Cap Y | peste sch. 26 şi 32 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 și 8. |
|  |  |  | Războieni - Călărași Turda |  |  | 434+050 435+600 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Protecție muncitori și terasament - lucrări în firul I. |
|  |  |  | St. Călăraşi Turda | peste sch. 18 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 Cap Y. |
|  | 448+500 450+100 | 70 | Călăraşi Turda – Câmpia Turzii |  |  | 448+500 450+100 | 70 |  |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii Cap X | peste sch. nr. 29 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri spre Grupa de linii st. Turda. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii Cap X | peste sch. 31 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri spre Grupa de linii st. Turda. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii | peste T.D.J. 37 / 41 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 9. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii | peste TDJ 27 / 33 și TDJ 47 / 49 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii Cap X | peste sch. 43 și 53 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 10. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii | diag. 2 - 8, 4 - 6 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 7, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii liniile 6 și 7 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |
|  | 450+211 465+186 | 50 | Câmpia Turzii - Valea Florilor |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. RV. protecție muncitori intre orele 7.00 – 20.00. |
|  | 452+100 458+000 | 50 | Câmpia Turzii - Valea Florilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Valea Florilor linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 477+300 478+000 | 30 | Boju - Tunel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Boju - Tunel |  |  | 475+100 475+300 | 30 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Cojocna linia 2 | între vârf sch. 13 și vârf sch. 16 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 484+000 485+350 | 50 | St. Cojocna linia 3 directă și sch. aferenți Cap X sch. 3, 5, 9 și Cap Y sch. 4, 6, 8 și 14 |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Cojocna - Apahida (intre varf R1 st. Cojocna si varf R5 st. Apahida, inclusiv linia IV directa st. Cojocna) |  |  | 483+950 488+500 | 50 |  |
|  | 489+200 489+400 | 30 | St. Apahida Cap X, peste TDJ 15 / 19 și sch. 21, 27 și 31A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Apahida | între călcâi TDJ 24 / 26 și km 489+700 | 5 |  |  | Afectează circulația la linia 1. |
|  |  |  | Apahida - Cluj Napoca Est |  |  | 490+600 490+650 | 50 |  |
|  |  |  | St. Cluj Napoca Est | TDJ 22 / 24 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 8, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca Est | peste TDJ. 25/33 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7-13 Cap X. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca | peste sch. R 40 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca linia 12 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca | peste sch. 18, 28, 76, diag. 18 - 28 și porți-unea de linie cuprin-să între sch. 18 și vârf sch. 200 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Aleşd Cap Y | peste sch. 36 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 Cap Y. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Aleşd- Telechiu |  |  | 624+414 625+146 | 30 | Fără inductori. |
|  | 626+800 626+900 | 15 | Telechiu, linia 1 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 629+982 630+086 | 30 | Telechiu- Tileagd |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori, protecție muncitori. |
|  | 630+086 630+400 | 30 | St. Tileagd linia 4 |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 636+200 636+300 | 20 | Tileagd - Oșorhei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 638+050 638+150 | 20 | Tileagd - Oșorhei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 640+906 643+094 | 15 | Tileagd - Oșorhei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 645+000 646+400 | 10 | Oșorhei - Oradea Est |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Oradea Est | peste TDJ 7 / 9 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 7 Tranzit Cap X. |
|  |  |  | St. Oradea Est | peste TDJ 11 / 13 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 7 Tranzit Cap X. |
|  |  |  | St. Oradea Est | peste sch. 26 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 7 Tranzit Cap Y. |
|  |  |  | St. Oradea Est | peste sch. 30 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 7 Tranzit Cap Y. |
|  |  |  | St. Oradea Est Cap Y | peste sch. 34 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5T - 7T Oradea Est Cap Y. |
|  | 651+890 652+200 | 10 | Oradea Est Oradea |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 20 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 A, 4 A, 7 A, 1 B, 2 B, 3 B, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 22 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 A, 1B - 3B, Depou Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 32 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7A, 1B - 3B și Depou Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea | peste sch. 38 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 A, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Staţie paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 30 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 A, 4 A, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Staţie paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 40 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 A, 4 A și Depoul Oradea. Nesemnalizată pe teren. Staţie paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste TDJ 52/56 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1B-3B și intrare Atelierul de zonă, Cap Y. |
|  | 656+150 656+300 | 10 | Oradea – Episcopia Bihor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Episcopia Bihor | peste bretea Cap X sch. 19, 21, 31, 27 / 29 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 17, Cap X. |
|  | 3+772 3+872 | 10 | Episcopia Bihor - Frontieră |  |  |  |  |  |
|  | 4+884 4+984 | 30 | Episcopia Bihor - Frontieră |  |  |  |  |  |

# LINIA 301 N

# BUCUREŞTI NORD - CHITILA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 5 grupa B | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | între TDJ 56 / 57 și sch. 5 B | 30 |  |  | Semnalizată pe teren Cap București Nord cu paletă cu diagonală. |
|  | 2+950 3+200 | 30 | Bucureşti Nord - Chitila |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bucureşti Nord - H.M. Pajura | toată linia 2T | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 301 P

# BUCUREŞTI NORD - BUCUREŞTI GRIVIŢA - BUCUREŞTI BĂNEASA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | Fir III București Nord - Grivița | între semnal X3G și Y3G | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Bucureşti Nord - Bucureşti Griviţa | peste sch. 1G, 6G și linia cuprin-să între sch. 1G - 6G | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste sch. 12 G | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4AT - 7AT. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste sch. 6 AT | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1AT - 6AT. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste TDJ 16 AT / 18 AT | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1AT - 3AT, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 1 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D, Cap X. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 2D/3F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D Cap Y, 1F-6F Cap X și intrare Depou. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 10 D/ 11 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 6D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 12 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 8D / 9F | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieșiri la liniile 1D - 4D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D, linia 1D | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa F | peste sch. 10 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D și 1F - 5F. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa F | peste sch. 16 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1F - 2F Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa E | peste sch. 20E bis | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | ### St. Bucureşti Griviţa Grupa E, linia 1E | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa liniile 2F şi 3F | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa liniile 5F | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa linia 6F | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa H | peste sch. 8 | 5 |  |  |  |

LINIA 304

# COMPLEX PLOIEŞTI TRIAJ

|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, linia 10 abătută | între sch. 83 A şi 108 A | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, linia 11 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, liniile 2 - 5 şi 7 şi 8 abătute | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, Cap X + Cap Y | zona apa-ratelor de cale Cap X + Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa B, Cap X | peste liniile 1, 3, 4, 5, 6 și sch. 101, 15, 21, 25, 37/41, 23, 29, 31, 43, 63, 67, 73, 53, 75, 85, 87, 51, 65, 83, 69, 89 și 55 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa D, Cap X + Cap Y | zona apa-ratelor de cale Cap X + Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 316

# BRAŞOV - DEDA - RĂZBOIENI

|  |  |  | St. Braşov Călători Cap X | peste sch. 77 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri la linia 3 Cap X, staţia Braşov Călători. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Braşov Călători | peste BC T.D.J. 53 / 57, 55 / 59, 65 / 67 S 69 și T.D.J. 47 / 51 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 8 Cap X. |
|  |  |  | St. Braşov Cap X | peste diag. 83 / 87 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 8B. |
|  |  |  | St. Sfântu Gheorghe linia 6 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Sfântu Gheorghe linia 7 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Sfântu Gheorghe linia 8 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 34+700 34+850 | 30 | Sfântu Gheorghe - Bodoc |  |  |  |  |  |
|  | 34+850 36+050 | 70 | Sfântu Gheorghe - Bodoc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Malnaș Băi linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 78+300 78+500 | 70 | Tușnad Sat – Sânsimion |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 92+000 92+500 | 70 | Sâncrăieni - Miercurea Ciuc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Miercurea Ciuc linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni grupa D, linia 3D | între vârf sch.17 și vârf sch 72 | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni Grupele B şi D Cap Y | Începând de la călcâi sch. 40 şi călcâi sch. 44 și peste toate ap. de cale Cap Y, grupele B și D | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste toate aparatele de cale din cap Y şi liniile de legătură, 1D - 4D şi liniile 5B - 11B. |
|  | 104+800 105+200 | 30 | Siculeni - Mădăraş Ciuc |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 106+500 107+000 | 30 | Siculeni - Mădăraş Ciuc |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Mădăraş Ciuc linia 3 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Izvoru Oltului linia 4 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Izvoru Oltului linia 5 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 120+528 131+311 | 50 | Ax st. Izvoru Oltului - Ax st. Izvoru Mureșului |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Izvoru Mureşului linia 2 abătută | toată linia | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Izvoru Mureşului linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 131+311 141+440 | 50 | Ax st. Izvoru Mureşului- Ax st. Voșlobeni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 146+300 146+600 | 70 | Voșlobeni - Gheorgheni |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 149+500 150+000 | 30 | Voșlobeni - Gheorgheni și St. Gheorgheni Cap X, linia 3 directă, peste sch. 3 și 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Gheorgheni linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Gheorgheni linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Lăzarea linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ditrău linia 2 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Subcetate Mureș linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. *Se interzice circulația trenurilor de marfă. |
|  |  |  | St. Topliţa linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Topliţa linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 184+340 193+435 | 30 | Ax st. Toplița – Ax st Stânceni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 233+700 234+600 | 75 | St. Aluniş Mureş linia 2 directă |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Aluniş Mureş linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 241+370 250+235 | 70 | Aluniş Mureş - ax stația Reghin |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 245+050 245+100 | 20 | Aluniş Mureş - Reghin |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Cu inductori de 2000 Hz. Valabilă doar pentru trenurile tip automotor |
|  |  |  | St. Reghin linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Reghin linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Reghin linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 250+235 267+346 | 50 | ax stația Reghin ax stația Dumbrăvioara |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dumbrăvioara linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 267+346 278+931 | 50 | ax stația Dumbrăvioara ax stația Târgu Mureş Nord |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş | peste sch. 27 și 29 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 9. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş | peste sch. 23 şi 25 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 şi 7. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş Cap Y | peste sch. 20 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 7 . |
|  |  |  | St. Târgu Mureş Sud Cap X | peste toate apara-tele de cale în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 12. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş Sud linia 8 | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Târgu Mureş Sud Cap Y | peste toate apara-tele de cale în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 12. |
|  |  |  | St. Războieni Cap Y | peste sch. 26 şi 32 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 și 8. |

# LINIA 412

# APAHIDA - DEJ CĂLĂTORI - CĂŞEIU - ILEANDA - BAIA MARE

|  |  |  | St. Apahida | între călcâi TDJ 24 / 26 și km 489+700 | 5 |  |  | Afectează circulația la linia 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Jucu linia 1 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jucu linia 2 |  |  | 8+497 9+800 | 70 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Jucu linia 2 |  |  | 8+850 9+050 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 8+480 9+760 | 30 | St. Jucu inclusiv linia 3 directă și sch. 4A, 2, 6, 3, 1 și 3A |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 14+650 14+700 | 30 | Jucu - Bonţida |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bonţida linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Bonţida linia 4 abătută | toată linia și sch. 10, 11 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 15+280 17+060 | 50 | St.Bonțida inclusiv linia 2 directă și schimbătoarele 4A, 2, 6, 13, 1 și 3A |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 16+450 16+520 | 30 | St. Bonțida linia 2 (trecere la nivel) |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Bonțida linia 3 (zonă aparate de cale Cap X și Cap Y) |  |  | 15+380 16+800 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bonțida linia 3 (trecere la nivel) |  |  | 16+450 16+520 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. |
|  | 21+500 21+550 | 30 | Bonțida - Iclod |  |  | 21+500 21+550 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 22+190 22+240 | 50 | Bonțida - Iclod |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Iclod - Gherla (inclusiv linia 3 directă Iclod și sch. 2A TDJ 8/10, sch. 3 și 1A St. Iclod. |  |  | 21+900 31+750 | 70 | Fără inductori. |
|  |  |  | Gherla-Dej Calatori (inclusiv linia 4 directa Gherla si schimbatoarele 4, 14, 18, 7, 5, 3 din st. Gherla) |  |  | 31+750 33+600 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Iclod linia 4 abătută (inclusiv sch. 7 și 10 în abatere) | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Iclod | peste diag. 1 - 3 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 2 și 3. |
|  | 22+704 32+659 | 50 | Ax St. Iclod - Ax St. Gherla |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 24+820 24+870 | 30 | Iclod - Gherla |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Iclod - Gherla |  |  | 25+790 25+840 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Gherla linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Gherla Cap X | peste diag. 5 - 9 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Ax st. Gherla - Ax st. Dej Călători |  |  | 32+659 46+542 | 50 | Nesemnalizată pe teren. RV protecție muncitori între orele 6.00-21.00 |
|  |  |  | Gherla - Dej Călători |  |  | 45+000 45+557 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Dej Călători liniile 1Th, 2Th, și 15 | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 46+542 52+889 | 50 | Ax st. Dej Călători - Ax st. Cășeiu |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. |
|  | 46+720 47+071 | 15 | St.Dej Călători (joncțiunea dintre linia 13 Dej Călători, cuprinsă între semnal M4 și vârf sch. 3T, inclusiv pod metalic km 47+005) |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 47+071 47+745 | 30 | Dej Călători - Cășeiu (între vârf sch. 3T – vârf sch.1T) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 48+800 48+850 | 30 | Dej Călători - Cășeiu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 58+500 58+550 | 30 | Cășeiu - Gâlgău |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 74+000 77+425 | 50 | Gâlgău - Ileanda |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 77+425 77+475 | 30 | Gâlgău - Ileanda |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Ileanda linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 93+360 93+410 | 30 | St. Răstoci (Pod provizoriu Cap Y) |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 99+000 100+000 | 30 | St. Letca linia 2 directă |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Letca linia 4 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 113+820 113+870 | 30 | Băbuțeni - Surduc Sălaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Surduc Sălaj | peste sch. 7 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2 Cap X. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 118+500 118+560 | 70 | Surduc Sălaj - Jibou |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 119+700 122+250 | 30 | Surduc Sălaj - Jibou (inclusiv tabier metalic Cap X St. Jibou) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Jibou Cap X | peste TDJ 3/7 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jibou liniile 1 - 4 Grupa Tehnică | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Jibou | peste T.D.J. 36 / 38 | 10 |  |  | Cu acces la liniile 9 şi 10 abătute. |
|  |  |  | St. Ulmeni Sălaj linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 169+000 171+400 | 70 | Satulung pe Someş - Baia Mare |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Cu inductori de 2000 Hz la paleta de 70 / 375 la km 168+625 dinspre Satulung pe Someş. |
|  | 172+530 172+680 | 30 | Satulung pe Someş - Baia Mare |  |  |  |  |  |

# LINIA 416

# DEJ CĂLĂTORI - DEJ TRIAJ -  BECLEAN PE SOMEŞ - ILVA MICĂ

|  |  |  | St. Dej Călători liniile 1Th, 2Th, și 15 | toată linia | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0+297 0+425 | 15 | St. Dej Călători (pod metalic km 47+005) |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dej Triaj Grupa B, liniile 2B - 26B | toate liniile 2B-26B şi sch. 1B-85B | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dej Triaj Grupa A+D, liniile 1A - 10A şi 1D - 4D | toate liniile 1A-10A, 1D - 4D şi sch. 1A-55A şi 8A-40A | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dej Triaj linia 3 C | între vârf sch. 25T şi vârf sch. 9A | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1C, 3C spre Grupa A, între sch. 25 T - 31 T - 33 T - 43 T - 51 T - 9A. |
|  |  |  | Dej Triaj - Reteag |  |  | 2+743 4+200 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Dej Triaj - Reteag |  |  | 7+600 7+850 | 50 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Reteag linia 2 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  | 20+810 20+942 | 70 | Coldău – Beclean pe Someş |  |  | 20+810 20+942 | 70 | Fără inductori. |
|  | 24+070 24+200 | 30 | St. Beclean pe Someş peste T.D.J. 6 / 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Beclean pe Someş peste T.D.J. 8 / 12 |  |  | 24+070 24+200 | 30 |  |
|  | 25+030 25+080 | 30 | St. Beclean pe Someş peste T.D.J. 5 / 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Beclean pe Someş linia 8 abătută | de la călcâi sch. 28 la călcâi sch. 29 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Năsăud Cap X | peste T.D.J. 15 / 19 | 10 |  |  | Afectează intrări – ieşiri la liniile 1 şi 2. |
|  | 30+150 30+200 | 30 | Rebrișoara - Feldru |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 2 abătută | călcâi sch. R28 și vârf sch. R19 | 10 |  |  |  |
|  | 43+500 43+550 | 30 | St. Ilva Mică peste TDJ 3/5 |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste T.D.J. 11 / 13 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 – 12. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste sch R23 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste TDJ 4 / 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 – 10. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste sch. 22 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 6 abătută | de la călcâi sch. 15 la km 43+000 | 10 |  |  |  |

# LINIA 500

# PLOIEŞTI  SUD - ADJUD - VICŞANI

|  | 62+820 62+870 | 30 | Ploieşti Sud - Ploieşti Est |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Ploieşti Est linia 7 A abătută, Cap X | de la călcâi sch. 50 pe lungi-mea de 320 m | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Est Grupa B zonă aparate de cale Cap X | peste sch. 17, 19, 25, 31, 33 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 71+100 72+000 | 30 | Hm Valea Călugărească linia 3 directă, inclusiv zona aparatelor de cale Cap Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H.M. Valea Călugărească linia 5 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | H.M. Valea Călugărească linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 74+500 74+580 | 30 | Valea Călugărească - Cricov |  |  |  |  |  |
|  | 74+500 74+580 | 15 | Valea Călugărească - Cricov |  |  | 74+500 74+580 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Valea Călugărească - Cricov și Hm Cricov linia 2 directă |  |  | 74+500 76+280 | 30 |  |
|  |  |  | H.M. Cricov Cap Y | peste TDJ 18 / 20 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Cap Y. |
|  |  |  | H.M. Inotești Cap X | peste TDJ 13 / 17 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Cap X. |
|  |  |  | St. Mizil Cap Y | peste TDJ 18 / 20 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Cap Y. |
|  |  |  | St. Ulmeni Cap X | peste TDJ 11 / 15 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 st. Ulmeni, Cap X. |
|  | 120+800 122+200 | 30 | Ulmeni - Buzău |  |  | 120+800 122+200 | 30 |  |
|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 64 / 70 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 10 primiri - expedieri şi diagonala 54 - 70. |
|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 56 / 60 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri peste diagonala 52 - 60 și intrări - ieșiri la liniile 6 - 15. |
|  | 128+750 129+050 | 50 | St. Buzău, linia 3 directă Cap Y, zonă aparate de cale |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 30, 18, 14, 12, 10 Cap Y. |
|  |  |  | St. Buzău, linia 2 directă Cap Y, zonă aparate de cale |  |  | 128+700 129+080 | 70 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 4, 20, 22 și 40 Cap Y. |
|  | 157+200 158+900 | 50 | Zoiţa - Râmnicu Sărat |  |  |  |  |  |
|  | 159+220 159+340 | 15 | Zoiţa - Râmnicu Sărat |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Zoiţa - Râmnicu Sărat |  |  | 159+220 159+340 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Râmnicu Sărat linia 6 prim. - exped. | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Râmnicu Sărat - Sihlea |  |  | 170+000 175+000 | 70 |  |
|  |  |  | St. Sihlea linia 4 directă, Cap X | peste sch. 11 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 5 primiri - exped. |
|  |  |  | St. Sihlea linia 4 directă, Cap Y | peste sch. 12 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 5 primiri - exped. |
|  |  |  | Sihlea - Gugești |  |  | 177+180 182+620 | 50 |  |
|  |  |  | Hm Gugești | peste sch. 13 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la și de la linia 4 primiri/ expedieri Cap X Gugești |
|  |  |  | Gugești - Cotești |  |  | 186+450 189+600 | 50 |  |
|  | 187+000 190+400 | 50 | Gugești - Cotești și Hm Cotești linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1 și 7 Hm Cotești, Cap X. |
|  |  |  | St. Focşani linia 6 P. E. | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Focşani - Putna Seacă |  |  | 199+300 208+300 | 30 |  |
|  | 209+600 209+900 | 70 | Hm Putna Seacă |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 7, 11 Cap X Putna Seacă |
|  |  |  | Hm Putna Seacă |  |  | 209+600 209+900 | 70 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 9 Cap X Putna Seacă |
|  | 214+600 214+690 | 15 | Putna Seacă - Mărăşeşti |  |  | 214+600 214+690 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mărăşeşti | linia 12 | 5 |  |  |  |
|  | 231+570 231+610 | 15 | Pădureni Putna - Pufeşti |  |  | 231+570 231+610 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 232+300 233+550 | 30 | Hm Pufești linia 3 directă |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hm Pufești linia 4 directă |  |  | 232+300 233+550 | 70 |  |
|  |  |  | Hm Pufești Cap X | peste TDJ 13 / 15 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 2 primiri - expedieri, Cap X. |
|  | 240+650 241+000 | 15 | Pufeşti - Adjud |  |  | 240+650 241+000 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 242+100 242+150 | 70 | St. Adjud Gr. Tranzit, linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 5 st. Adjud, Gr. Tranzit, Cap X. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste T.D.J. 9 / 15 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 - 38 primiri - expedieri şi intrări - ieşiri din Bucla III Pufeşti în Grupa B. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste T.D.J. 45 / 49 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 25 - 28 primiri – expedieri. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste sch. nr. 47 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 15 - 24 Gr. B. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste sch. 57 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 14 - 18 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste sch. 63 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 27 și 28 Cap X. |
|  |  |  | St. Adjud Gr. B, Cap X | peste T.D.J. 11 / 17 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 Tragere, liniile 3 - 6 primiri - expedieri Grupa D şi intrări - ieşiri la toate liniile din Grupa B Cap X. |
|  |  |  | St. Adjud Gr. D, Cap Y | peste T.D.J. 4 / 6 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 – 6 primiri – expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap X | peste T.D.J. 59 / 89 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 10 - 13 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## liniile 13 şi 14 ## primiri - expedieri ## Cap X | peste sch. 61 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 13 şi 14 primiri - expedieri, Cap X şi ambele poziţii ale schimbătorului numărul 61. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit Cap Y | peste T.D.J. 82 / 86 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 - 13 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap Y | peste T.D.J. 70 / 72 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 8 - 14 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap Y | peste sch. 78 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 9 St. Adjud Grupa Tranzit Cap Y. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap Y | peste sch. 46 şi 48 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 8 - 13 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## linia 7 ## primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 7 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## linia 13 ## primiri - expedieri ## Cap Y | din Ax Staţie până la T.D.J. 90 / 92 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 13 primiri - expedieri, Cap Y. |
|  | 244+700 244+750 | 70 | ## St. Adjud ## Grupa Tranzit, linia 3 directă, Cap Y |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 10 din St. Adjud Cap Y. |
|  |  |  | ## St. Adjud ## Grupa Tranzit, ## linia 2 directă, Cap Y |  |  | 244+650 244+700 | 70 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 14 și intrări - ieșiri la liniile 1 - 13 primiri - expedieri St. Adjud Grupa Tranzit Cap Y. |
|  | 292+000 300+600 | 70 | ## Linia 3 directă St. Valea Seacă, Valea Seacă – Bacău, Linia 1 directă St. Bacău |  |  |  |  | Semnalizată cu inductori de 1000 Hz la paletele galbene |
|  |  |  | St. Bacău Cap X | peste diag. 13/17-19-33/35 | 15 |  |  | Afectează accesul din linia 2 directă la liniile 1 - 12 Marfă. |
|  |  |  | St. Bacău linia 24 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la călcâi sch. 102, peste sch.76, până la călcâi sch. 70. |
|  |  |  | St. Bacău linia 25 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la vârful sch. 98, peste TDJ 78 / 80, sch.74, 72, 58 până la TDJ 30 / 40 . |
|  |  |  | Bacău - Itești |  |  | 308+677 308+893 | 30 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Galben, linia 5 | de la sch. 11 până la ax stația | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Săcuieni Roman linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  | Cu inductori de 1000Hz la paletele galbene |
|  |  |  | St. Paşcani Triaj liniile 6B - 12B | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Lespezi – Dolhasca, linia 3 directă St. Dolhasca și Dolhasca – Liteni |  |  | 405+350 409+000 | 50 | RV. protecție muncitori zilnic (inclusiv sâmbăta și duminica) permanent. |
|  |  |  | St. Dolhasca linia 5 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Liteni linia 4 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Suceava liniile 1S şi 2S | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Suceava Nord Cap X | peste diag. 1 - 7 şi 3 - 5 | 20 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 6, Cap X, numai la parcursuri peste sch. nr. 1, 3, 5 şi 7 în poziţie abătută. |
|  |  |  | St. Suceava Nord linia 1 Cap X | de la sch. 15 până la sch. 62 | 10 |  |  | Numai pentru locomotive izolate. |
|  |  |  | St. Suceava Nord linia 6 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Dărmănești linia 1 | de la călcâi sch. 13 la călcâi sch. 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dărmănești linia 5 | de la vârf sch. 17 - sch. 19 - linia 5 - vârf sch. 22 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Milisăuţi linia 2 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Dorneşti Cap X | peste diag. sch. 7 - TDJ 9 - 11 - sch. 19 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dorneşti linia 7 cale largă | toată linia | 20 |  |  |  |
|  |  |  | St. Vicşani linia 4 CL | 487+100 487+980 | 10 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Vicşani linia 5 CL primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 504

# ADJUD - GHIMEŞ - SICULENI

|  | 2+500 2+600 | 70 | St. Adjud Grupa Nord |  |  |  |  | Afectează firul II Adjud - Urechești. peste sch. 5 N. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4+000 8+000 | 50 | Adjud - Urecheşti |  |  | 4+000 8+000 | 50 |  |
|  |  |  | Urecheşti – Căiuţi |  |  | 9+600 11+600 | 50 |  |
|  | 11+640 11+900 | 10 | Urecheşti – Căiuţi |  |  | 11+640 11+900 | 10 | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Borzeşti linia 13 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 37 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 39 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste T.D.J. 57 / 63 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 12 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 69 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 10 - 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 71 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 și 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap Y | peste sch. 66 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 - 13 Cap Y. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap Y | peste sch. 76 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 și 12 Cap Y. |
|  |  |  | Borzeşti - Oneşti |  |  | 31+400 35+500 | 30 |  |
|  | 32+300 32+800 | 15 | Borzeşti BC - Oneşti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Oneşti Cap X | peste sch. 15 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8, Cap X. |
|  |  |  | St. Oneşti Cap X | peste sch. 31 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7, Cap X. |
|  |  |  | St. Oneşti Cap Y | peste sch. 22 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8 primiri – expedieri. |
|  | 42+300 43+700 | 50 | Oneşti - Târgu Ocna |  |  |  |  |  |
|  | 54+190 54+300 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 51+500 51+850 | 30 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  |  |
|  | 54+650 54+720 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 55+060 55+170 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 60+400 60+500 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dofteana | peste sch. 4 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 4 st. Dofteana, Cap Y. |
|  | 65+570 65+710 | 10 | Dofteana - Valea Uzului |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 66+600 66+750 | 30 | Hm Valea Uzului linia 2 directă, Cap X |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 9 și 11, Hm Valea Uzului, Cap X. |
|  | 69+220 69+400 | 10 | Valea Uzului - Comăneşti |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 72+950 73+000 | 70 | St. Comăneşti linia 1 directă, Cap X |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 5 din st. Comăneşti, Cap X. |
|  | 75+120 75+238 | 10 | Comăneşti - Asău |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 84+260 84+360 | 10 | Asău - Goioasa |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 97+960 98+060 | 10 | Simbrea - Palanca |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 105+720 105+930 | 10 | Palanca - Ghimeş |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ghimeş Cap Y | peste sch. 10 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 10 la liniile 4 și 5 Cap Y. |
|  |  |  | St. Ghimeş Cap Y | peste sch. 12 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la și de la liniile 4 și 5 st. Ghimeș, Cap Y. |
|  | 109+050 109+200 | 30 | Ghimeş - Lunca de Mijloc |  |  |  |  |  |
|  | 109+070 109+200 | 10 | Ghimeş - Lunca de Mijloc |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni grupa D, linia 3D | între vârf sch. 72 și vârf sch 17 | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni Grupele B și D, Cap Y | Începând de la călcâi sch. 40 şi călcâi sch. 44 și peste toate ap. de cale cap Y, grupa B și D | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste toate aparatele de cale din cap Y şi liniile de legătură, 1D - 4D şi liniile 5B - 11B. |

# LINIA 507

# BACĂU - BICAZ

|  |  |  | St. Bacău linia 24 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la călcâi sch. 102, peste sch. 76, până la călcâi sch. 70. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bacău linia 25 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la vârful sch. 98, peste TDJ 78 / 80, sch. 74, 72, 58 până la TDJ 30 / 40. |
|  |  |  | St. Bacău Cap Y, zonă aparate de cale | peste diag. 52/46-30/40-26 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri spre staţia Gârleni. |
|  | 19+000 19+300 | 30 | Gârleni - Buhuși |  |  |  |  | Cu inductori la paletele galbene |
|  |  |  | St. Buhuși linia 3 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 27+350 27+400 | 30 | Buhuși - Podoleni |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | Pod km 31+802 31+810 | 30 | Buhuși - Podoleni |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 33+974 33+980 | 10 | Buhuși - Podoleni |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 36+200 37+000 | 30 | Podoleni - Roznov |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 41+600 42+600 | 30 | Podoleni - Roznov |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | Pod km 43+047 43+093 | 30 | Podoleni - Roznov |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Roznov linia 1 | peste sch. 32 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la linia 9 abătută. |
|  |  |  | St. Roznov linia 4 | toată linia | 10 |  |  | De la călcâi sch. 13, până la vârf sch. 14. |
|  |  |  | St. Roznov Cap Y | peste sch. 6 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la liniile 3 - 5 abătute Cap Y. |
|  |  |  | St. Roznov Cap Y | peste sch. 24 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la liniile 5, 6 abătute Cap Y. |
|  | Pod km 72+300 72+326 | 30 | Bistrița Neamț - Pângărați |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 74+658 74+668 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 75+400 77+600 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | Pod km 76+339 76+349 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 76+891 76+895 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 77+421 77+423 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 78+250 78+262 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tarcău linia 3 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  | Pod km 81+105 81+265 | 30 | Tarcău - Bicaz |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 81+619 81+683 | 30 | Tarcău - Bicaz |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 81+821 81+941 | 30 | Tarcău - Bicaz |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | ### St. Bicaz linia 2 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | ### St. Bicaz linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |

# LINIA 510

# LEORDA - DOROHOI

|  |  |  | St. Dorohoi linia 1 | toată linia | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Dorohoi liniile 3 - 5 | toată linia | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 5. |

# LINIA 511

# DĂRMĂNEŞTI - ILVA MICĂ

|  |  |  | St. Dărmănești linia 5 | de la vârf sch. 17 - sch. 19 - linia 5 - vârf sch. 22 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Cacica linia 2 abătută | între vârful sch. 5 şi vârful sch. 7 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 22+030 22+062 | 30 | Cacica - Vârfu Dealului |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Gura Humorului linia 4 primiri - expedieri | de la Cap X la ax staţie | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Pojorâta linia 4 abătută | de la Cap Y la ax staţie | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iacobeni linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Argestru linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Larion linia 2 primiri - expedieri | de la Cap X la Km 44+500 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mare linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 11+000 12+000 | 30 | Leşu Ilvei - Poiana Ilvei și St. Poiana Ilvei linia 2 Cap Y |  |  |  |  | Semnalizată cu inductori de 1000 Hz la paletele galbene. |
|  |  |  | St. Leşu Ilvei linia 1 abătută Cap X | de la ax staţie la Cap X | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 2 abătută | călcâi sch. R28 și vârf sch. R19 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste T.D.J. 11 / 13 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 – 12. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste sch. R 23 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7. |
|  | 0+170 0+220 | 30 | St. Ilva Mică peste TDJ 3/5 |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste T.D.J. 4 / 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 – 10. |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 6 abătută | de la călcâi sch. 15 la km 43+000 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste sch. 22 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 515

# DORNEŞTI - NISIPITU

|  | 0+200 0+700 | 10 | Dornești - Rădăuți |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# LINIA 517

# SUCEAVA - GURA HUMORULUI

|  |  |  | St. Suceava liniile 1s şi 2s | toată linia | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Suceava Nord Cap X | peste diag. 1 - 7 şi 3 - 5 | 20 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 6, Cap X, numai la parcursuri peste sch. nr. 1, 3, 5 şi 7 în poziţii abătute. |
|  |  |  | St. Suceava Nord linia 1, Cap X | de la sch. 15 până la sch. 62 | 10 |  |  | Numai pentru locomotive izolate. |
|  |  |  | St. Suceava Nord liniile 6 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ciprian Porumbescu linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 28+500 30+500 | 50 | Ciprian Porumbescu - Berchișești |  |  |  |  | Cu inductori de 1000Hz la paletele galbene |
|  |  |  | St. Berchișești, linia 2 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Gura Humorului linia 4 prim.-exped. | de la Cap X la ax stație | 10 |  |  |  |

# LINIA 600

# FĂUREI - TECUCI - IAŞI

|  | 1+300 7+200 | 15 | Făurei - Jirlău |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38+400 42+000 | 30 | Balta Albă – Ciorăști |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Ciorăști | linia 1 | 5 |  |  |  |
|  | 51+300 51+400 | 15 | Hm. Tătăranu - Hm. Suraia |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 55+974 70+552 | 30 | Hm. Tătăranu - Hm. Suraia |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 67+030 67+120 | 15 | Hm. Tătăranu - Hm. Suraia |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 73+300 73+720 | 30 | Hm. Suraia – Tecuci |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 253+125 253+175 | 30 | Frunzeasca - Berheci |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 266+200 266+300 | 70 | St. Ghidigeni linia 1 directă Cap Y |  |  |  |  | Cu inductori de 1000Hz la paletele galbene |
|  | 269+200 269+400 | 70 | Ghidigeni - Tutova |  |  |  |  | Cu inductori de 1000Hz la paletele galbene |
|  | 283+800 284+000 | 70 | Tutova - Bârlad |  |  |  |  | Cu inductori de 1000Hz la paletele galbene |
|  | 339+950 363+500 | 70 | Vaslui - Bălteni, linia 1 directă Bălteni Bălteni - Buhaiești si linia 3 directă Cap X St. Buhaiești |  |  |  |  | ax ST. Vaslui – ax St. Buhăiești Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Iaşi linia 17 Marfă | Ax staţie sch. 112 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iaşi porţiunea de linie cuprinsă între schimbătorii 5 şi 43 | peste sch. 27, 35 şi 37 | 15 |  |  | Afectează linile 12, 13 şi 16 din Grupa Mărfuri, Cap X şi intrări - ieşiri Depou Cap X. |
|  |  |  | St. Iaşi Cap Y | peste diag. 34 -38 - 44 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile din Grupa Iaşi Nord. |

# LINIA 602

# MĂRĂŞEŞTI - TECUCI

|  | 226+560 226+688 | 15 | G-ral Eremia Grigorescu - Cosmești |  |  | 226+560 226+688 | 15 | * Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 227+200 227+800 | 15 | G-ral Eremia Grigorescu - Cosmești |  |  | 227+200 227+800 | 15 | * Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 605

# SOCOLA - UNGHENI PRUT

|  |  |  | St. Socola linia expediere | între sch. nr. 33 din st. Socola şi trav. N / L | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Socola linia 5 Vechi | între sch.131 și M 103 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola Legătura 131 - intrare remiză marfă | între M 85 și sch. 131 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola linia Varianta Cântar | între sch. 125 și sch. 127 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola Mărfuri linia de centură | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Socola Mărfuri linia 1 | între sch. 12- TDJ 9 / 13 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Socola Mărfuri linia 2 | între sch. 4-sch. 5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola Mărfuri linia 3 | între sch. 2-sch. 6 şi între sch. 7- TDJ 11 / 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Socola Mărfuri linia 7 | între T.D.J. 24 / 26- T.D.J. 25 / 27 | 10 |  |  |  |

# LINIA 609

# BUHĂIEŞTI - ROMAN

|  |  |  | St. Negreşti linia 3 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Mareşal Constantin Prezan linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |

# LINIA 610

# IAŞI - PAŞCANI

|  |  |  | St. Iaşi linia 17 marfă | Ax staţie - sch. 112 | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Iaşi Cap Y | peste diag. 34 – 38 – 44 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile din Grupa Iaşi Nord. |
|  |  |  | St. Iaşi porţiunea de line cuprinsă între sch. nr. 5 şi 43 | peste sch. 27, 35 şi 37 | 15 |  |  | Afectează liniile 12 , 13 şi 16 din Grupa Mărfuri, Cap X şi intrări - ieşiri Depou Cap X. |
|  |  |  | St. Târgu Frumos linia 6, Cap Y | între semnal ieșire X6 și ax stație | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 613

# LEŢCANI - DOROHOI

|  | 8+140 9+106 | 30 | Leţcani - Larga Jijia |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Dorohoi liniile 3 - 5 | toată linia | 10 |  |  | Stație terminus. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 5. |

# LINIA 700

# BUCUREŞTI NORD - ARMĂŞEŞTI - URZICENI - FĂUREI - GALAŢI

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Gr. A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 11 şi 12. |
|  | 5+350 5+400 | 50 | Hm. Pajura, linia 1C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 1A | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 3 și 25 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 5 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 13 și 21 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 1, 15 şi 27 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia linia 9 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 22 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 14 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 4 și 10 pe directă | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 9 Cap Y. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 4 și 10 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 9 Cap Y. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia linia 8 abătută | toată linia inclu- siv sch. 35 și 32 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Ax Mogoșoaia - Balotești |  |  | 13+071 14+200 | 70 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Mogoșoaia - Balotești |  |  | 14+200 19+000 | 50 |  |
|  |  |  | Mogoșoaia - Ax Balotești |  |  | 19+000 22+120 | 70 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | ## HM Căciulaţi ## Cap X și Cap Y | peste sch. 5 și 12 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 1 şi 2 abătute. |
|  |  |  | ## HM Căciulaţi ## Cap X și Cap Y | peste sch. 10 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Fierbinţi linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 135+550 135+610 | 15 | Ruşeţu - Făurei |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 25 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 st. Făurei, Cap X. |
|  | 167+350 167+800 | 30 | St. Făurei (zonă aparate de cale Cap X aferente liniei 3 directe) |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 13, 19, 25 și 35 Cap X. |
|  |  |  | St. Brăila linia 5 primiri – expedieri Cap Y | peste T.D.J. 84 / 88 | 15 |  |  | Afectrează intrări – ieşiri la liniile 5 – 7 primiri – expedieri. |
|  |  |  | St. Vădeni Cap X | peste diag. 1 - 5 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Vădeni - Barboşi Călători |  |  | 246+100 246+370 | 30 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 17 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 21 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste TDJ 20 / 24 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 primiri-expedieri Cap Y. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste TDJ 14 / 16 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 8 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste sch. 38 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8 st. Barboşi Călători Cap Y. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste sch. 42 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 8 st. Barboşi Călători Cap Y. |
|  |  |  | St. Filești Cap Y | de la călcâi sch. 12 la călcâi sch. 26 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3, 4 și 6 Cap Y și peste sch. 16, 18 și TDJ 22/24. |
|  |  |  | St. Galaţi Călători Cap X | peste sch. 1 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 11. |

LINIA 701

# BUZĂU - FĂUREI - ŢĂNDĂREI

|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 64 / 70 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 10 primiri - expedieri şi diagonala 54 - 70. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 56 / 60 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri peste diagonala 52 - 60 și intrări - ieșiri la liniile 6 - 15. |
|  | 128+950 129+000 | 70 | St. Buzău Cap Y peste sch. 2 |  |  |  |  | Afectează L. 701 I Buzău - Buzău Sud și linia 5 St. Buzău Fără inductori. |
|  | 129+000 131+400 | 70 | Buzău - Buzău Sud |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 131+400 133+200 | 30 | St. Buzău Sud linia 3 directă și zonă aparate cale Cap X și Y |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 133+200 147+200 | 70 | Buzău Sud - Cilibia |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 147+200 148+350 | 30 | Hm. Cilibia - linia 2 directa și zona aparate cale Cap X si Y |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 9, 12, 8, 4 din Hm Cilibia Cap X și Y. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Cilibia linia 3 directă și zonă aparate cale Cap X și Y |  |  | 147+150 148+400 | 30 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 7, 11, 14, 10, 6 Cap X și Y. Fără inductori. |
|  | 148+350 157+950 | 70 | Cilibia - C.A. Rosetti |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. C.A. Rosetti, Linia 2 directă și zona aparate de cale Cap X și Y |  |  | 157+950 159+150 | 30 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 7, 9, 4, 8 și 10 Cap X și Y din Hm C.A. Rosetti. Fără inductori. |
|  | 157+950 159+250 | 30 | Hm. Rosetti linia 1 directa si zona aparate cale Cap X si Y |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 2, și 6 Cap X și Y din Hm C.A. Rosetti. Fără inductori. |
|  | 159+250 167+350 | 70 | C.A. Rosetti - Făurei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 167+350 167+800 | 30 | St. Făurei linia 3 directă Cap X, zona aparate de cale. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Făurei | peste diag. 19 - 29 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 2. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 25 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 st. Făurei Cap X. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 27 și 35 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 3 st. Făurei Cap X. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste TDJ 55 / 59 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 8. |
|  |  |  | Făurei - Cireșu |  |  | 2+300 14+800 | 70 |  |
|  | 1+000 14+800 | 30 | Făurei - Cireșu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap X | peste T.D.J. 61 / 63 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  | 57+300 57+350 | 50 | St. Ţăndărei TDJ 15 / 19 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din și spre Fir I Murgeanca - Țăndărei la și de la linia III Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei TDJ 10 / 14 |  |  | 58+400 58+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din firul II Movila - Țăndărei la linia 3 Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei | peste T.D.J. 15 / 19 în abatere | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I la liniile 1 - 2 st. Țăndărei și firul II la liniile 1 - 3 . |

# LINIA 704

# TECUCI - BARBOŞI CĂLĂTORI

|  | 242+800 242+870 | 30 | Tecuci - Barcea |  |  | 242+800 242+870 | 30 | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Barcea linia 3 primiri – expedieri | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iveşti linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iveşti linia 4 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Hanu Conachi linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 271+040 271+090 | 15 | Hanu Conachi - Independenţa |  |  | 271+040 271+090 | 15 | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 278+900 279+100 | 30 | Hanu Conachi - Independenţa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Independenţa linia 4A P. E. | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Independenţa Cap X | peste sch. 19 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 4. |
|  |  |  | St. Independenţa Cap Y | peste sch. 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 6. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 17 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 – 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 21 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |

# LINIA 705

# GALAŢI - BÂRLAD

|  | 5+000 6+400 | 20 | Galaţi - Tuluceşti |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9+250 9+350 | 30 | Galaţi - Tuluceşti |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Tuluceşti linia 3 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tuluceşti Cap X | peste diag. 3 - 7 şi sch. 7 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 3. |
|  |  |  | St. Tuluceşti Cap Y | peste sch. 6 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 şi 4. |
|  | 27+300 29+450 | 50 | Tuluceşti - Foltești |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 53+500 53+550 | 40 | St. Tg. Bujor linia 1 directă |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 66+950 67+050 | 30 | Tg. Bujor - Bereşti |  |  |  |  |  |
|  | 80+600 84+350 | 25 | Bereşti - Bârlad |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză permanentă. |
|  | 98+575 98+625 | 30 | Bereşti - Bârlad |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 104+943 104+999 | 30 | Bârlad - Bălăbăneşti |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bereşti linia 3 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bereşti Cap X şi Y | peste sch. 6, 7, diag. 3 - 5, 5 - 7, 4 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 6. |

# LINIA 800

# BUCUREŞTI NORD - CONSTANŢA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | Racordare Pajura | peste diag. 23 - 27 și 25 - 29 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează treceri în abatere la București Triaj. |
|  |  |  | St. Bucureşti Băneasa linia 4 abătută | toată linia | 5 |  |  | Reabilitare Culoar 4. |
|  |  |  | St. Bucureşti Băneasa linia 5 abătută, Cap Y | de la călcâi sch. 14 pe o dis-tanță de 150 m | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 39 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 22 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 24 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 5. |
|  | 16+950 17+050 | 30 | St. Pantelimon peste sch. 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste diag. 18 - 26 | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 1 Cap Y. |
|  |  |  | St. Pasărea | peste sch. 15 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 4. |
|  |  |  | St. Pasărea | peste sch. 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  |  |  | Hm Brănești linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St Sărulești poeste sch. 8. |  |  | 54+050 54+100 | 30 |  |
|  |  |  | Ciulniţa - Perişoru |  |  | 107+800 108+300 | 140 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 108+300 109+800 | 30 | St. Ciulniţa linia 2 directă |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Valabil pentru trenurile de călători fără oprire și trenurile de marfă. Este interzisă circulația trenurilor de călători cu oprire. |
|  |  |  | Ciulniţa - Perișoru |  |  | 109+800 111+730 | 140 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Ciulniţa liniile 6, 7, 8 şi 9 | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 145+354 146+136 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap X - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap X - zonă macaze |  |  | 145+414 146+038 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap X | peste sch. 1 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia UNIFERTRANS și la liniile 2, 3, 7 - 12. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste diagonala 14-28 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la linia 3 în fir I Fetești - Ram. Borcea și intrări - ieșiri la liniile 11, 12, 1 T, 2T la fir 1 Fetești - Ram. Borcea |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 24 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I și firul II Fetești - Ram. Borcea la liniile 7 - 12 și 1T - 9T. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 30 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 36 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11, 12 și 1T - 9T și la linia cântar. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 38 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11, 12, 1T - 9T și la linia cântar. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste TDJ 74 / 72 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firele I + II linia 800 Fetești - Ramificație Borcea. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 78 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firele I + II linia 800 Fetești - Ramificație Borcea. |
|  | 146+725 147+167 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  | 146+924 147+110 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Medgidia linia 0, Grupa B | de la vârf sch. 94 până la vârf sch. 32 | 30 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Medgidia linia 1, Grupa B | de la semnal XPNB, până la vârf sch. 72 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, Cap X | peste sch. 113 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 17 şi 18. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, liniile 10, 11, 14, Cap Y | intrări - ieşiri Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 12 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 16 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 17 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 18 Cap Y | intrări-ieşiri Cap Y | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, Cap Y | peste sch. 178 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări – ieşiri la liniile 18 şi 19. |
|  |  |  | Basarabi - Valu lui Traian |  |  | 210+950 211+000 | 100 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Palas Grupa D, Cap X | peste TDJ 3D / 5D | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I și firul II la liniile 1D - 5D și la Grupa B. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, liniile 11B, 15B, 22B, 24B | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, linia 14B | 700 m din Cap X | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, Cap X | peste sch. 35B și TDJ 41B/ 49B, 15B/17B | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit, linia 3 | 150 m din Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 56 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 3 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. Afectează intrări-ieșiri Linia Colectoare și de la Constanța Oraș, Constanța Mărfuri; L1 - 3 Grupa Tranzit; L1 - L8 Grupa A și Linia Colectoare |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 48 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 7 Grupa Tranzit, liniile 5A - 8A, Grupa A. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 30 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 7 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A, Cap X | peste sec-ţiunea 071 A | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări – ieşiri la liniile 7A, 9A şi linia de legătură Grupa D - Grupa A. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A, Cap Y | peste diag. 112 - 118 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 A şi 2 A. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit Cap Y | peste SI 054 (intre sch 16 și 30) | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din fir II L 814 la liniile 1 - 7 Grupa Tranzit. Și liniile 1-11 Grupa A. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste diag. 19 - 21 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste sch. 39 şi 41 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 şi 7. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste sch. 35 şi 43 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 11. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Grupa Tehnică linia OT (legătură) | 224+103 224+200 | 25 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieșiri pe firul III în direcția Palas sau Constanța Mărfuri. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 5 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 7 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap Y | peste diag. 50/54-46 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Stația Constanța Oraș prelungire Linia II directa Cap Y si sch.: 38,34 si sch. 2 , pe directa. |  | 30 |  |  | Semnalizată pe teren, fără inductori la paleta galbenă. Afectează intrări L 814 A Bucla Palas-Cta Oras - Linia II directă Constanța Oraș Cap Y . |

# LINIA 804

# PLOIEŞTI SUD - URZICENI - ŢĂNDĂREI - FETEŞTI

|  | 0+844 5+092 | 50 | Ploiești Sud - H.m. Dâmbu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5+092 24+569 | 30 | H.m. Dâmbu - H.m. Drăgănești Prahova |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 11+265 11+520 | 15 | H.m. Corlățești - H.m. Zănoaga |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | H.m. Ciorani linia 3 directă și sch. 11 |  |  | 32+300 32+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 32+569 43+140 | 50 | Hm Ciorani - Hm Ialomița și linia 2 directă cu sch. 2, 8 și 10 din Hm Ciorani |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Ciorani - Hm Ialomița și linia 2 directă din Hm Ialomița |  |  | 32+450 43+600 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Hm Ialomița linia 5 abătută și sch. 13 și 14 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 74+550 74+650 | 30 | Broşteni – Sărăţuica |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 103+500 103+600 | 30 | Andrăşeşti - Ramificaţie Amara |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 118+500 142+000 | 50 | Slobozia Nouă - Bucu - Țăndărei inclusiv linia 2 directă st. Slobozia Nouă și linia 2 directă st. Bucu |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Bucu linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Bucu linia 3 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 128+250 128+300 | 5 | Bucu - Ţăndărei |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 135+975 136+025 | 5 | Bucu - Ţăndărei |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap X | peste T.D.J. 61 / 63 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | St. Ţăndărei TDJ 10 / 14 |  |  | 58+400 58+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din firul II Movila - Țăndărei la linia 3 Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap Y | peste T.D.J. 22 / 24 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | Movila – Feteşti |  |  | 72+500 84+700 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 145+354 146+136 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap X - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap X - zonă macaze |  |  | 145+414 146+038 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 146+725 147+167 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  | 146+924 147+110 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |

CONDIŢII  SPECIALE  DE  CIRCULAŢIE

CÂND UN FIR  AL  LINIEI  DUBLE

ESTE ÎNCHIS PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Dacă una dintre liniile căii duble este închisă pentru circulaţie, indiferent de sensul de mers, trenurile vor păstra semnalizare pentru circulaţia pe linie simplă, conform  Regulamentului de Semnalizare nr. 004 / 2006, art. 170.

În cazul primirii trenului cu semnalul de intrare sau de ieşire, în baza indicaţiei de chemare sau a ordinului de circulaţie, mecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie, conform Regulamentului de Semnalizare nr. 004 / 2006, art. 73, pct. (3) şi art. 78 respectiv 79 din acelaşi Regulament.

* Condiții de circulație pentru strict două locomotive cuplate pentru podurile cu capacitate portantă depășită.