C.N.C.F. "C.F.R." S.A. -  D I R E C Ţ I A  L I N I I

(de la pagina 1 la pagina )

B.A.R.CONSTANŢA

decada 11-20 ianuarie 2026

| Numărul curent | FIRUL I sau LINIA SIMPLĂ Linia curentă şi linia directă din staţii, aferente firului I, respectiv liniei simple |  | STAŢIA sau DISTANŢA | APARATE DE CALE ÎN ABATERE şi LINII ABĂTUTE DIN STAŢII |  | FIRUL II Linia curentă şi linia directă din staţii aferente firului II |  | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De la km. la km. | Viteza redusă |  | De la km. la km. | Viteza redusă | De la km. la km. | Viteza redusă |  |

TOATE RESTRICŢIILE ŞI LIMITĂRILE DE VITEZĂ SE VOR RESPECTA CU TOT TRENUL !

# LINIA 301 Ba

# PR Buciumeni  - mogoşoaia - VOLUNTARI

|  |  |  | Racordare R3 Buciumeni | peste sch. 11B în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Racordare R3 Buciumeni | peste sch. 3B și 5B în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la Remiza Specială Mogoşoaia. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 1+100 1+400 | 30 | PM Buciumeni - Mogoşoaia |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 1 şi 27 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 22 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 301 Bb

# MOGOŞOAIA - VOLUNTARI - Ram. PASĂREA

|  |  |  | Mogoșoaia - Otopeni |  |  | 7+900 8+500 | 15 | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# LINIA 301 D

# PANTELIMON - JILAVA

|  | 31+250 31+550 | 15 | Pantelimon - Bucureşti Sud |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Sud linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Bucureşti Sud linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Bucureşti Sud | peste sch. 21 și 37 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Sud Grupa Tehnică | peste TDJ 31 / 33 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4, 5 și 6 Cap X. |
|  |  |  | St. Bucureşti Sud | peste sch. 10, 12, 34 şi T.D.J. 24 / 26 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Bucureşti Sud | peste T.D.J. 6 / 8 şi T.D.J. 14 / 16 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri către Antestaţia Faur. |
|  | 37+165 37+173 | 5 | Bucureşti Sud Grupa Tehnică - Popeşti Leordeni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | PM Popeşti Leordeni | peste diag. 3 - 5 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Berceni liniile 3 şi 4 abătute | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Berceni Cap Y | peste diag. 2 - 4 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Berceni Cap Y | peste sch. 12, 14, 16 şi T.D.J. 8 / 10 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 6. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Berceni Cap X | peste sch. 3, 5, 7, 9 şi 11 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 6. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jilava linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jilava linia 2 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jilava linia 3 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 301 F

# CHITILA - CHIAJNA

|  |  |  | Chitila - Chiajna |  |  | 0+800 3+500 | 30 | Semnalizată pe teren, numai cu palete cu diagonală. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Chiajna | peste sch. 1 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile I - V şi firele 1 şi 2 Chitila - Chiajna şi Chiajna - Jilava. |
|  |  |  | St. Chiajna Cap X | peste sch. 5 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 4 directă. |
|  |  |  | Ax st. Chiajna - Călcâi sch. 24, linia 5 directă, Cap Y |  |  | 4+500 5+000 | 15 | Afectează intrări - ieşiri la linia 5. |

# LINIA 301 F1

# BUCUREŞTI TRIAJ B2 - POST GIULEŞTI – POST RUDENI - CHITILA

|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa B2, linia 18B2 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa B2, linia 26B2 Cap Post 23 | pe lungime de 70 m | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa B2, linia 28B2 Cap Post 23 | pe lungime de 70 m | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste diag. 4 - 16, 28 - 44 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste T.D.J. 16 / 28 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste sch. 70 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste T.D.J. 32 / 42 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 Romb bretea | peste T.D.J. 38 / 48, 24 / 34, 26 / 36 şi 40 / 50 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste sch. 76 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste T.D.J 68 / 86 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste sch. 92 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | porți-unea de linie cuprin-să între TDJ 8/14 - 44/60 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | peste sch. 100 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | linia între sch. 100 şi sch. 70 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | linia între T.D.J. 44 / 60 şi sch. 62 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 23B2 – 28B2. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 23 | linia între sch. 64 şi sch. 46 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 14B2 – 16B2. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Cabina 1 | peste TDJ 18/20 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Cabina 1 | peste TDJ 26/28 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Cabina 1 | peste sch. 12 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa D 2 Cap Giulești | linia 8 | 5 |  |  | 100 ml de la călcâi sch. nr. 9 Post Giulești spre Post 23. Semnalizată pe teren Post 23 cu palete galbene cu diagonală. |

# LINIA 301 G

# BUCUREŞTII NOI - BUCUREŞTI TRIAJ GRUPA A2 – CABINA 9 - POST 17

|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17 | peste sch. 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17, Grupa A2 | peste diag. 23 - 31 şi sch. 31 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 A 2 - 6 A 2 Cap Post 17 Bucureşti Triaj şi tranzitări de la Bucureştii Noi Grupa C la Bucureşti Băneasa şi Bucureştii Noi la Bucureşti Triaj Post 17. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17, Grupa A2 | peste diag. 41 - 47 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17, Grupa A2 | peste sch. 33 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17, Grupa A2 | peste sch. 37 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17, Grupa A2 | peste sch. 53 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17 | peste sch. 43 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17, Gr. A2 | peste diag. 33 - 59 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Post 17, Gr. A2 | peste T.D.J. 21 / 25 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa A2 | peste diag. 26 - 20 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa A2 | peste T.D.J. 10 / 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa A2 | peste diag. 6 - 8 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Triaj Grupa A2, Post 17 | peste sch. 41 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 301 N

# BUCUREŞTI NORD - CHITILA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 5 grupa B | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | între TDJ 56 / 57 și sch. 5 B | 30 |  |  | Semnalizată pe teren Cap București Nord cu paletă cu diagonală. |
|  | 2+950 3+200 | 30 | Bucureşti Nord - Chitila |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bucureşti Nord - H.M. Pajura | toată linia 2T | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 301 O

# BUCUREŞTI NORD GR. B - BUCUREŞTI TRIAJ POST 9

|  |  |  | St. Bucureşti Basarab Gr. D, linia 7 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab linia 3D | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab linia 4D | pe o lungi-me de 200 m Cap X | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Deschisă pe o lungime de 200 m Cap X. |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab linia 5D | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab linia 6D | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab linia 10D | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab Grupa D, Cap Y | peste sch. 32 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Acces la linia 11 D. |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab | peste sch. 90 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1A, 2A și 1D. |
|  |  |  | St. Bucureşti Basarab | porți-unea cuprin- să între sch. 106 și TDJ 86 / 88 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de la linia 2D la liniile 11D și 2 Centură st. București Basarab. |

# LINIA 301 P

# BUCUREŞTI NORD - BUCUREŞTI GRIVIŢA - BUCUREŞTI BĂNEASA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | Fir III București Nord - Grivița | între semnal X3G și Y3G | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Bucureşti Nord - Bucureşti Griviţa | peste sch. 1G, 6G și linia cuprin-să între sch. 1G - 6G | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste sch. 12 G | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4AT - 7AT. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste sch. 6 AT | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1AT - 6AT. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste TDJ 16 AT / 18 AT | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1AT - 3AT, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 1 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D, Cap X. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 2D/3F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D Cap Y, 1F-6F Cap X și intrare Depou. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 10 D/ 11 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 6D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 12 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 8D / 9F | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieșiri la liniile 1D - 4D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D, linia 1D | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa F | peste sch. 10 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D și 1F - 5F. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa F | peste sch. 16 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1F - 2F Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa E | peste sch. 20E bis | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | ### St. Bucureşti Griviţa Grupa E, linia 1E | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa liniile 2F şi 3F | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa liniile 5F | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa linia 6F | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa H | peste sch. 8 | 5 |  |  |  |

# LINIA 700

# BUCUREŞTI NORD - ARMĂŞEŞTI - URZICENI - FĂUREI - GALAŢI

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Gr. A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 11 şi 12. |
|  | 5+350 5+400 | 50 | Hm. Pajura, linia 1C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 1A | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 3 și 25 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 5 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 13 și 21 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 1, 15 şi 27 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia linia 9 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 22 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 14 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 4 și 10 pe directă | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 9 Cap Y. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 4 și 10 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 9 Cap Y. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia linia 8 abătută | toată linia inclu- siv sch. 35 și 32 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Ax Mogoșoaia - Balotești |  |  | 13+071 14+200 | 70 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Mogoșoaia - Balotești |  |  | 14+200 19+000 | 50 |  |
|  |  |  | Mogoșoaia - Ax Balotești |  |  | 19+000 22+120 | 70 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | ## HM Căciulaţi ## Cap X și Cap Y | peste sch. 5 și 12 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 1 şi 2 abătute. |
|  |  |  | ## HM Căciulaţi ## Cap X și Cap Y | peste sch. 10 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Fierbinţi linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 55+000 55+050 | 30 | HM Dridu – HM Armășești |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 60+700 62+200 | 50 | HM Dridu – HM Armășești |  |  |  |  |  |
|  | 63+720 70+600 | 50 | Ax. HM Armășești – Ax. Urziceni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 135+550 135+610 | 15 | Ruşeţu - Făurei |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 25 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 st. Făurei, Cap X. |
|  | 167+350 167+800 | 30 | St. Făurei (zonă aparate de cale Cap X aferente liniei 3 directe) |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 13, 19, 25 și 35 Cap X. |
|  |  |  | St. Brăila linia 5 primiri – expedieri Cap Y | peste T.D.J. 84 / 88 | 15 |  |  | Afectrează intrări – ieşiri la liniile 5 – 7 primiri – expedieri. |
|  |  |  | St. Vădeni Cap X | peste diag. 1 - 5 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Vădeni - Barboşi Călători |  |  | 246+100 246+370 | 30 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 17 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 21 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste TDJ 20 / 24 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 primiri-expedieri Cap Y. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste TDJ 14 / 16 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 8 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste sch. 38 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8 st. Barboşi Călători Cap Y. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste sch. 42 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 8 st. Barboşi Călători Cap Y. |
|  |  |  | St. Filești Cap Y | de la călcâi sch. 12 la călcâi sch. 26 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3, 4 și 6 Cap Y și peste sch. 16, 18 și TDJ 22/24. |
|  |  |  | St. Galaţi Călători Cap X | peste sch. 1 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 11. |

LINIA 701

# BUZĂU - FĂUREI - ŢĂNDĂREI

|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 64 / 70 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 10 primiri - expedieri şi diagonala 54 - 70. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 56 / 60 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri peste diagonala 52 - 60 și intrări - ieșiri la liniile 6 - 15. |
|  | 128+950 129+000 | 70 | St. Buzău Cap Y peste sch. 2 |  |  |  |  | Afectează L. 701 I Buzău - Buzău Sud și linia 5 St. Buzău Fără inductori. |
|  | 129+000 131+400 | 70 | Buzău - Buzău Sud |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 131+400 133+200 | 70 | St. Buzău Sud linia 3 directă și zonă aparate cale Cap X și Y |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 133+200 147+200 | 70 | Buzău Sud - Cilibia |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 147+200 148+350 | 70 | Hm. Cilibia - linia 2 directa și zona aparate cale Cap X si Y |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 9, 12, 8, 4 din Hm Cilibia Cap X și Y. Fără inductori. |
|  |  |  | Hm. Cilibia linia 3 directă și zonă aparate cale Cap X și Y |  |  | 147+150 148+400 | 70 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 7, 11, 14, 10, 6 Cap X și Y. Fără inductori. |
|  | 148+350 157+950 | 70 | Cilibia - C.A. Rosetti |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Hm. C.A. Rosetti, Linia 2 directă și zona aparate de cale Cap X și Y |  |  | 157+950 159+150 | 70 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 7, 9, 4, 8 și 10 Cap X și Y din Hm C.A. Rosetti. Fără inductori. |
|  | 157+950 159+250 | 70 | Hm. C.A. Rosetti linia 1 directa si zona aparate cale Cap X si Y |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 2, și 6 Cap X și Y din Hm C.A. Rosetti. Fără inductori. |
|  | 159+250 167+350 | 70 | C.A. Rosetti - Făurei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 167+350 167+800 | 30 | St. Făurei linia 3 directă Cap X, zona aparate de cale. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 25 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 st. Făurei |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 27 și 35 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 3 st. Făurei Cap X. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste TDJ 55 / 59 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 8. |
|  |  |  | Făurei - Cireșu |  |  | 2+300 14+800 | 70 |  |
|  | 2+300 15+000 | 70 | Făurei - Cireșu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap X | peste T.D.J. 61 / 63 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  | 57+300 57+350 | 50 | St. Ţăndărei TDJ 15 / 19 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din și spre Fir I Murgeanca - Țăndărei la și de la linia III Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei TDJ 10 / 14 |  |  | 58+400 58+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din firul II Movila - Țăndărei la linia 3 Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei | peste T.D.J. 15 / 19 în abatere | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I la liniile 1 - 2 st. Țăndărei și firul II la liniile 1 - 3 . |

# LINIA 800

# BUCUREŞTI NORD - CONSTANŢA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | Racordare Pajura | peste diag. 23 - 27 și 25 - 29 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează treceri în abatere la București Triaj. |
|  |  |  | St. Bucureşti Băneasa linia 4 abătută | toată linia | 5 |  |  | Reabilitare Culoar 4. |
|  |  |  | St. Bucureşti Băneasa linia 5 abătută, Cap Y | de la călcâi sch. 14 pe o dis-tanță de 150 m | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 39 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 22 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 24 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 5. |
|  | 16+950 17+050 | 30 | St. Pantelimon peste sch. 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste diag. 18 - 26 | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 1 Cap Y. |
|  |  |  | St. Pasărea | peste sch. 15 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 4. |
|  |  |  | St. Pasărea | peste sch. 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  |  |  | Hm Brănești linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St Sărulești poeste sch. 8. |  |  | 54+050 54+100 | 30 |  |
|  |  |  | St. Dor Mărunt Cap X peste sch. 11. |  |  | 77+500 77+550 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Afectează intrări – ieșiri la liniile 3 și 4 Cap X. |
|  | 107+900 108+000 | 100 | Ciulniţa – Dragoș Vodă |  |  | 107+900 108+000 | 100 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Ciulniţa - Perișoru |  |  | 109+800 111+730 | 140 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Ciulniţa liniile 6, 7, 8 şi 9 | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 145+354 146+136 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap X - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap X - zonă macaze |  |  | 145+414 146+038 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap X | peste sch. 1 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia UNIFERTRANS și la liniile 2, 3, 7 - 12. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste diagonala 14-28 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la linia 3 în fir I Fetești - Ram. Borcea și intrări - ieșiri la liniile 11, 12, 1 T, 2T la fir 1 Fetești - Ram. Borcea |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 24 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I și firul II Fetești - Ram. Borcea la liniile 7 - 12 și 1T - 9T. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 30 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 36 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11, 12 și 1T - 9T și la linia cântar. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 38 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11, 12, 1T - 9T și la linia cântar. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste TDJ 74 / 72 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firele I + II linia 800 Fetești - Ramificație Borcea. |
|  |  |  | St. Feteşti Cap Y | peste sch. 78 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firele I + II linia 800 Fetești - Ramificație Borcea. |
|  | 146+725 147+167 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  | 146+924 147+110 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Medgidia linia 0, Grupa B | de la vârf sch. 94 până la vârf sch. 32 | 30 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Medgidia linia 1, Grupa B | de la semnal XPNB, până la vârf sch. 72 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, Cap X | peste sch. 113 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 17 şi 18. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, liniile 10, 11, 14, Cap Y | intrări - ieşiri Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 12 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 16 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 17 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 18 Cap Y | intrări-ieşiri Cap Y | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, Cap Y | peste sch. 178 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări – ieşiri la liniile 18 şi 19. |
|  | 198+900 198+950 | 30 | St. Dorobanțu, peste sch. 22 |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Dorobanțu | peste sch. 17 Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează liniile 1-4 Cap X |
|  |  |  | Basarabi - Valu lui Traian |  |  | 210+950 211+000 | 100 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Valu lui Traian peste sch. 14 |  |  | 215+250 215+300 | 70 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Palas Grupa D, Cap X | peste TDJ 3D / 5D | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I și firul II la liniile 1D - 5D și la Grupa B. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, liniile 11B, 15B, 22B, 24B | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, linia 14B | 700 m din Cap X | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, Cap X | peste sch. 35B și TDJ 41B/ 49B, 15B/17B | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit, linia 3 | 150 m din Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 56 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 3 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. Afectează intrări-ieșiri Linia Colectoare și de la Constanța Oraș, Constanța Mărfuri; L1 - 3 Grupa Tranzit; L1 - L8 Grupa A și Linia Colectoare |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 30 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 7 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A, Cap X | peste sec-ţiunea 071 A | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări – ieşiri la liniile 7A, 9A şi linia de legătură Grupa D - Grupa A. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A, Cap Y | peste diag. 112 - 118 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 A şi 2 A. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit Cap Y | peste SI 054 (intre sch 16 și 30) | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din fir II L 814 la liniile 1 - 7 Grupa Tranzit. Și liniile 1-11 Grupa A. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste diag. 19 - 21 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste sch. 39 şi 41 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 şi 7. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste sch. 35 şi 43 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 11. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Grupa Tehnică linia OT (legătură) | 224+103 224+200 | 25 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieșiri pe firul III în direcția Palas sau Constanța Mărfuri. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 5 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 7 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap Y | peste diag. 50/54-46 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Stația Constanța Oraș prelungire Linia II directa Cap Y si sch.: 38,34 si sch. 2 , pe directa. |  | 30 |  |  | Semnalizată pe teren, fără inductori la paleta galbenă. Afectează intrări L 814 A Bucla Palas-Cta Oras - Linia II directă Constanța Oraș Cap Y . |

# LINIA 801 B

# BUCUREŞTI OBOR - PANTELIMON

|  |  |  | St. Bucureşti Obor | peste TDJ 4 / 5 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Obor | peste sch. 6A | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Obor Cap Y | peste diag. 8 - 12 şi 8 - 9 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Obor | peste sch. 23 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 1A, 2A, 2B şi 3B. |

# LINIA 804

# PLOIEŞTI SUD - URZICENI - ŢĂNDĂREI - FETEŞTI

|  | 0+844 5+092 | 50 | Ploiești Sud - H.m. Dâmbu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5+092 24+569 | 30 | H.m. Dâmbu - H.m. Drăgănești Prahova |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 8+000 9+000 | 15 | H.m. Corlățești - H.m. Zănoaga |  |  |  |  |  |
|  | 11+265 11+520 | 15 | H.m. Corlățești - H.m. Zănoaga |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 12+200 13+200 | 15 | H.m. Corlățești - H.m. Zănoaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H.m. Ciorani linia 3 directă și sch. 11 |  |  | 32+300 32+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 32+569 43+140 | 50 | Hm Ciorani - Hm Ialomița și linia 2 directă cu sch. 2, 8 și 10 din Hm Ciorani |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Ciorani - Hm Ialomița și linia 2 directă din Hm Ialomița |  |  | 32+450 43+600 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Hm Ialomița linia 5 abătută și sch. 13 și 14 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 48+170 55+000 | 50 | Ax. Hm. Armășești- Ax. Urziceni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 74+550 74+650 | 30 | Broşteni – Sărăţuica |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 103+500 103+600 | 30 | Andrăşeşti - Ramificaţie Amara |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 118+500 142+000 | 50 | Slobozia Nouă - Bucu - Țăndărei inclusiv linia 2 directă st. Slobozia Nouă și linia 2 directă st. Bucu |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Bucu linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Bucu linia 3 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 128+250 128+300 | 5 | Bucu - Ţăndărei |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 135+975 136+025 | 5 | Bucu - Ţăndărei |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap X | peste T.D.J. 61 / 63 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | St. Ţăndărei TDJ 10 / 14 |  |  | 58+400 58+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din firul II Movila - Țăndărei la linia 3 Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap Y | peste T.D.J. 22 / 24 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | Movila – Feteşti |  |  | 72+500 84+700 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 145+354 146+136 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap X - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap X - zonă macaze |  |  | 145+414 146+038 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 146+725 147+167 | 30 | St. Feteşti linia 2 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feteşti linia 3 directă, Cap Y - zonă macaze |  |  | 146+924 147+110 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |

# LINIA 806

# RAMIFICAŢIE AMARA - SLOBOZIA VECHE

|  | 0+000 0+500 | 30 | Pos Amara – Slobozia Veche |  |  |  |  | Semnalizată pe teren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# LINIA 807

# SLOBOZIA NOUĂ - SLOBOZIA VECHE - CIULNIŢA - CĂLĂRAŞI

|  | 15+320 15+180 | 30 | Slobozia Veche - Slobozia Sud |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. *Valabil pentru trenurile care au în compunere două și trei locomotive cuplate. Este interzisă circulația trenurilor care au în compunere 4 sau mai multe locomotive cuplate. Este interzisă frânarea și staționarea pe pod km 15+250. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11+900 6+000 | 50 | Slobozia Sud - Ciulniţa |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Ciulniţa liniile 6, 7, 8 şi 9 abătute | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Ciulniţa - Călăraşi Nord |  |  | 0+800 1+800 | 40 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Călăraşi Nord – Călăraşi Sud, linia 2 directă St. Călăraşi Nord |  |  | 18+500 24+500 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Călăraşi Nord liniile 4, 5 și 6 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Călăraşi Sud liniile 3, 4, 5 și 6 abătute | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

LINIA 810

# MEDGIDIA - NEGRU VODĂ

|  |  |  | St. Medgidia linia 0 Grupa B | de la vârf sch. 94 până la vârf sch. 32 | 30 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Medgidia linia 1 Grupa B | de la semnal XPNB până la vârf sch. 72 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A liniile 10, 11 şi 14 Cap Y | intrări- ieşiri Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A linia 12 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Medgidia PC 2 Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia PC 2 Cap Y | peste diag 4 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 10+000 10+300 | 15 | Medgidia - Ciocârlia |  |  |  |  |  |
|  | 13+900 14+400 | 30 | Medgidia PC 2 - Ciocârlia |  |  |  |  |  |
|  | 14+800 28+725 | 30 | Medgidia PC 2 - Ciocârlia |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Ciocârlia Cap X | peste sch. 5 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la LFI ROMCEREAL. |
|  |  |  | St. Cobadin linia 1 abătută | toată linia inclusiv peste sch. 11 şi 6 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Casicea liniile 3 şi 4 abătute | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 55+195 55+245 | 15 | Casicea - Negru Vodă |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  |  |  | St. Negru Vodă linia 1 abătută | între Cap X şi axa staţiei | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. De la axa staţiei în Cap Y linia este închisă. |
|  |  |  | St. Negru Vodă linia 6 abătută | între Cap X şi axa staţiei | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. De la axa staţiei la Cap Y linia este închisă. |
|  |  |  | St. Negru Vodă linia 7 abătută | între Cap X şi axa staţiei | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. De la axa staţiei la Cap Y linia este închisă. |

# LINIA 810 A

# DOROBANŢU - MEDGIDIA PC 2 - ANTESTAŢIE ROMCIM

|  |  |  | Medgidia PC2 Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Medgidia PC2 Cap Y | peste diag. 4 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 5+300 6+400 | 15 | Medgidia PC2 - Antestație ROMCIM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Antestație ROMCIM toate liniile din complex | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 812

# MEDGIDIA - TULCEA

|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, liniile 10, 11 şi 14 Cap Y | intrări- ieşiri Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 12 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 4+450 4+500 | 30 | Medgidia – Nicolae Bălcescu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 13+700 14+200 | 50 | Medgidia – Nicolae Bălcescu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Nicolae Bălcescu Cap X | peste diag. 5 - 11 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la diagonalele 11 – 13 şi liniile 3 – 5. |
|  |  |  | St. Nicolae Bălcescu linia 1 abătută | între Cap X și ax stație | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Între ax stație și Cap Y linia este închisă. |
|  |  |  | St. Nicolae Bălcescu linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Nicolae Bălcescu linia 5 | din Cap Y pe 252 m | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Nicolae Bălcescu linia 6 abătută | între Cap X şi axa staţiei | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. De la axa staţiei la Cap Y linia este închisă. |
|  |  |  | St. Nicolae Bălcescu linia 7 abătută | pe 120 m de la sch. 17 la Cântar | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Restul liniei este închisă. |
|  |  |  | St. Nicolae Bălcescu Cap Y | peste sch. 14 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la diagonalele 14 – 16 şi liniile 5 şi 6. |
|  |  |  | Linia RMK Nicolae Bălcescu | 1+300 6+675 | 15 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Antestaţie Linia RMK Nicolae Bălcescu | peste sch. 1 şi 2 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 30+300 30+500 | 30 | Nicolae Bălcescu – Târguşor Dobrogea |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  |  |  | St. Târguşor Dobrogea linia 3 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces prin Cap Y. |
|  | 39+470 39+775 | 30 | Târguşor Dobrogea - Cogealac |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două și trei locomotive cuplate. Este interzisă circulația trenurilor care au în compunere patru sau mai multe locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 48+700 49+100 | 30 | Târguşor Dobrogea - Cogealac |  |  |  |  | Semnalizată pe teren zi/noapte cu tot trenul fără inductori la paleta galbenă. |
|  |  |  | St. Cogealac linia 3 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mihai Viteazu linia 3 abătută | între sch. 5 şi sch. 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Între schimbătorul numărul 6 şi schimbătorul numărul 2, linia este închisă. |
|  |  |  | St. Baia Dobrogei linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Baia Dobrogei linia 5 rampă între sch. 7 şi 18 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Babadag liniile 8 şi 9 abătute | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 107+325 107+375 | 30 | Babadag - Cataloi |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 110+540 110+640 | 15 | Babadag - Cataloi |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă doar cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 122+275 122+375 | 30 | Babadag - Cataloi |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 126+750 126+850 | 30 | Babadag - Cataloi |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Cataloi Cap X | peste T.D.J. 7 / 9 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Cataloi linia 1 abătută | între axa staţiei şi Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. De la Cap X la axa staţiei linia este închisă. |
|  |  |  | St. Cataloi linia 5 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 130+800 131+000 | 30 | Cataloi - Tulcea Mărfuri |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 133+000 133+800 | 30 | Cataloi - Tulcea Mărfuri |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri Cap X | peste T.D.J. 3 / 5 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri Cap X | peste sch. 33 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 1 şi 18. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri Cap X | peste sch. 37 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 14 şi 18. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri linia 6 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri linia 7 | din axul stației în Cap X | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Din axul stației în Cap Y linia este închisă. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri linia 14 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri linia 18 A abătută | între sch. 9 şi 33 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tulcea Mărfuri Cap X, linia 18 | între sch. 33 şi 37 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 141+350 141+800 | 30 | Tulcea Mărfuri - Tulcea Oraş |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Tulcea Oraş linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tulcea Oraş linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tulcea Oraş Grupa Tehnică liniile 2 și 3 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 813

# CONSTANŢA - MANGALIA

|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 5 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş linia 7 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap Y | peste sch. 44 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 și 8, si linia DEU Constanța Oraș |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap Y | peste diag. 50/54-46 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Statia Constanta Oras prelungire Linia II directa Cap Y si sch.: 38,34 si sch. 2 , pe directa. |  |  | 225+300228+028 | 30 | Semnalizată pe teren , fără inductori la paleta galbenă. Afectează intrări/ieșiri la Linia II directă Constanța Oraș Cap Y . |
|  | firul III |  | Constanţa - Ramificaţie Constanţa Vii | între sch. 26 şi 28 şi peste sch. 26 în abatere |  | 15 |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | firul III |  | Constanţa - Ramificaţie Constanţa Vii | peste sch. 14 în abatere |  | 15 |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul III 813 în firul II 814. |
|  |  |  | Constanţa - Agigea Nord | peste diag. 2 - 4 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II 813. |
|  | 228+900 229+340 | 30 | Constanţa Oraș - Agigea Nord |  |  | 228+028 229+340 | 30 | Semnalizata pe teren, fără inductori la paleta galbena Afecteaza intr /iesiri Fir I si Fir II L 813 Constanta Oras-Agigea Nord. |
|  | 229+340 231+000 | 30 | Statia Agigea Nord Linia II directa si sch.: 5,9,13, 6 si sch.2 , pe directa. |  |  |  |  | Semnalizată pe teren, fără inductori la paleta galbenă. Afectează intrări /ieșiri Linia II directă stația Agigea Nord |
|  |  |  | Statia Agigea Nord Linia III directa si sch.: 7, 11, 15, 8 si sch.4 , pe directa . |  |  | 229+340 231+000 | 30 | Semnalizata pe teren , fara inductori la paleta galbena Afecteaza intr /iesiri la Linia III directa statia Agigea Nord. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap X | peste diag. 7 - 9 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează trecerea de pe firul I pe firul II şi invers. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap X | peste diag. 5 - 11 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap X | peste diag. 15 - 19 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 7. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap X | peste sch. 13 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia OIL TERMINAL. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap X | între sch. 19 şi 21 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap X | peste sch. 23 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 7. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Antestaţie Oil Terminal linia 1 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Antestaţie Oil Terminal linia 3 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Agigea Nord linia 4 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap Y | peste diag. 18 - 22 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 6 şi 7. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap Y | peste sch. 20 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Agigea Nord Cap Y | peste TDJ 16 / 18 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul II 813 la liniile 4 -7 st. Agigea Nord şi la linia COMVEX. |
|  | 0+000 2+272 | 20 | Agigea Nord - Constanța Port Zona C (linia COMVEX) |  |  | 0+000 2+146 | 20 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanța Port Zona C, Grupa A, liniile 1, 2, 3 și 4 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 232+900 233+090 | 50 | Agigea Nord - Agigea Ecluză |  |  | 232+900 233+090 | 50 | Fără inductori. |
|  | 234+000 234+300 | 10 | St. Agigea Ecluză linia 1 directă |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Agigea Ecluză Cap X | peste T.D.J. 9 / 11 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din st. Agigea Nord pe firul II 813 spre staţia Ferry - Boat. |
|  |  |  | St. Agigea Ecluză Cap X | peste diag. 7 – 9 /11 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I 813 spre staţia Ferry - Boat. |
|  |  |  | St. Agigea Ecluză | peste diag. 13 - 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 245+070 245+120 | 15 | Eforie Sud - Costineşti |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai pentru primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 248+900 249+000 | 30 | Eforie Sud - Costineşti |  |  |  |  | Fără inductori. Se respectă numai cu primul hehicul din componența trenului (Locomotivă sau automotor) |
|  | 250+500 250+550 | 30 | St. Costineşti linia 2 directă Cap X |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  |  |  | St. Costineşti linia 3 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Neptun Cap Y | peste diag. 6 - 8 - 10 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mangalia Cap Y | peste sch. 6 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 8 - 10. |
|  |  |  | St. Mangalia linia 9 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 813 A

# AGIGEA ECLUZĂ - AGIGEA SUD

|  | 0+000 1+000 | 15 | Agigea Ecluză - Agigea Sud |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1+000 2+000 | 5 | St. Agigea Sud linia 3 directă, de la schimbătorul numărul 1 la schimbătorul numărul FN 15 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Agigea Sud linia 2 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 813 B

# AGIGEA ECLUZĂ - FERRY BOAT

|  |  |  | St. Agigea Ecluză Cap X | peste T.D.J. 9 / 11 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri pe firul II 813 spre staţia Ferry Boat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0+000 2+400 | 15 | Agigea Ecluză - Ferry Boat |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 1 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 8. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 3 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 16. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 21 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 31 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 8. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 15 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 11. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 23 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 10 şi 11. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 51 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 12 - 16. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 13A, în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 55 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 12 și 13. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 13 și 53 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 12 - 16. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap X | peste sch. 57 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 15. |
|  |  |  | St. Ferry Boat liniile 9 şi 10 abătute | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ferry Boat liniile 11 și 13 - 17 abătute | toată linia | 25 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ferry Boat liniile 12 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap Y | peste TDJ 8 / 8A | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 11. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap Y | peste sch. 52 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 15 - 17. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap Y linia 2 de tragere | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Linia de tragere racordată din sch. nr. 4. |
|  |  |  | St. Ferry Boat Cap Y | peste sch. 2 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 11. |

LINIA 814

# PALAS - CONSTANŢA PORT  B

|  |  |  | St. Palas Grupa B, liniile 11B, 15B, 22B, 24B | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, linia 14B | 700 m din Cap X | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, Cap X | peste sch. 35B și TDJ 41B/ 49B, 15B/17B | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit, linia 3 | 150 m din Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 56 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 3 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. Afectează intrări-ieșiri Linia Colectoare și de la Constanța Oraș, Constanța Mărfuri; L1 - 3 Grupa Tranzit; L1 - L8 Grupa A și Linia Colectoare |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 30 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 7 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A, Cap Y | peste diag. 112 /118 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 A și 2 A. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit Cap Y | peste SI 054 (intre sch. 16 și 30) | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din Fir II L 814 la liniile 1 - 7 Grupa Tranzit, și liniile 1-11 Grupa A. |
|  | 2+200 3+300 | 30 | Palas - Ramificaţie Constanţa Vii |  |  | 2+000 3+300 | 30 | Fără inductori. |
|  |  |  | Ramificaţie Constanţa Vii | peste sch. 14 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul II 814 în firul III 813. |
|  |  |  | Linie legatură cuprinsă între sch.3 și sch.47 Cap X PC1 Statia Constanța Port B ( include SI 035, SI 037, sch.15 și sch.17 ) | peste sch. 15 și 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren . Afectează: intrări/ieșiri linii Gr.A1 Cap X si Fir I , Fir II L 814. |
|  |  |  | St. Constanţa Port B | peste T.D.J. 53 / 57 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 0 - 5 F.A.D.S. și ieșirile 1 - 8 B2. |
|  |  |  | St. Constanţa Port B linia 0 FADS | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Port B grupa A1, L7 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Port Mol V linia 1 Z triaj zona V A | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Port Mol V linia 2 Z triaj zona V A | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 817

# DOROBANŢU - CAP MIDIA

|  |  |  | St. Nazarcea | Linia 4 inclusiv sch. 13 și 20 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12+000 19+000 | 30 | Nazarcea - Năvodari |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Nazarcea - Năvodari |  |  | 19+000 23+805 | 30 | Fără inductori. |
|  | 23+805 26+211 | 15 | St. Năvodari linia 3 directă |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Năvodari linia 4 directă |  |  | 23+805 26+211 | 15 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Năvodari Cap X | peste diag. 7 - 19 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de la Firul I la Firul II şi invers. |
|  |  |  | St. Năvodari linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Năvodari linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Năvodari | Peste sch. 20 și 23 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Năvodari linia 5 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 26+211 27+600 | 30 | Năvodari - Cap Midia |  |  | 26+211 27+600 | 30 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 27+600 29+500 | 10 | Năvodari - Cap Midia |  |  | 27+600 29+500 | 15 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 29+500 32+050 | 30 | Năvodari - Cap Midia |  |  | 29+500 32+050 | 30 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 32+050 32+900 | 15 | St. Cap Midia între sch. 3 - 51 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cap Midia între sch. 9 - 41 |  |  | 32+150 32+850 | 15 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cap Midia Cap X | peste diag. 45 - 61 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 3. |
|  |  |  | St. Cap Midia Cap X | peste diag. 41 - 49 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 8 şi 9. |
|  |  |  | St. Cap Midia Cap X | peste sch. 59 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Cap Midia linia 6 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cap Midia Cap Y | peste sch. 6 și T.D.J. 10 / 12 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 13 și la linia Rompetrol. |
|  |  |  | St. Cap Midia Cap Y | peste diag. 46 - 32 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cap Midia Cap Y | peste diag. 54 - 64 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 817 A

# CAP MIDIA - SITORMAN

|  |  |  | CLA Luminiţa | între sch. 7 L şi 17 L | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLA Luminiţa toate liniile din complex | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 818

# PALAS - CONSTANŢA MĂRFURI - NĂVODARI

|  |  |  | St. Constanța Oraș Grupa Tehnică linia OT (legătură) | 224+103 224+200 | 25 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri pe firul III în direcția Palas sau Constanța Mărfuri. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, liniile 11B, 15B, 22B, 24B | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, linia 14B | 700 m din Cap X | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, Cap X | peste sch. 35B și TDJ 41B/ 49B, 15B/17B | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit, linia 3 | 150 m din Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A Cap Y | peste diag. 112 /118 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 A, 2 A. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch 56 pe ambele poziții | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 3 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. Afectează intrări-ieșiri Linia Colectoare și de la Constanța Oraș, Constanța Mărfuri; L1 - 3 Grupa Tranzit; L1 - L8 Grupa A și Linia Colectoare |
|  |  |  | Palas - Constanţa Mărfuri |  |  | 0+600 1+700 | 15 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Constanța Mărfuri, linia 1 directă și sch. 2A, 28, 8 și 6 pe directă |  |  | 1+700 3+058 | 10 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanța Mărfuri | peste sch 9 în abatere Cap X | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanța Mărfuri | peste TDJ 11/13 în abatere Cap X | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanța Mărfuri | linia legătură dintre sch. 13 și 15 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanța Mărfuri Cap Y | peste sch.8 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren . Afectează intrări/ieșiri L 2 și L3 Constanța. Mărfuri Cap Y. |
|  |  |  | St. Constanța Mărfuri Cap Y | peste diag. 8 - TDJ 12 / 14 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren . Afectează intrări/ieșiri L 2 Constanța. Mărfuri Cap Y. |
|  |  |  | St. Constanța Mărfuri Cap Y | peste diag. TDJ 12 / 14 - 18 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren . Afectează intrări/ieșiri L 3 Constanța. Mărfuri Cap Y. |
|  |  |  | St. Constanţa Mărfuri linia 3 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Constanţa Mărfuri – Năvodari |  |  | 3+058 17+600 | 10 |  |

CONDIŢII  SPECIALE  DE  CIRCULAŢIE

CÂND UN FIR  AL  LINIEI  DUBLE

ESTE ÎNCHIS PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Dacă una dintre liniile căii duble este închisă pentru circulaţie, indiferent de sensul de mers, trenurile vor păstra semnalizare pentru circulaţia pe linie simplă, conform  Regulamentului de Semnalizare nr. 004 / 2006, art. 170.

În cazul primirii trenului cu semnalul de intrare sau de ieşire, în baza indicaţiei de chemare sau a ordinului de circulaţie, mecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie, conform Regulamentului de Semnalizare nr. 004 / 2006, art. 73, pct. (3) şi art. 78 respectiv 79 din acelaşi Regulament.

* Condiții de circulație pentru strict două locomotive cuplate pentru podurile cu capacitate portantă depășită.