C.N.C.F. "C.F.R." S.A. -  D I R E C Ţ I A  L I N I I

(de la pagina 1 la pagina )

B.A.R.IAȘI

decada 11-20 noiembrie 2026

| Numărul curent | FIRUL I sau LINIA SIMPLĂ Linia curentă şi linia directă din staţii, aferente firului I, respectiv liniei simple |  | STAŢIA sau DISTANŢA | APARATE DE CALE ÎN ABATERE şi LINII ABĂTUTE DIN STAŢII |  | FIRUL II Linia curentă şi linia directă din staţii aferente firului II |  | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De la km. la km. | Viteza redusă |  | De la km. la km. | Viteza redusă | De la km. la km. | Viteza redusă |  |

TOATE RESTRICŢIILE ŞI LIMITĂRILE DE VITEZĂ SE VOR RESPECTA CU TOT TRENUL !

# LINIA 100

# BUCUREŞTI NORD - CRAIOVA - STREHAIA - ORŞOVA - TIMIŞOARA NORD – JIMBOLIA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. nr. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 5, grupa B | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord grupa A | între TDJ 36 / 38 și TDJ 46 / 49 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord | Între sch 6A și 6B | 30 |  |  | Afectează intrări - ieşiri pe fir I și II București Nord - Bucureştii Noi |
|  |  |  | Bucureşti Nord - Post 5 - Bucureştii Noi |  |  | 1+650 2+900 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 5+280 6+750 | 70 | St. Bucureştii Noi linia 2 directă + zonă aparate de cale, Cap X și Y |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi linia 3 directă + zona aparate de cale, Cap X și Y |  |  | 5+280 6+750 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi Cap Y | peste sch. 10, 12, 8, 14 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi Cap Y | peste TDJ 20 / 22 și sch. 30 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri spre Chiajna firele I și II. |
|  |  |  | St. Bucureştii Noi Cap X | peste sch. 35 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  | 8+410 9+100 | 50 | St. Chiajna linia 4 directă + zona aparate de cale nr. 7, 9, 13. |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Chiajna linia 3 directă + zona aparate de cale nr. 15, 17 |  |  | 8+410 9+100 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Chiajna Cap X | peste sch. 5, 9 și 11 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 5. |
|  | 9+100 12+200 | 70 | Chiajna - Grădinari |  |  |  |  | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Grădinari linia 5 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Grădinari linia 6 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Grădinari Cap X | peste T.D.J. 15 / 17 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Grădinari Cap Y | peste T.D.J. 12 / 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Chiajna - Grădinari |  |  | 9+800 12+000 | 70 |  |
|  | 23+800 24+000 | 70 | Chiajna - Grădinari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chiajna – Grădinari |  |  | 23+800 24+000 | 70 |  |
|  |  |  | St. Grădinari linia 2 abătută | toată linia și sch. 9 și 22 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | H. Vadu Lat liniile 2 și 5 abătute | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 42+000 45+000 | 70 | Vadu Lat – Zăvestreni |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vadu Lat – Zăvestreni + linia 3 directă Videle linia 3 directă – R1 Videle - Ciolpani |  |  | 42+000 55+000 | 50 |  |
|  |  |  | St. Zăvestreni Linia 1 abătută | toată linia + diag. 9 - 13 și 8 - 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 45+000 52+000 | 50 | Zăvestreni - Videle + linia 4 directă - R1 Videle |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Videle Cap X | zonă sch. 13, 21, 23 și TDJ 17 / 19 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8. |
|  |  |  | St. Videle Cap X | peste sch. nr. 33 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Videle linia 6 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Videle Cap Y | zonă sch. 18, 26, 30 și TDJ 22 / 24 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8. |
|  | 52+000 53+700 | 30 | Videle - R1 Videle |  |  |  |  |  |
|  | 53+700 55+000 | 50 | Videle - Ciolpani |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 57+880 59+150 | 100 | St. Ciolpani linia 2 directă, Cap X+ Y |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Ciolpani linia 3 directă, Cap Y |  |  | 58+950 59+000 | 50 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 10. Fără inductori. |
|  | 60+600 64+750 | 100 | Ciolpani - Gălăteni |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Ciolpani - Gălăteni |  |  | 63+700 64+100 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 66+025 66+085 | 70 | St. Gălăteni linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 5, Cap X. |
|  | 67+170 67+220 | 70 | St. Gălăteni linia 3 directă, Cap Y |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 4, Cap Y. |
|  |  |  | St. Gălăteni Cap Y | peste diag. 2 - 4 și 6 - 10 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. |
|  |  |  | St. Gălăteni Cap Y | peste Sch. 12 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2 |
|  |  |  | St. Olteni Cap X | peste diag. 9 - 13 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 Cap X. |
|  |  |  | St. Olteni Linia 1 primiri - expedieri | Peste sch. 31 | 15 |  |  | Afectează circulația pe linia 1 |
|  |  |  | Olteni - Rădoieşti |  |  | 74+200 84+280 | 50 | Fără inductori. |
|  |  |  | Olteni - Rădoieşti |  |  | 75+600 80+600 |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 85+880 99+300 | 70 | Rădoieşti - Atârnaţi, St. Atârnaţi linia 3 directă, Atârnaţi - Roşiori Nord și linia 4 directă Cap X Roşiori Nord |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Rădoieşti - Atârnaţi |  |  | 85+880 90+000 | 50 | Fără inductori. |
|  |  |  | Rădoieşti - Atârnaţi și St. Atârnaţi linia 2 directă și Atârnaţi - Roşiori Nord și linia 3 directă Roşiori Nord |  |  | 90+000 101+330 | 30 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Atârnaţi Cap X | peste diag. 1 - 5 și 7 - 9 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II și invers. |
|  |  |  | St. Atârnaţi Cap X + Cap Y | peste sch. 10 și 11 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  |  |  | St. Atârnaţi Cap Y | peste diag. 2 – 8 și 4 - 6 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II și invers. |
|  |  |  | Atârnaţi - Roşiori Nord |  |  | 94+800 97+700 |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 101+000 101+330 | 30 | St. Roşiori Nord linia 4 directă Cap Y. |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Roşiori Nord - Măldăeni |  |  | 101+330 107+465 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Roşiori Nord Cap X | peste TDJ 15 / 17 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din fir I în fir II și invers. |
|  |  |  | St. Roşiori Nord Cap X | peste sch. 49 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 și 6 Cap X. |
|  |  |  | St. Roşiori Nord Cap Y | peste diag. 12 - 16 și 20 - 30 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Roşiori Nord linia 7 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 106+000 119+530 | 70 | Roșiori Nord – Măldăeni și linia 2 directă St. Măldăeni +Măldăeni Mihăeşti și linia 3 directă Mihăeşti și Mihăeşti - Radomirești |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Măldăeni Cap X | Peste diag. 5-9 și sch. 11 in abatere | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul 1 in firul 2 si invers și intrari- ieșiri la linia 1 primiri - expedieri |
|  |  |  | St. Măldăeni linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Măldăeni – Mihăeşti și linia 4 directă Mihăeşti |  |  | 109+200 118+400 | 50 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Mihăeşti linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 119+530 121+000 | 50 | Mihăeşti - Radomirești |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Radomirești, linia 2 directă |  |  | 124+650 126+528 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Radomirești Cap Y | peste diag. 4 - 8 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II și invers. |
|  |  |  | St. Radomirești Cap X + Cap Y | sch. 11 și 12 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  | 129+900 143+750 | 70 | Radomirești - Drăgăneşti Olt Linia 3 directă St. Drăgăneşti Olt și Drăgăneşti Olt - Fărcașele |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Drăgăneşti Olt - Fărcașele |  |  | 143+300 144+100 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Drăgăneşti Olt linia 1 primiri - expedieri | de la Cap X la axa staţiei | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Drăgăneşti Olt Cap Y | peste diag. 6 - 12, 8 - 10 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 și 3 directe. |
|  |  |  | St. Fărcașele Linia 2 directă |  |  | 146+830 148+792 | 70 | Fără inductori. |
|  | 148+792 153+900 | 70 | Fărcașele - Caracal |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 153+900 155+300 | 30 | Fărcașele - Caracal și St. Caracal linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 7, 11, 17, 23 și 27. |
|  |  |  | St. Caracal linia 4 |  |  | 155+330 156+310 | 15 | Fără inductori. Între călcâi sch. 27 și vf. sch. 22. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 22 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 |
|  |  |  | St. Caracal linia 2 directă, Cap Y, peste sch. 6, 32 și 34 |  |  | 156+150 156+480 | 70 | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2, Cap Y. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 11 - 19 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 13 - 17 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 și 3. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 3 - 9 și 21 - 33 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 7. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste diag. 23 - 29 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 9. |
|  |  |  | St. Caracal Cap X | peste sch. 31 și 37 pe directă și în abatere | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 9. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 34 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 Cap Y. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 26, 28, 30 | 5 |  |  | Cu acces la liniile 6 și 7. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 40 | 5 |  |  | Cu acces la linia 1. |
|  |  |  | St. Caracal Cap Y | peste sch. 48 și 52 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1, 4 și 5. |
|  |  |  | St. Caracal liniile 5 și 6 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Caracal linia 7 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 156+450 160+500 | 50 | Caracal - Grozăvești |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Caracal – Grozăvești și linia 2 directă St. Grozăvești |  |  | 157+660 169+378 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 160+500 162+300 | 30 | Caracal - Grozăvești |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 162+200 162+300 |  | Caracal - Grozăvești |  |  |  |  | Interzis circulația locomotivelor cuplate. |
|  | 162+300 165+000 | 50 | Caracal - Grozăvești |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 165+000 167+400 | 15 | Caracal - Grozăvești |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 170+200 172+500 | 70 | Grozăvești - Jianca |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 176+200 177+700 | 70 | St. Jianca linia 3 directă Cap X + Y |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Afectează intrări – ieşiri. Peste sch. 3, 5, 4 și 6. |
|  |  |  | St. Jianca linia 2 directă Cap X + Y |  |  | 176+200 177+700 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Afectează intrări – ieşiri. Peste sch. 1, 7, 11, 2, 8 și 10. |
|  |  |  | St. Jianca linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |
|  | 181+000 182+500 | 70 | Jianca - Leu |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Leu linia 2 directă, Cap X și Y, peste sch. 1, 7, 11, 10, 8, 2 și 16. |  |  | 184+600 186+500 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 184+600 186+500 | 70 | St. Leu linia 3 directă, Cap X + Y, peste sch. 3, 5, 4 și 6 |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Leu Cap X | peste diag. 5-7 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din fir I în fir II. |
|  |  |  | St. Leu Cap Y | peste diag. 6-8 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din fir I în fir II. |
|  |  |  | St. Leu linia 1 prim. - exp. | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St.Banu Mărăcine linia 5 directă Cap. X peste sch. 7, 9. |  |  | 203+250 203+350 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap X + Cap Y | peste sch. 9 și 11 în abatere și diag. 9 - 11 și sch. 14 și 18 în abatere și diag. 14 - 18 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 4 Cap X + Cap Y. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap Y | linia 7 - 100 m din călcâi sch. nr. 26 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap X | peste sch. nr. 15 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 4 Cap X şi CEREALCOM. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap X | peste sch. 17, 21 şi 23 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia CEREALCOM. |
|  |  |  | St. Banu Mărăcine Cap Y | peste sch. 20 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 4 Cap Y. |
|  | 249+150 250+300 | 30 | St. Craiova linia 3A + 3B |  |  |  |  | Numai pentru trenurile de marfă în tranzit . Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Craiova | peste diag. 73 - 77 - - 83 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din linia 2 A la liniile 26 și 27. |
|  |  |  | St. Craiova | peste diag. 79 - 85 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din linia 28 A la liniile 1 - 4 B. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste TDJ 75 / 79 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din linia 28A la liniile 1 - 4 B, 26 și 27. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste TDJ 83 / 87 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din liniile 1A, 2A și 28A la liniile 26 și 27. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste sch. 23, 33, 35, TDJ 43 / 49, 45 / 51, sch. 55, 57, 59, 65, 67, 69 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4A - 11. |
|  |  |  | St. Craiova Cap X | peste sch. 145, 147, 149, 151, 157 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 12 - 16. |
|  |  |  | St. Craiova liniile 12-16 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Craiova Cap Y | peste sch. 12 TDJ 22 / 26 sch. 24 TDJ 32 / 38 sch.: 40 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 11. |
|  |  |  | St. Craiova Cap Y | peste sch. 76, 78, 80, 82, 84 și 88 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 12 - 16. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X + Y, L 13 directă, peste sch. 9, 15, 21, 28, 20 și 14 |  |  | 255+140 256+540 | 70 | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 255+140 256+540 | 50 | St. Cernele Cap X+Y, L 12 directă peste sch. 7, 13, 17, 22, 18 și 12 |  |  |  |  | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X + Y | peste TDJ 23 / 27 și sch. 24 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 11. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X + Y | peste sch. 29 și 36 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 14 - 18. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X | peste sch. 1 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri către Triaj Grupa A. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X | peste T.D.J. 33 / 37 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 10 . primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Cernele Cap X | peste toţi schim-bătorii care dau acces la liniile 15 - 18 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 15 - 18 Cap X. |
|  |  |  | St. Cernele Cap Y | peste sch. 30, 38 şi 54 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7, 8 și 10 Cap Y. |
|  |  |  | St. Cernele Cap Y | peste sch. 44, 52, 56, 58, 60 şi diag. 58 - 60 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 15 - 18 Cap Y. |
|  | 257+900 258+100 |  | Cernele - Işalniţa |  |  |  |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Işalniţa linia 3 directă, Cap Y peste sch. 8 și 4. |  |  | 262+700 262+850 | 50 | Fără inductori. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Işalniţa Cap Y, liniile 4 - 13 | peste toţi sch. şi diag. în abatere | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Işalniţa linia 11 primiri - expedieri, Cap X | 100 m | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Işalniţa Cap X | peste sch. 19 | 10 |  |  |  |
|  | 287+640 287+690 | 30 | Filiaşi - Gura Motrului |  |  | 287+640 287+690 | 30 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Filiaşi - Gura Motrului |  |  | 290+550 290+750 | 30 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Gura Motrului linia 4 primiri - expedieri | toată linia inclusiv sch. 10 | 15 |  |  |  |
|  | 290+000 292+000 | 70 | Filiaşi - Gura Motrului si St. Gura Motrului Cap X peste pod Jiu și sch 5 și 9 |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Gura Motrului - Butoieşti |  |  | 292+000 293+300 | 50 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Butoieşti linia 1 primiri – expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 302+500 302+700 |  | Butoieşti - Strehaia |  |  |  |  | *Interzis circulația locomotivelor cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap X | peste sch. 17 in abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 abătută. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap Y | peste sch. 12 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 5 înspre și dinspre st. Jirov. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap Y | peste T.D.J. 26 / 30 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Strehaia Cap Y | peste sch. 28 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  |  |  | St. Ciochiuţa linia 1 primiri - expedieri | de la ax stație până la Cap Y călcâi sch. 2 | 15 |  |  |  |
|  | 320+000 322+350 | 30 | Ciochiuţa - Tâmna |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Tâmna linia 3 | din calcâi sch. 3 până la axa stației Tâmna | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Tâmna linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 325+100 325+220 | 50 | St. Tâmna linia 2 directă, Cap Y |  |  |  |  | Fără inductori. Peste sch. 2 și 4. |
|  | 329+400 329+600 | 30 | St. Igiroasa, linia 2 directă Cap X |  |  |  |  | Peste sch. 1. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Igiroasa linia 1 primiri - expedieri | toată linia și peste sch. 3 în abatere | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Prunişor linia 2 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Prunişor linia 3 primiri - expedieri | de la axa staţiei la Cap Y | 5 |  |  |  |
|  | 335+120 335+170 | 30 | Prunișor - Gârniţa |  |  |  |  | *Valabil inclusiv pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Gârniţa Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1, Cap X. |
|  |  |  | St. Gârniţa Cap Y | peste sch. 2 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1, CapY. |
|  | 342+430 342+630 | 30 | Gârniţa - Balota |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Balota linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota Cap X | peste sch. 15 în abatere | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 3. |
|  |  |  | St. Balota Cap X | peste T.D.J. 3 / 5 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 şi 4. |
|  |  |  | St. Balota | peste diag. dintre sch. 17 - T.D.J. 19 / 21 | 10 |  |  | Afectează zonă parcurs st. Balota liniile 1 - 3 în abatere. |
|  |  |  | St. Balota linia 3 primiri - expedieri | de la axa staţiei la Cap Y | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota linia 4 primiri - expedieri | de la axa staţiei până la călcâi macaz 12 Cap Y | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota linia 5 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Balota Cap Y | peste T.D.J. 4 / 6 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 5. |
|  | 345+652 355+537 |  | Balota – Drobeta Turnu Severin Mărfuri |  |  |  |  | *Interzis circulația trenurilor care au în componență mai mult de două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 345+200 353+200 | 30 | Balota – Valea Albă linia 1 directă Valea Albă și Valea Albă - Post Macazuri |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Post Macazuri - Drobeta Tr. Severin Mărfuri |  |  | 354+400 354+700 | 30 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap Y, linia 3 directă |  |  | 356+930 357+170 | 50 | Fără inductori. Peste sch. 10, 8 și 6A. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap X | peste diag. 1 - 3 şi sch. 1 şi 3 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 3. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri, Cap X | peste sch. 9 în abatere | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap X + Cap Y | peste sch. 7 în abatere şi T.D.J. 12 / 14 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 şi 2. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap X, liniile 6 - 10 primiri - expedieri | peste sch. nr. 15 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri linia 5 primiri - expedieri | de la Cap X la axa stației | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Mărfuri Cap Y | peste TDJ 22 / 24 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 10, Cap Y. |
|  |  |  | St. Drobeta Turnu Severin Est Cap X | peste sch. 1 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Drobeta Turnu Severin Est Cap Y | peste sch. 2 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abatere. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Cap X | peste sch. 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 și 27 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 14. |
|  |  |  | St. Drobeta Tr. Severin Cap Y | peste sch. 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 şi 36 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 14. |
|  | 380+600 384+200 | 30 | St. Vârciorova linia 2 directă, Cap Y și Vârciorova - Orșova |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Orşova linia 11 | între călcâi S 3 și opritor | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Orşova Cap X | peste S 9, S 13, S 17, S 19 şi S 21 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 7 abătute. |
|  |  |  | St. Orşova liniile 3 și 4 abătute | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Orşova Cap Y | peste sch. 14 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 8 abatere. |
|  |  |  | St. Valea Cernei linia 2 abătută | toată linia inclusiv sch. 6 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Topleţ linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Mehadia Nouă Cap X | peste S 5 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 3 abătută. |
|  |  |  | St. Mehadia Nouă Cap Y | peste sch. 4 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 și 3 abătute, Cap Y. |
|  |  |  | St. Crușovăț Cap X | peste sch. 5 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1 abătută. |
|  | 428+850 429+100 | 30 | Crușovăț - Domașnea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Domașnea Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 și 4 Cap X. |
|  |  |  | St. Poarta Cap Y | peste TDJ 6 / 8 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abătută. |
|  |  |  | St. Vălișoara Cap Y | peste sch. 6 și 8 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 și 4, Cap Y. |
|  | 462+050 462+100 | 30 | St. Vălișoara linia 2 directă, Cap Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Valea Timișului Cap Y | peste sch. 6 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 3 abătută Cap Y. |
|  |  |  | St. Balta Sărată linia 3 abătută | toată linia inclusiv peste sch. 1, 8 și 4 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Balta Sărată linia 1 abătută | toată linia inclusiv în aba-terea sch. 2 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Caransebeş Cap X | peste sch. 19 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 7, Cap X. |
|  |  |  | St. Caransebeş Cap X | peste TDJ 11 / 13 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 8, Cap X. |
|  |  |  | St. Caransebeş Cap Y | peste T.D.J. 34 / 36, T.D.J. 42 / 46 și diag. 36 - 42 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 7, Cap Y. |
|  |  |  | St. Jena Cap X | peste sch. 3 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abătută, Cap X. |
|  |  |  | St. Jena Cap Y | peste sch. 4 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 abătută, Cap Y. |
|  |  |  | St. Găvojdia linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Tapia linia 2 abătută | toată linia inclusiv peste sch. 4 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Tapia - Lugoj și St. Lugoj linia 3 directă |  |  | 514+400 517+200 | 30 | Lucrări Coridor IV |
|  |  |  | St. Lugoj, linia 4 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S 11, S 13, S 15 și S 40 |
|  |  |  | St. Lugoj, linia 5 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S 23, și S 34 |
|  |  |  | St. Lugoj, linia 6 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S 25, și S 34 |
|  |  |  | Lugoj - Belinț |  |  | 523+150 523+200 | 15 | Lucrări Coridor IV |
|  | 523+200 525+050 | 50 | Lugoj - Belinț |  |  |  |  | Lucrări Coridor IV |
|  | 525+050 525+550 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Belinț, linia 4 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S11 și S12 |
|  |  |  | Belinț - Topolovăț |  |  | 537+000 537+150 | 60 | Lucrări Coridor IV |
|  |  |  | St. Topolovăț, linia 4 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S13 și S10 |
|  |  |  | St. Recaș linia 3 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S6, S8 și S11 |
|  |  |  | St Remetea Mare, linia 4 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S13 și S20 |
|  |  |  | St Remetea Mare, linia 5 abătută | toată linia | 30 |  |  | Inclusiv peste abaterea S9, S14 și S16 |
|  | 566+800 570+390 | 50 | Remetea Mare - Timişoara Est |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Timişoara Est Cap X | peste sch. 1, 3, 5, 17P, 35 | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia abătută |
|  | 569+300 569+600 | 30 | St. Timişoara Est linia 2 directă Cap X |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV. |
|  | 571+500 573+100 | 30 | Timişoara Est - Timişoara Nord |  |  |  |  | Fără inductori. Lucrări Coridor IV. |
|  |  |  | Timişoara Est Cap Y | peste sch 10, 14, 28 | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia abătută |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 11, 51, 97 și 113 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile abătute 1 Peron, 2 Peron, 1 Tehnică și 1 Lugoj. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 7, 15, 25, 35 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile abătute 1 Peron, 2 Peron, 1 Tehnică și 1 Lugoj. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 55 și 71 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 12, Cap X. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap X | peste sch. 13, 17, 29, 43, 59, 63, 69, 73, 75, 79, 115 și 119 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 13, Cap X. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap Y | peste sch. 110, 126 și 146 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Reșița și 8 - 11 Cap Y. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap Y | peste sch. 120, 132 și 136 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile abătute 1 Peron, 2 Peron, 1 - 3 Reșița. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Cap Y | peste diag. 134-138 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri liniile 2 - 6 Reșița Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia Grupa A Cap. Y | peste diag. 36 - 44 | 15 |  |  | Inclusiv peste sch. 36 și 44. Afectează intrări - ieşiri în direcția Timișoara Nord - Timișoara Sud, Timișoara Nord - Timișoara Vest și liniile 1 - 6 Reșița, liniile 1- 12 Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa A | peste sch. 30, 46, 62, și 82 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 13, Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia Grupa B Cap. Y | peste diag. 34 - 40 | 15 |  |  | Inclusiv peste sch. 34 și 40. Afectează intrări - ieşiri la linia 218 Timișoara Nord - Arad și liniile 1 - 6 Reșița, liniile 1- 12 Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia Grupa B Cap. Y | peste sch. 38 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 100 Timișoara Nord - Cărpiniș, linia 133 Timișoara Nord - Ronaț Triaj și liniile 1 - 6 Reșița, liniile 1- 12 Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord linia Grupa B Cap. Y | peste diag. 40 - 42 | 15 |  |  | Inclusiv peste sch. 40 și 42. Afectează intrări - ieşiri la linia 218 Timișoara Nord - Arad și liniile 1 - 6 Reșița, liniile 1- 12 Cap. Y Timișoara Nord. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa B | peste sch. 52, 66, 68, 70, 86 și 96 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13 Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa B | peste sch. 54, TDJ 90/94, TDJ 92/104, TDJ 108/118 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13 Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa C | peste sch. 32, 76, 78, și 88 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13, Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  |  |  | St. Timişoara Nord Grupa C | peste sch. 106 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1- 13, Cap Y și liniile 1R - 6R. |
|  | 578+900C 578+900D | 30 | Timişoara Nord - Cărpiniş |  |  |  |  | Fără inductori. Restricție protecție muncitori. Lucrări varianta ocolitoare Centura de Vest Timișoara |
|  | 582+250 586+300 | 30 | Timişoara Nord - Cărpiniş |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Cărpiniş linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  | Inclusiv peste sch. 5, 9 și 10, până la limita cu LFI. |
|  |  |  | St. Jimbolia linia 2 abătută | între sch. 19 și Ax St. Jimbolia | 15 |  |  | Restul liniei este închisă |

# LINIA 300

# BUCUREŞTI NORD - BRAŞOV - TEIUŞ - CLUJ NAPOCA - OŞORHEI - EPISCOPIA BIHOR

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Gr. A | peste sch. nr. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 5 grupa B | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord grupa A | între TDJ 36 / 38 și TDJ 46 / 49 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Buftea linia 5, Cap X | peste TDJ 19 / 21 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 7 Cap X. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Buftea linia 6, Cap X | peste TDJ 23 / 27 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7 Cap X. |
|  | 16+900 30+250 | 100 | Ax St. Buftea – Ax St. Periș |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ax St. Buftea – Ax St. Periș |  |  | 16+900 30+250 | 100 |  |
|  |  |  | Periș - Crivina |  |  | 35+500 35+550 | 70 |  |
|  |  |  | St. Brazi peste sch. 3, 7 și 9 |  |  | 50+500 50+750 | 80 |  |
|  |  |  | Brazi – Ram Ploiești Triaj |  |  | 52+800 53+100 | 90 |  |
|  |  |  | St. Brazi liniile 9 - 13 Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Brazi Cap X şi Cap Y | peste sch. 39, 41 şi TDJ 35 / 37, 52 / 56, 60 / 62 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 13. Numai pentru trenurile de marfă. |
|  | 59+000 59+500 (ax st. Ploiești Sud) | 60 | St. Ploiești Sud linia 4 directă, zonă aparate de cale Cap X |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Numai zona aparate de cale Cap X |  |  | ax st. Ploiești Sud - 59+000 | 60 | Nesemnalizată pe teren. Afectează ieșirile spre ram. Ploiești Triaj. |
|  | ax st. Ploiești Sud - 60+000 | 60 | Numai zonă aparate de cale Cap X |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează ieșirile spre Ploiești Vest. |
|  |  |  | Numai zonă aparate de cale Cap X |  |  | 60+000- ax st. Ploiești Sud | 60 | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrările dinspre Ploiești Vest. |
|  |  |  | St. Buda, peste sch. 3 |  |  | 68+800 68+850 | 50 |  |
|  | 69+920 69+970 | 50 | St. Buda linia 3 directă Cap. Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Buda linia 4 directă Cap Y |  |  | 69+920 69+970 | 50 |  |
|  |  |  | St. Predeal Cap Y | peste T.D.J. 14 / 16 | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 9 directă. |
|  |  |  | St. Timişu de Sus linia 5 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dârste, linia 4 |  |  | 163+500 164+200 | 15 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 163+360 164+500 | 15 | St. Dârste, linia 5 |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 169+400 169+600 | 15 | St. Braşov Cap X | peste sch. 43, 45, 61, 63 T.D.J. 57 / 51, 55 / 59, 65 / 67, 53 / 57 și Sch. 69 | 15 | 169+400 169+600 | 15 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 8 și 21 – 23 Cap X. |
|  |  |  | St. Braşov Cap X | peste diag. 83 / 87 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 8B, Cap X. |
|  |  |  | St. Braşov Grupa Tehnică | peste sch. 3T, 9T, 11T,13T 17T,19T23T,25T27T,35T37T,39T41T,43T45T | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2-12 Grupa Tehnică. |
|  |  |  | St. Brașov, linia 4 directă, între vârf aparat de cale 18 și călcăi aparat cale 12 |  |  | 170+290 170+370 | 15 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Braşov Cap Y | peste diag 18/24 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Brașov linia 7 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Brașov linia 8B abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Brașov Cap Y | peste diag. 54 / 40 și 54 / 46 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 8B, Cap Y. |
|  |  |  | St. Braşov Cap Y | peste sch. 56 şi 58 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 13 - 15. |
|  | 173+350 km pr - 176+450 km ex. = 176+478 km pr | 100 | Brașov Ax St. Stupini |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză în capătul dinspre Brașov. Fără inductori. Valabilă pentru toate trenurile de călători. |
|  | 169+ km ex. = 171+041 km pr. - 176+450 km ex. = 176+478 km pr. | 60 | Ax St. Brașov Ax St. Stupini |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabilă pentru toate trenurile de marfă. |
|  |  |  | Brașov Ax St. Stupini |  |  | 173+350 Km pr. -176+450 Km ex. -176+478 Km pr. | 100 | Semnalizată ca limitare de viteză în capătul dinspre Brașov. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de călători |
|  |  |  | Ax. St. Brașov Ax St. Stupini |  |  | 169+864 Km ex. 171+041 Km pr. -176+450 Km ex. -176+478 Km pr. | 60 | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de marfă |
|  |  |  | St. Stupini Cap X, peste aparatele de cale 5 și 9 |  |  | 176+030 176+110 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Stupini linia 1 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Ax St. Stupini - Ax st. Bod |  |  | 176+450 Km ex. 176+478 Km pr. -183+045 Km ex. | 100 | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de călători |
|  |  |  | Ax St. Stupini - Ax st. Bod |  |  | 176+450 Km ex. 176+478 Km pr. -183+045 Km ex. | 60 | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Valabil pentru toate trenurile de mafă |
|  |  |  | Stupini - Bod |  |  | 178+800 179+300 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Pod provozoriu. |
|  |  |  | Stupini – Bod și St. Bod linia 3 directă |  |  | 182+100 183+900 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Bod Cap Y | peste sch. 22, 24 și 26 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 și 6 abătute. |
|  | 184+000 186+900 | 50 | St. Bod și linia 2 directă și Bod – Feldioara |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 186+900 190+500 | 30 | Bod – Feldioara |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Bod - Feldioara şi linia 3 directă st. Feldioara |  |  | 186+900 192+300 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Feldioara Cap Y | peste diag. 16 - 18 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Feldioara linia 3 directă |  |  | 192+300 192+500 | 30 |  |
|  |  |  | Feldioara – Apaţa |  |  | 194+500 198+900 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Protecție muncitori și lipsă vizibilitate trecere la nivel km 194+630 |
|  |  |  | Feldioara – Apaţa |  |  | 201+000 205+500 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Apaţa Cap X | peste diag. 1 - 7 și 3 - 5 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Apaţa - Augustin și linia 3 directă Augustin |  |  | 211+600 220+200 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 229+600 232+600 | 30 | Augustin – Racoş - Rupea |  |  | 229+600 232+600 | 30 |  |
|  | 234+050 234+150 | 30 | Racoş - Rupea |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Pod provizoriu. |
|  |  |  | St. Racoş linia 5 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Racoş linia 6 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Racoş linia 7 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 243+900 244+000 | 50 | Racoş - Rupea |  |  | 243+900 244+000 | 50 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Pod km 243+941. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Rupea Cap X | peste sch. 15 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 5 - 8 abătute. |
|  |  |  | St. Rupea liniile 1 și 2 abătute, inclusiv peste sch. 23 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 şi 2 abătute. |
|  |  |  | St. Rupea Cap Y | peste diag. 2 - 8 și 4 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de pe firul I pe firul II. |
|  |  |  | St. Rupea Cap Y | peste sch. 12 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 5 - 8. |
|  |  |  | St. Rupea Cap Y | peste sch. 22 și 24 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 6,7 și 8. |
|  |  |  | St. Rupea linia 7 abătută inclusiv peste sch. 31 și 28 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Rupea linia 8 abătută inclusiv peste sch. 31 și 28 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 245+000 245+100 | 50 | Rupea - Caţa |  |  | 245+000 245+100 | 50 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Pod km 245+050. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 251+100 251+200 | 30 | Rupea - Caţa |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Podeț provizoriu. Protecție muncitori. Lucrări în firul II. |
|  | 252+400 253+000 | 30 | Rupea - Caţa și linia 3 directă st. Cața |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Podeț provizoriu. Protecție muncitori. Lucrări în firul II. |
|  |  |  | St. Cața linia 2 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 255+400 257+400 | 30 | Caţa - Beia |  |  |  |  |  |
|  | 260+650 263+100 | 30 | Caţa - Beia |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Beia linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Beia Cap X | peste diag 1 - 3 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de pe firul I pe firul II și invers. |
|  |  |  | Beia - Mureni |  |  | 273+700 274+600 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Mureni Cap X | peste diag. 1 - 3 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces de pe firul I pe firul II şi invers. |
|  |  |  | St. Mureni Cap Y | peste diag. 2 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri de pe firul I pe firul II și invers. |
|  |  |  | St. Mureni linia 4 abătută | peste diag. 12 - 16 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia 4 abătută. |
|  |  |  | St. Mureni Cap Y | peste diag. 4 - 8 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces de pe firul I pe firul II şi invers. |
|  | 271+650 273+700 | 30 | St. Vânători, linia 2 și Vânători – Albeşti Târnava |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Poziții kilometrice noi. |
|  | 281+743 Km vechi 277+133 Km nou | 50 | Ax. St. Mureni – AX.St. Albeşti Târnava |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 275+951 276+250 | 30 | St. Albeşti Târnava, linia 2 directă Cap X între semnal X- vârf sch. 1 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Poziții kilometrice noi. |
|  |  |  | St. Albeşti Târnava Cap X | peste diag. 1/7 | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Vânători - Albeşti Târnava și linia 3 directă St. Albeşti Târnava |  |  | 288+300 294+500 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | Linia 2 directă st. Sighișoara |  |  | 297+700 299+200 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Teiuş | peste diag. 7 - 9 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2 |
|  |  |  | St. Teiuş linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabil pentru toate trenurile de călători. |
|  |  |  | St. Teiuş linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabil pentru toate trenurile de marfă. |
|  |  |  | St. Teiuş Cap X, linia 11 abătută | de la ax staţie la macaz 39 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Teiuş Cap Y | peste diag. 28 - 32 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 9 şi 10. |
|  | 399+195 412+799 | 95 | Ax. St. Teiuş Ax. St. Aiud |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabilă numai pentru trenurile cu tracțiune electrică. |
|  |  |  | Ax. St. Teiuş Ax. St. Aiud |  |  | 399+195 412+799 | 90 | Nesemnalizată pe teren. Valabilă numai pentru trenurile cu tracțiune electrică. |
|  |  |  | St. Aiud linia 3 directă |  |  | 411+700 413+825 | 50 | Fără inductori. Protecție lucrări în linia 4 |
|  | 411+750 413+825 | 50 | Teiuș - Aiud, linia 4 directă Aiud și Aiud - Unirea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Aiud linia 2 abătută | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Aiud Cap X | peste diag. 1-5 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Aiud Cap X | peste TDJ 13 / 17 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia 2 abătută. |
|  |  |  | St. Aiud Cap Y | peste diag. 12-14 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces de pe fir I pe fir II și invers |
|  | 412+799 426+712 | 95 | Ax. St. Aiud Ax. St. Unirea |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabilă numai pentru trenurile cu tracțiune electrică. |
|  |  |  | Ax. St. Aiud Ax. St. Unirea |  |  | 412+799 426+712 | 90 | Nesemnalizată pe teren. Valabil numai pentru trenurile cu tracțiune electrică |
|  | 417+141 420+500 | 70 | Aiud - Unirea |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St Unirea linia 2 directă |  |  | 425+640 427+317 | 50 | Fără inductori. Protecție lucrări în linia 3 |
|  | 425+650 427+300 | 50 | Aiud - Unirea și linia 3 directă Unirea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Aiud Cap X | peste TDJ 15 / 5A | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la linia 5 abătută. |
|  |  |  | St. Unirea linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 426+712 433+160 | 95 | Ax. St. Unirea Ax. St. Războieni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Valabilă numai pentru trenurile cu tracțiune electrică. |
|  |  |  | Ax. St. Unirea Ax. St. Războieni |  |  | 426+712 433+160 | 90 | Nesemnalizată pe teren. Valabil numai pentru trenurile cu tracțiune electrică |
|  |  |  | Unirea - Războieni |  |  | 429+575 429+625 | 50 | Fără inductori. |
|  | 429+550 429+600 | 20 | Unirea - Războieni |  |  | 429+550 429+600 | 20 | Nesemnalizată pe teren. Valabil numai pentru trenurile tip automotor (trecere la nivel Unirea hc.) |
|  |  |  | Unirea - Războieni |  |  | 431+940 432+750 | 100 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Războieni linia 2 directă ax. st. – semnal YA | 433+160 434+035 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Războieni linia 4 abătută Cap Y | între vârf sch. 14 și semnal M8 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Războieni linia 1 abătută Cap Y | între ax. st. și semnal YA | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Războieni Cap Y | peste sch. 26 şi 32 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 și 8. |
|  |  |  | Războieni - Călărași Turda |  |  | 434+050 435+600 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. Protecție muncitori și terasament - lucrări în firul I. |
|  |  |  | St. Călăraşi Turda | peste sch. 18 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 Cap Y. |
|  |  |  | Călăraşi Turda – Câmpia Turzii |  |  | 448+500 450+050 | 70 /50 | 50 km/h - Protectie muncitori intre orele 7.00-19.00 |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii Cap X | peste sch. nr. 29 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri spre Grupa de linii st. Turda. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii Cap X | peste sch. 31 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri spre Grupa de linii st. Turda. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii | peste T.D.J. 37 / 41 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 9. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii | peste TDJ 27 / 33 și TDJ 47 / 49 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii Cap X | peste sch. 43 și 53 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 10. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii liniile 6 și 7 primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii | diag. 12-18 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Câmpia Turzii – Ax. Hm Valea Florilor (cuprinde linia III St. Câmpia Turzii și linia II Hm Valea Florilor) |  |  | 450+050 465+185 | 50 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Valea Florilor linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Cojocna linia 2 | între vârf sch. 13 și vârf sch. 16 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Cojocna linia 5 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm. Apahida | peste diag 25-29 A și TDJ 29/29A | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5-8 |
|  |  |  | St. Apahida | între călcâi TDJ 24 / 26 și km 489+700 | 5 |  |  | Afectează circulația la linia 1. |
|  |  |  | Apahida - Cluj Napoca Est |  |  | 490+600 490+650 | 50 |  |
|  | 495+307 501+929 | 70 | Ax St Cluj Napoca Est Ax St Cluj Napoca |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Cluj Napoca Est - Cluj Napoca |  |  | 499+350 501+121 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca | peste sch. R 40 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca linia 12 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca | peste sch. 18, 28, 76, diag. 18 - 28 și porți-unea de linie cuprin-să între sch. 18 și vârf sch. 200 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Cluj Napoca, linia 31 | porți-unea cuprin-să între TDJ 32/34 și R28 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Aleşd liniile 5, 6 și 7 | toată linia | 30 |  |  |  |
|  |  |  | St. Aleşd Cap Y | peste diag 24 - 30 | 20 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liinile 5 – 7 Cap Y. |
|  | 622+468 622+568 | 10 | Aleşd- Tileagd |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Tileagd linia 1 | toată linia | 20 |  |  |  |
|  | 633+700 634+000 | 15 | Tileagd - Oșorhei |  |  |  |  |  |
|  | 636+190 636+290 | 10 | Tileagd - Oșorhei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 638+000 638+100 | 10 | Tileagd - Oșorhei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Oșorhei linia 3 directă |  |  | 644+700 645+050 | 10 |  |
|  |  |  | Oșorhei - Oradea Est |  |  | 647+700 647+800 | 10 |  |
|  |  |  | Oradea Est linia 2 directă |  |  | 649+550 649+650 | 10 | Fără inductori. |
|  | 652+000 653+000 | 10 | Oradea Est - Oradea |  |  | 651+950 652+000 | 10 |  |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 20 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 A, 4 A, 7 A, 1 B, 2 B, 3 B, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 22 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 A, 1B - 3B, Depou Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 32 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7A, 1B - 3B și Depou Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Stație paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea | peste sch. 38 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 A, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Staţie paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 30 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 A, 4 A, Cap Y. Nesemnalizată pe teren. Staţie paralelogram. |
|  |  |  | St. Oradea Cap Y | peste sch. 40 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 A, 4 A și Depoul Oradea. Nesemnalizată pe teren. Staţie paralelogram. |
|  |  |  | St. Episcopia Bihor | peste bretea Cap X sch. 19, 21, 31, 27 / 29 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 17, Cap X. |
|  | 3+772 3+872 | 10 | Episcopia Bihor - Frontieră |  |  |  |  |  |
|  | 4+884 4+984 | 10 | Episcopia Bihor - Frontieră |  |  |  |  |  |

# LINIA 301 N

# BUCUREŞTI NORD - CHITILA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 5 grupa B | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord grupa A | între TDJ 36 / 38 și TDJ 46 / 49 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord | între sch. 6A și 6B | 30 |  |  |  |
|  | 2+950 3+200 | 30 | Bucureşti Nord - Chitila |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bucureşti Nord - H.M. Pajura | toată linia 2T | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 301 P

# BUCUREŞTI NORD - BUCUREŞTI GRIVIŢA - BUCUREŞTI BĂNEASA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | Fir III București Nord - Grivița | între semnal X3G și Y3G | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Bucureşti Nord - Bucureşti Griviţa | peste sch. 1G, 6G și linia cuprin-să între sch. 1G - 6G | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste sch. 12 G | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4AT - 7AT. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste sch. 6 AT | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1AT - 6AT. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa AT | peste TDJ 16 AT / 18 AT | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1AT - 3AT, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 1 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D, Cap X. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 7 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 2D/3F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D Cap Y, 1F-6F Cap X și intrare Depou. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 10 D/ 11 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 6D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 12 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste sch. 13 D | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 8D, 9D, 10D. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D | peste TDJ 8D / 9F | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieșiri la liniile 1D - 4D, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa D, linia 1D | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa F | peste sch. 10 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1D - 5D și 1F - 5F. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa F | peste sch. 16 F | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1F - 2F Cap Y. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa E | peste sch. 20E bis | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | ### St. Bucureşti Griviţa Grupa E, linia 1E | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa liniile 2F şi 3F | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa linia 4F | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa linia 5F | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa linia 6F | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Griviţa Grupa H | peste sch. 8 | 5 |  |  |  |

LINIA 304

# COMPLEX PLOIEŞTI TRIAJ

|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, linia 10 abătută | între sch. 83 A şi 108 A | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, linia 11 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, liniile 2 - 5 şi 7 şi 8 abătute | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa A, Cap X + Cap Y | zona apa-ratelor de cale Cap X + Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa B, Cap X | peste liniile 1, 3, 4, 5, 6 și sch. 101, 15, 21, 25, 37/41, 23, 29, 31, 43, 63, 67, 73, 53, 75, 85, 87, 51, 65, 83, 69, 89 și 55 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ploieşti Triaj Grupa D, Cap X + Cap Y | zona apa-ratelor de cale Cap X + Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 316

# BRAŞOV - DEDA - RĂZBOIENI

|  |  |  | St. Braşov Călători Cap X | peste sch. 77 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri la linia 3 Cap X, staţia Braşov Călători. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Braşov Călători | peste BC T.D.J. 53 / 57, 55 / 59, 65 / 67 S 69 și T.D.J. 47 / 51 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 8 Cap X. |
|  |  |  | St. Braşov Cap X | peste diag. 83 / 87 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 8B. |
|  |  |  | St. Sfântu Gheorghe linia 7 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Sfântu Gheorghe linia 8 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 36+000 36+050 | 70 | Sfântu Gheorghe - Bodoc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Malnaș Băi linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 78+250 78+550 | 70 | Tușnad Sat – Sânsimion |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Miercurea Ciuc linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni grupa D, linia 3D | între vârf sch.17 și vârf sch 72 | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni Grupele B şi D Cap Y | Începând de la călcâi sch. 40 şi călcâi sch. 44 și peste toate ap. de cale Cap Y, grupele B și D | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste toate aparatele de cale din cap Y şi liniile de legătură, 1D - 4D şi liniile 5B - 11B. |
|  | 105+100 105+200 | 30 | Siculeni - Mădăraş Ciuc |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Mădăraş Ciuc linia 3 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Izvoru Oltului linia 4 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Izvoru Oltului linia 5 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 128+300 130+900 | 50 | Izvoru Oltului - Izvoru Mureșului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Izvoru Mureşului linia 2 abătută | toată linia | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Izvoru Mureşului linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 131+311 141+440 | 50 | Ax st. Izvoru Mureşului- Ax st. Voșlobeni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 146+300 146+600 | 70 | Voșlobeni - Gheorgheni |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Gheorgheni linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Gheorgheni linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Lăzarea linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ditrău linia 2 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Subcetate Mureș linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. *Se interzice circulația trenurilor de marfă. |
|  |  |  | St. Topliţa linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Topliţa linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 183+950 193+435 | 30 | St. Toplița, linia 3 directă - Ax st Stânceni |  |  |  |  | Semnalizatăpe teren numai în capătul X. Fără inductori. Linia 3 stația Toplița protecție lucrări și muncitori liniile 1 și 2 |
|  |  |  | St. Aluniş Mureş linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 245+050 245+100 | 20 | Aluniş Mureş - Reghin |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Cu inductori de 2000 Hz. Valabilă doar pentru trenurile tip automotor |
|  |  |  | St. Reghin linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Reghin linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Reghin linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dumbrăvioara linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş | peste sch. 27 și 29 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 9. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş | peste sch. 23 şi 25 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 şi 7. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş Cap Y | peste sch. 20 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 7 . |
|  |  |  | St. Târgu Mureş Sud Cap X | peste toate apara-tele de cale în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 12. |
|  |  |  | St. Târgu Mureş Sud Cap Y | peste toate apara-tele de cale în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 12. |
|  | 433+660 433+750 | 15 | St. Războieni linia 4 directă Cap X semnal M8 – vârf sch. 14 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Războieni Cap Y | peste sch. 26 şi 32 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 și 8. |

# LINIA 412

# APAHIDA - DEJ CĂLĂTORI - CĂŞEIU - ILEANDA - BAIA MARE

|  |  |  | St. Apahida | între călcâi TDJ 24 / 26 și km 489+700 | 5 |  |  | Afectează circulația la linia 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AX. St. Apahida AX. St. Jucu |  |  | 0+000 8+978 | 70 | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jucu linia 1 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 8+480 8+600 | 50 | St. Jucu Cap Y (pod km 8+556 ) |  |  | 8+480 8+600 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 12+880 12+930 | 50 | Jucu - Bonţida |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. (zona TN km 12+908) |
|  | 14+650 14+700 | 30 | Jucu - Bonţida |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză (zonă pod km 14+685) |
|  |  |  | St. Bonţida linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Bonţida linia 4 abătută | toată linia și sch. 10, 11 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 21+500 21+550 | 30 | Bonțida - Iclod |  |  | 21+500 21+550 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. (zonă pod km 21+537) |
|  | 22+190 22+240 | 50 | Bonțida - Iclod |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză (zonă pod km 22+212) |
|  |  |  | St. Iclod linia 4 abătută (inclusiv sch. 7 și 10 în abatere) | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 24+820 24+870 | 30 | Iclod - Gherla |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. (zonă pod km 24+848) |
|  | 25+790 25+840 | 50 | Iclod - Gherla |  |  | 25+790 25+840 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori (zonă pod km 25+811) |
|  |  |  | Iclod - Gherla |  |  | 29+280 30+741 | 90 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 29+308 30+755 | 90 | Iclod - Gherla |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 31+770 32+250 | 30 | St. Gherla (peste secțiunea 034C și schimbătoarele 8, 10 până la vârful schimbătorului 12 din Stația Gherla) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Gherla linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Gherla Cap X | peste diag. 5 - 9 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Gherla-Dej Calatori (inclusiv linia 4 directa Gherla si schimbatoarele 4, 14, 18, 7, 5, 3 din st. Gherla) |  |  | 31+750 33+600 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 32+659 33+540 | 50 | St.Gherla (inclusiv linia 3 directă din ax stație și schimbătoarele 11, 9, 1 pâna la semnal intrare X a stației Gherla) |  |  |  |  | Nemnalizată pe teren. RV protecție muncitori între orele 7,00 - 18,00. |
|  | 40+585 40+700 | 30 | Gherla - Dej Călători |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 42+300 42+350 | 30 | Gherla - Dej Călători |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori (zonă pod km 42+327) |
|  | 44+985 45+060 | 30 | St. Dej Călători Cap X (zona TN km 45+035) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Dej Călători | peste diag 7-15 | 5 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Dej Călători linia 15 | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Dej Călători linia Dej – Ocna Dej | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 47+071 47+510 | 50 | Dej Călători - Cășeiu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. (inclusiv zonă pod Km 47 + 488) |
|  | 48+800 48+850 | 30 | Dej Călători - Cășeiu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. (zonă pod km 48+826) |
|  |  |  | Ax St. Cășeiu – Ax St. Gâlgău |  |  | 52+889 69+955 | 50 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 53+300 55+000 | 50 | Cășeiu - Gâlgău |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 58+500 58+550 | 30 | Cășeiu - Gâlgău |  |  |  |  | Fără inductori. (zonă pod km 58+526) |
|  |  |  | Ax St. Gâlgău Ax St. Ileanda |  |  | 69+955 86+072 | 50 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 74+000 77+425 | 50 | Gâlgău - Ileanda |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 77+425 77+475 | 30 | Gâlgău - Ileanda |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. (zonă pod km 77+450) |
|  |  |  | St. Ileanda linia 4 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 91+450 91+500 | 50 | Ileanda - Răstoci |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. (zona pod km 91+469) |
|  | 93+360 93+410 | 30 | St. Răstoci (Pod provizoriu Cap Y) |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 95+002 95+070 | 30 | Răstoci - Letca |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. (zonă pod km 95+041) |
|  | 98+590 98+640 | 50 | Răstoci - Letca |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. (zonă pod km 98+614) |
|  | 105+320 105+370 | 50 | St. Cuciulat (pod km 105+343 Cap Y) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Cuciulat linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 111+200 113+500 | 50 | Băbuțeni - Surduc Sălaj |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 111+700 111+920 | 30 | Băbuțeni – Surduc Sălaj |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. (zonă pod km 111+810) |
|  | 113+820 113+870 | 30 | Băbuțeni - Surduc Sălaj |  |  |  |  | (zonă pod km 113+844) |
|  |  |  | St. Surduc Sălaj | peste sch. 7 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 și 2 Cap X. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 116+200 116+250 | 50 | St. Surduc Sălaj (pod km 116+224 Cap Y) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 118+500 118+560 | 70 | Surduc Sălaj - Jibou |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. (zonă pod km 118+532) |
|  | 119+700 122+350 | 30 | Surduc Sălaj - Jibou (inclusiv tabier metalic Cap X St. Jibou) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  |  |  | St. Jibou linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jibou Cap X | peste TDJ 3/7 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Jibou liniile 1 - 4 Grupa Tehnică | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Jibou | peste T.D.J. 36 / 38 | 10 |  |  | Cu acces la liniile 9 şi 10 abătute. |
|  | 122+835 132+151 | 70 | Ax. St. Jibou Ax. Hm Someș Odorhei |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ulmeni Sălaj linia 1 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 166+400 167+000 | 50 | Satulung pe Someş - Baia Mare |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Fără inductori. |
|  | 169+000 172+530 | 70 | Satulung pe Someş - Baia Mare |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 172+530 172+680 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 172+680 175+445 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 175+445 175+495 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 175+495 179+497 | 70 |  |  |  |  |  |  |

# LINIA 416

# DEJ CĂLĂTORI - DEJ TRIAJ -  BECLEAN PE SOMEŞ - ILVA MICĂ

|  |  |  | St. Dej Călători liniile 1Th, 2Th, și 15 | toată linia | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Dej Triaj Grupa B, liniile 2B - 26B | toate liniile 2B-26B şi sch. 1B-85B | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dej Triaj Grupa A+D, liniile 1A - 10A şi 1D - 4D | toate liniile 1A-10A, 1D - 4D şi sch. 1A-55A şi 8A-40A | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 1+100 4+200 | 30 | Linia 1C din St. Dej Triaj (inclusiv peste schimbătoarele 19T, 35T, 37T, 45T, 47T, 49T, 6A, 4A din Stația Dej Triaj) |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Dej Triaj linia 3 C | între vârf sch. 25T şi vârf sch. 9A | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1C, 3C spre Grupa A, între sch. 25 T - 31 T - 33 T - 43 T - 51 T - 9A. |
|  |  |  | Dej Triaj - Reteag |  |  | 7+600 7+850 | 50 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Reteag linia 2 abătută | de la calcai sch. R10 pana la km 12+300 | 10 |  |  | Linie inchisa intre km 12+300 pana la varf R9 |
|  | 12+700 13+650 | 30 | Reteag- Coldău |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Reteag- Coldău |  |  | 13+000 16+400 | 50 | Fără inductori. |
|  | 24+070 24+200 | 30 | St. Beclean pe Someş peste T.D.J. 6 / 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Beclean pe Someş peste T.D.J. 8 / 12 |  |  | 24+070 24+200 | 30 |  |
|  |  |  | St. Beclean pe Someş linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 25+030 25+080 | 30 | St. Beclean pe Someş peste T.D.J. 5 / 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Beclean pe Someş peste T.D.J. 7 / 11 |  | 10 |  |  | Afectează circulația în abatere la liniile 5 - 12 |
|  |  |  | St. Beclean pe Someş linia 8 abătută | de la călcâi sch. 28 la călcâi sch. 29 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Năsăud Cap X | peste T.D.J. 15 / 19 | 10 |  |  | Afectează intrări – ieşiri la liniile 1 şi 2. |
|  | 30+150 30+200 | 30 | Rebrișoara - Feldru |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 2 abătută | călcâi sch. R28 și vârf sch. R19 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste T.D.J. 11 / 13 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 – 12. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste sch R23 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste TDJ 4 / 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 – 10. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste sch. 22 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 6 abătută | de la călcâi sch. 15 la km 43+000 | 10 |  |  | Linie inchisa intre km 43+000 pana la calcai R14 |

# LINIA 500

# PLOIEŞTI  SUD - ADJUD - VICŞANI

|  |  |  | St. Ploieşti Est linia 7 A abătută, Cap X | de la călcâi sch. 50 pe lungi-mea de 320 m | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Ploieşti Est Grupa B zonă aparate de cale Cap X | peste sch. 17, 19, 25, 31, 33 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 67+200 67+450 | 30 | Ploieşti Est - Valea Călugărească |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ploieşti Est - Valea Călugărească |  |  | 67+200 67+450 | 30 |  |
|  | 71+100 72+000 | 30 | Hm Valea Călugărească linia 3 directă, inclusiv zona aparatelor de cale Cap Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H.M. Valea Călugărească linia 5 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | H.M. Valea Călugărească linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | 74+500 74+580 | 30 | Valea Călugărească - Cricov |  |  |  |  |  |
|  | 74+500 74+580 | 15 | Valea Călugărească - Cricov |  |  | 74+500 74+580 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Valea Călugărească - Cricov, Hm Cricov linia 2 directă și Cricov - Inotești |  |  | 74+500 77+500 | 50 |  |
|  |  |  | H.M. Cricov Cap Y | peste TDJ 18 / 20 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Cap Y. |
|  |  |  | H.M. Inotești, linia 2 directă |  |  | 84+700 85+700 | 50 |  |
|  |  |  | H.M. Inotești Cap X | peste TDJ 13 / 17 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Cap X. |
|  |  |  | St. Mizil Cap Y | peste TDJ 18 / 20 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 Cap Y. |
|  |  |  | St. Săhăteni, Linia 2 Directă, zona aparate cale Cap Y , peste sch. 6 |  |  | 101+050 101+100 | 30 | Afectează intrări - ieșiri St. Săhăteni, cap Y, peste sch. nr.6 |
|  |  |  | St. Ulmeni Cap X | peste TDJ 11 / 15 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 și 5 st. Ulmeni, Cap X. |
|  | 120+800 124+000 | 30 | Ulmeni - Buzău |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 64 / 70 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 10 primiri - expedieri şi diagonala 54 - 70. |
|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 56 / 60 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri peste diagonala 52 - 60 și intrări - ieșiri la liniile 6 - 15. |
|  | 128+750 129+050 | 50 | St. Buzău, linia 3 directă Cap Y, zonă aparate de cale |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 30, 18, 14, 12, 10 Cap Y. |
|  | 138+950 139+250 | 30 | Hm. Boboc, zonă aparate de cale Cap X peste sch. 1, 7, 11. |  |  |  |  | Afectează fir I Buzău – Boboc și linia 3 directă Hm. Boboc |
|  |  |  | Hm. Boboc, zonă aparate de cale Cap X peste sch. 3, 5, 9. |  |  | 138+950 139+250 | 30 | Afectează fir II Buzău – Boboc și linia 2 directă Hm. Boboc |
|  | 157+200 158+900 | 50 | Zoiţa - Râmnicu Sărat |  |  |  |  |  |
|  | 159+220 159+340 | 15 | Zoiţa - Râmnicu Sărat |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Zoiţa - Râmnicu Sărat |  |  | 159+220 159+340 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Râmnicu Sărat linia 6 prim. - exped. | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Râmnicu Sărat - Sihlea |  |  | 170+000 175+000 | 70 |  |
|  |  |  | St. Sihlea linia 4 directă, Cap X | peste sch. 11 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 5 primiri - exped. |
|  |  |  | St. Sihlea linia 4 directă, Cap Y | peste sch. 12 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 5 primiri - exped. |
|  |  |  | Sihlea - Gugești |  |  | 177+180 179+800 | 50 |  |
|  |  |  | Hm Gugești | peste sch. 13 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la și de la linia 4 primiri/ expedieri Cap X Gugești |
|  |  |  | Gugești - Cotești |  |  | 186+450 189+600 | 50 |  |
|  | 187+000 190+400 | 50 | Gugești - Cotești și Hm Cotești linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1 și 7 Hm Cotești, Cap X. |
|  |  |  | St. Focşani linia 6 P. E. | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Focşani - Putna Seacă |  |  | 199+300 201+600 | 30 |  |
|  | 209+600 209+900 | 70 | Hm Putna Seacă |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 3, 7, 11 Cap X Putna Seacă |
|  |  |  | Hm Putna Seacă |  |  | 209+600 209+900 | 70 | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 9 Cap X Putna Seacă |
|  | 214+600 214+690 | 15 | Putna Seacă - Mărăşeşti |  |  | 214+600 214+690 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mărăşeşti | linia 10 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Mărăşeşti | linia 12 | 5 |  |  |  |
|  | 231+570 231+610 | 15 | Pădureni Putna - Pufeşti |  |  | 231+570 231+610 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 232+300 233+550 | 70 | Hm Pufești linia 3 directă |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hm Pufești linia 4 directă |  |  | 232+300 233+550 | 70 |  |
|  |  |  | Hm Pufești Cap X | peste TDJ 13 / 15 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 2 primiri - expedieri, Cap X. |
|  | 240+650 241+000 | 15 | Pufeşti - Adjud |  |  | 240+650 241+000 | 15 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 242+100 242+150 | 70 | St. Adjud Gr. Tranzit, linia 3 directă, Cap X |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 5 st. Adjud, Gr. Tranzit, Cap X. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste T.D.J. 9 / 15 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 - 38 primiri - expedieri şi intrări - ieşiri din Bucla III Pufeşti în Grupa B. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste T.D.J. 45 / 49 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 25 - 28 primiri – expedieri. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste sch. nr. 47 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 15 - 24 Gr. B. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste sch. 57 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 14 - 18 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Adjud Gr B, Cap X | peste sch. 63 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 27 și 28 Cap X. |
|  |  |  | St. Adjud Gr. B, Cap X | peste T.D.J. 11 / 17 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 2 Tragere, liniile 3 - 6 primiri - expedieri Grupa D şi intrări - ieşiri la toate liniile din Grupa B Cap X. |
|  |  |  | St. Adjud Gr. D, Cap Y | peste T.D.J. 4 / 6 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 – 6 primiri – expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap X | peste T.D.J. 59 / 89 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 10 - 13 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## liniile 13 şi 14 ## primiri - expedieri ## Cap X | peste sch. 61 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 13 şi 14 primiri - expedieri, Cap X şi ambele poziţii ale schimbătorului numărul 61. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit Cap Y | peste T.D.J. 82 / 86 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 - 13 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap Y | peste T.D.J. 70 / 72 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 8 - 14 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap Y | peste sch. 78 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 9 St. Adjud Grupa Tranzit Cap Y. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## Cap Y | peste sch. 46 şi 48 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 8 - 13 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## linia 7 ## primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 7 primiri - expedieri. |
|  |  |  | ## St. Adjud Grupa Tranzit ## linia 13 ## primiri - expedieri ## Cap Y | din Ax Staţie până la T.D.J. 90 / 92 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 13 primiri - expedieri, Cap Y. |
|  |  |  | St. Bacău Cap X | peste diag. 13/17-19-33/35 | 15 |  |  | Afectează accesul din linia 2 directă la liniile 1 - 12 Marfă. |
|  |  |  | St. Bacău linia 24 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la călcâi sch. 102, peste sch.76, până la călcâi sch. 70. |
|  |  |  | St. Bacău linia 25 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la vârful sch. 98, peste TDJ 78 / 80, sch.74, 72, 58 până la TDJ 30 / 40 . |
|  |  |  | Bacău - Itești |  |  | 308+677 308+893 | 30 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Galbeni, linia 5 | de la sch. 11 până la ax stația | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Săcuieni Roman linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Săcuieni Roman linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Paşcani Triaj liniile 6B - 12B | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Dolhasca linia 5 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  | 411+800 412+050 | 30 | Dolhasca - Liteni |  |  | 411+800 412+050 | 30 | Cu inductori la paletele galbene |
|  |  |  | St. Liteni linia 4 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Suceava liniile 1S şi 2S | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Suceava linia 6 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Suceava Nord Cap X | peste diag. 1 - 7 şi 3 - 5 | 20 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 6, Cap X, numai la parcursuri peste sch. nr. 1, 3, 5 şi 7 în poziţie abătută. |
|  |  |  | St. Suceava Nord linia 1 Cap X | de la sch. 15 până la sch. 62 | 10 |  |  | Numai pentru locomotive izolate. |
|  |  |  | St. Suceava Nord linia 6 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Dărmănești linia 1 | de la călcâi sch. 13 la călcâi sch. 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dărmănești linia 5 | de la vârf sch. 17 - sch. 19 - linia 5 - vârf sch. 22 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Milisăuţi linia 2 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Dorneşti Cap X | peste diag. sch. 7 - TDJ 9 - 11 - sch. 19 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dorneşti linia 7 cale largă | toată linia | 20 |  |  |  |
|  |  |  | St. Vicşani linia 4 CL | 487+100 487+980 | 10 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Vicşani linia 5 CL primiri - expedieri | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 504

# ADJUD - GHIMEŞ - SICULENI

|  | 2+500 2+600 | 70 | St. Adjud Grupa Nord |  |  |  |  | Afectează firul II Adjud - Urechești. peste sch. 5 N. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4+000 8+000 | 50 | Adjud - Urecheşti |  |  | 4+000 8+000 | 50 |  |
|  |  |  | Urecheşti – Căiuţi |  |  | 9+600 11+600 | 50 |  |
|  | 11+640 11+900 | 10 | Urecheşti – Căiuţi |  |  | 11+640 11+900 | 10 | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Borzeşti linia 13 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 37 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 39 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 - 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste T.D.J. 57 / 63 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 12 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 69 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 10 - 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap X | peste sch. 71 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 și 12 Cap X. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap Y | peste sch. 66 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 - 13 Cap Y. |
|  |  |  | St. Borzeşti Cap Y | peste sch. 76 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 11 și 12 Cap Y. |
|  |  |  | Borzeşti - Oneşti |  |  | 31+400 32+600 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 32+600 35+500 | 30 |  |
|  | 32+200 32+800 | 15 | Borzeşti BC - Oneşti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Oneşti Cap X | peste sch. 15 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8, Cap X. |
|  |  |  | St. Oneşti Cap X | peste sch. 31 | 5 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7, Cap X. |
|  |  |  | St. Oneşti Cap Y | peste sch. 22 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8 primiri – expedieri. |
|  | 42+300 43+700 | 50 | Oneşti - Târgu Ocna |  |  |  |  |  |
|  | 51+500 51+850 | 30 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  |  |
|  | 54+190 54+300 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 54+650 54+720 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 55+060 55+170 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 60+400 60+500 | 10 | Târgu Ocna - Dofteana |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Dofteana | peste sch. 4 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 4 st. Dofteana, Cap Y. |
|  | 65+570 65+710 | 10 | Dofteana - Valea Uzului |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 66+600 66+750 | 30 | Hm Valea Uzului linia 2 directă, Cap X |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 9 și 11, Hm Valea Uzului, Cap X. |
|  | 69+220 69+400 | 10 | Valea Uzului - Comăneşti |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 75+120 75+238 | 10 | Comăneşti - Asău |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 76+050 76+100 | 50 | Comăneşti - Asău |  |  |  |  | Afectează linia curentă Comănești - Asău |
|  | 84+260 84+360 | 10 | Asău - Goioasa |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 97+960 98+060 | 10 | Simbrea - Palanca |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 103+600 103+650 | 50 | St. Palanca Cap Y |  |  |  |  | Afectează intrări – ieşiri St. Palanca Cap Y |
|  | 105+720 105+930 | 10 | Palanca - Ghimeş |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Ghimeş Cap Y | peste sch. 10 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 10 la liniile 4 și 5 Cap Y. |
|  |  |  | St. Ghimeş Cap Y | peste sch. 12 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la și de la liniile 4 și 5 st. Ghimeș, Cap Y. |
|  | 109+050 109+200 | 30 | Ghimeş - Lunca de Mijloc |  |  |  |  |  |
|  | 109+070 109+200 | 10 | Ghimeş - Lunca de Mijloc |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni grupa D, linia 3D | între vârf sch. 72 și vârf sch 17 | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Siculeni Grupele B și D, Cap Y | Începând de la călcâi sch. 40 şi călcâi sch. 44 și peste toate ap. de cale cap Y, grupa B și D | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste toate aparatele de cale din cap Y şi liniile de legătură, 1D - 4D şi liniile 5B - 11B. |

# LINIA 507

# BACĂU - BICAZ

|  |  |  | St. Bacău linia 24 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la călcâi sch. 102, peste sch. 76, până la călcâi sch. 70. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bacău linia 25 abătută | toată linia | 15 |  |  | De la vârful sch. 98, peste TDJ 78 / 80, sch. 74, 72, 58 până la TDJ 30 / 40. |
|  |  |  | St. Bacău Cap Y, zonă aparate de cale | peste diag. 52/46-30/40-26 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri spre staţia Gârleni. |
|  |  |  | St. Buhuși linia 3 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |
|  | Pod km 31+802 31+810 | 30 | Buhuși - Podoleni |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 33+974 33+980 | 10 | Buhuși - Podoleni |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 43+047 43+093 | 30 | Podoleni - Roznov |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 19 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Roznov linia 1 | peste sch. 32 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la linia 9 abătută. |
|  |  |  | St. Roznov linia 4 | toată linia | 10 |  |  | De la călcâi sch. 13, până la vârf sch. 14. |
|  |  |  | St. Roznov Cap Y | peste sch. 6 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la liniile 3 - 5 abătute Cap Y. |
|  |  |  | St. Roznov Cap Y | peste sch. 24 | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri de la liniile 5, 6 abătute Cap Y. |
|  | Pod km 72+300 72+326 | 30 | Bistrița Neamț - Pângărați |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 74+658 74+668 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 75+000 78+000 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | Pod km 76+339 76+349 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 76+891 76+895 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 77+421 77+423 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 78+250 78+262 | 30 | Pângărați - Tarcău Neamț |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tarcău linia 3 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  | Pod km 81+105 81+265 | 30 | Tarcău - Bicaz |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 81+619 81+683 | 30 | Tarcău - Bicaz |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  | Pod km 81+821 81+941 | 30 | Tarcău - Bicaz |  |  |  |  | Pentru locomotive cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20,5 t și vagoane cu sarcina pe osie cuprinsă între 18 t și 20 t. Circulația locomotivelor cu sarcina pe osie mai mare de 20,5 t și a vagoanelor cu sarcina pe osie mai mare de 20 t este INTERZISĂ. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | ### St. Bicaz linia 2 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | ### St. Bicaz linia 6 abătută | toată linia | 5 |  |  |  |

# LINIA 510

# LEORDA - DOROHOI

|  | 0+000 21+500 | 30 | Leorda - Dorohoi |  |  |  |  | Ax. St. Leorda Ax. St. Dorohoi Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Dorohoi linia 1 | toată linia | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia 1. |
|  |  |  | St. Dorohoi liniile 3 - 5 | toată linia | 10 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 5. |

# LINIA 511

# DĂRMĂNEŞTI - ILVA MICĂ

|  |  |  | St. Dărmănești linia 5 | de la vârf sch. 17 - sch. 19 - linia 5 - vârf sch. 22 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Cacica linia 2 abătută | între vârful sch. 5 şi vârful sch. 7 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 22+030 22+062 | 30 | Cacica - Vârfu Dealului |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Gura Humorului linia 4 primiri - expedieri | de la Cap X la ax staţie | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Pojorâta linia 4 abătută | de la Cap Y la ax staţie | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iacobeni linia 3 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Argestru linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Larion linia 2 primiri - expedieri | de la Cap X la Km 44+500 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mare linia 2 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Măgura Ilvei, linia 3 primiri-expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Leşu Ilvei linia 1 abătută Cap X | de la ax staţie la Cap X | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 2 abătută | călcâi sch. R28 și vârf sch. R19 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste T.D.J. 11 / 13 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 – 12. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap X | peste sch. R 23 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 și 7. |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste T.D.J. 4 / 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 – 10. |
|  |  |  | St. Ilva Mică linia 6 abătută | de la călcâi sch. 15 la km 43+000 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ilva Mică Cap Y | peste sch. 22 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 515

# DORNEŞTI - NISIPITU

|  | 0+200 0+700 | 10 | Dornești - Rădăuți |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# LINIA 517

# SUCEAVA - GURA HUMORULUI

|  |  |  | St. Suceava liniile 1s şi 2s | toată linia | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Suceava linia 6 | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Suceava Nord Cap X | peste diag. 1 - 7 şi 3 - 5 | 20 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 6, Cap X, numai la parcursuri peste sch. nr. 1, 3, 5 şi 7 în poziţii abătute. |
|  |  |  | St. Suceava Nord linia 1, Cap X | de la sch. 15 până la sch. 62 | 10 |  |  | Numai pentru locomotive izolate. |
|  |  |  | St. Suceava Nord liniile 6 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Ciprian Porumbescu linia 4 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Berchișești, linia 2 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Gura Humorului linia 4 prim.-exped. | de la Cap X la ax stație | 10 |  |  |  |

# LINIA 600

# FĂUREI - TECUCI - IAŞI

|  | 1+300 7+200 | 10 | Făurei - Jirlău |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20+000 21+850 | 10 | Jirlău - Balta Albă |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 25+900 27+000 | 10 | Jirlău - Balta Albă |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 35+500 42+000 | 10 | Balta Albă – Ciorăști |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Ciorăști | linia 1 | 5 |  |  |  |
|  | 51+300 51+400 | 15 | Hm. Tătăranu - Hm. Suraia |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 55+974 70+552 | 30 | Hm. Tătăranu - Hm. Suraia |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 67+030 67+120 | 15 | Hm. Tătăranu - Hm. Suraia |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 73+300 73+720 | 30 | Hm. Suraia – Tecuci |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 253+125 253+175 | 30 | Frunzeasca - Berheci |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 265+200 266+400 | 30 | St. Ghidigeni, Linia 1 directă |  |  |  |  | Semnalizată cu inductori de 1000Hz la paletele galbene |
|  | 339+950 363+500 | 70 | Vaslui – Buhăești |  |  |  |  | Ax St.Vaslui Ax St. Buhăiești Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Iaşi linia 17 Marfă | Ax staţie sch. 112 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iaşi porţiunea de linie cuprinsă între schimbătorii 5 şi 43 | peste sch. 27, 35 şi 37 | 15 |  |  | Afectează linile 12, 13 şi 16 din Grupa Mărfuri, Cap X şi intrări - ieşiri Depou Cap X. |
|  |  |  | St. Iaşi Cap Y | peste diag. 34 -38 - 44 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile din Grupa Iaşi Nord. |

# LINIA 602

# MĂRĂŞEŞTI - TECUCI

|  | 226+560 226+688 | 15 | G-ral Eremia Grigorescu - Cosmești |  |  | 226+560 226+688 | 15 | * Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 227+200 227+800 | 15 | G-ral Eremia Grigorescu - Cosmești |  |  | 227+200 227+800 | 15 | * Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 605

# SOCOLA - UNGHENI PRUT

|  |  |  | St. Socola Linia 2A | între semnal X2 și semnal YCNF | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Socola Linia 3A | între semnal X3 și semnal YCNF | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Socola Linia 5A | între semnal X5 și semnal YCNF | 15 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 411+994 412+350 | 15 | St. Socola Linia 6A |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Între semnal X6 și semnal YCNF |
|  |  |  | St. Socola Linia 1 CL | între sch. nr. 31 CL și sch 4 CL | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola Linia 2 CL | între sch. nr. 43 CL și sch 10 CL | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola linia expediere | între sch. nr. 33 din st. Socola şi trav. N / L | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola linia 4 Vechi | între TDJ 82/72 si sch. 7 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola linia 5 Vechi | între sch.10 și sch. 131 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola Legătura 131 - intrare remiză marfă | între sch. 131 și intrare remiză marfă | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola linia Varianta Cântar | între sch. 125 și sch. 127 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola Mărfuri linia de centură | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Socola Mărfuri linia 1 | între sch. 12- TDJ 9 / 13 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Socola Mărfuri linia 2 | între sch. 4-sch. 5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | St. Socola Mărfuri linia 3 | între sch. 2-sch. 6 şi între sch. 7- TDJ 11 / 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Socola Mărfuri linia 7 | între T.D.J. 24 / 26- T.D.J. 25 / 27 | 10 |  |  |  |

# LINIA 609

# BUHĂIEŞTI - ROMAN

|  |  |  | St. Negreşti linia 3 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Mareşal Constantin Prezan linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  |  |
|  | 15+500 17+500 | 30 | Negreşti- Mareşal Constantin Prezan |  |  |  |  |  |

# LINIA 610

# IAŞI - PAŞCANI

|  |  |  | St. Iaşi linia 17 marfă | Ax staţie - sch. 112 | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Iaşi Cap Y | peste diag. 34 – 38 – 44 | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la liniile din Grupa Iaşi Nord. |
|  |  |  | St. Iaşi porţiunea de line cuprinsă între sch. nr. 5 şi 43 | peste sch. 27, 35 şi 37 | 15 |  |  | Afectează liniile 12 , 13 şi 16 din Grupa Mărfuri, Cap X şi intrări - ieşiri Depou Cap X. |
|  |  |  | Iași Lețcani |  |  | 62+300 73+000 | 70 | Semnalizată cu inductori de 1000Hz la paletele galbene |
|  |  |  | St. Târgu Frumos linia 6, Cap Y | între semnal ieșire X6 și ax stație | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 613

# LEŢCANI - DOROHOI

|  | 8+140 9+106 | 30 | Leţcani - Larga Jijia |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Dorohoi liniile 3 - 5 | toată linia | 10 |  |  | Stație terminus. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 - 5. |

# LINIA 700

# BUCUREŞTI NORD - ARMĂŞEŞTI - URZICENI - FĂUREI - GALAŢI

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Gr. A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Gr. A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord grupa A | între TDJ 36 / 38 și TDJ 46 / 49 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 1A | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 3 și 25 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 5 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 13 și 21 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap X | peste sch. 1, 15 şi 27 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia linia 9 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 22 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 14 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 4 și 10 pe directă | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 9 Cap Y. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia Cap Y | peste sch. 4 și 10 în abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 9 Cap Y. |
|  |  |  | St. Mogoşoaia linia 8 abătută | toată linia inclu- siv sch. 35 și 32 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Ax Mogoșoaia - Balotești |  |  | 13+071 15+800 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Mogoșoaia - Balotești |  |  | 15+800 19+000 | 50 |  |
|  |  |  | Mogoșoaia - Ax Balotești |  |  | 19+000 22+120 | 70 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Fierbinţi linia 1 abătută | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 55+000 55+050 | 30 | Hm Dridu – Hm Armășești |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 58+500 62+200 | 50 | Hm Dridu – Hm Armășești |  |  |  |  |  |
|  | 63+720 70+600 | 50 | Ax. Hm Armășești – Ax. Urziceni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. La circulația pe linia 804 se va citi poziția Km 48+170 – 55+000 |
|  | 135+550 135+610 | 15 | Ruşeţu - Făurei |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 25 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 st. Făurei, Cap X. |
|  | 167+350 167+800 | 30 | St. Făurei (zonă aparate de cale Cap X aferente liniei 3 directe) |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 13, 19, 25 și 35 Cap X. |
|  |  |  | St. Brăila linia 5 primiri – expedieri Cap Y | peste T.D.J. 84 / 88 | 15 |  |  | Afectrează intrări – ieşiri la liniile 5 – 7 primiri – expedieri. |
|  |  |  | Brăila-Baldovinești |  |  | 230+200 234+000 | 70 |  |
|  |  |  | St. Vădeni Cap X | peste diag. 1 - 5 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 241+300 244+700 | 70 | Vădeni - Barboşi Călători |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vădeni - Barboşi Călători |  |  | 246+100 246+370 | 30 | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 17 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 21 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste TDJ 20 / 24 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 primiri-expedieri Cap Y. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste TDJ 14 / 16 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 8 primiri - expedieri. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste sch. 38 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 8 st. Barboşi Călători Cap Y. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap Y | peste sch. 42 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 8 st. Barboşi Călători Cap Y. |
|  |  |  | St. Filești Cap Y | de la călcâi sch. 12 la călcâi sch. 26 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3, 4 și 6 Cap Y și peste sch. 16, 18 și TDJ 22/24. |
|  |  |  | St. Galaţi Călători Cap X | peste sch. 1 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 11. |

LINIA 701

# BUZĂU - FĂUREI - ŢĂNDĂREI

|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 64 / 70 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 - 10 primiri - expedieri şi diagonala 54 - 70. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Buzău Cap Y | peste T.D.J. 56 / 60 în abatere | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri peste diagonala 52 - 60 și intrări - ieșiri la liniile 6 - 15. |
|  | 128+950 129+000 | 70 | St. Buzău Cap Y peste sch. 2 |  |  |  |  | Afectează L. 701 I Buzău - Buzău Sud și linia 5 St. Buzău Fără inductori. |
|  | 129+000 131+400 | 70 | Buzău - Buzău Sud |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 131+400 133+200 | 70 | St. Buzău Sud linia 3 directă și zonă aparate cale Cap X și Y |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 133+200 147+200 | 70 | Buzău Sud - Cilibia |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 147+200 148+350 | 70 | Hm. Cilibia - linia 2 directa și zona aparate cale Cap X si Y |  |  |  |  | Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 9, 12, 8, 4 din Hm Cilibia Cap X și Y. Fără inductori. |
|  | 148+350 157+950 | 70 | Cilibia - C.A. Rosetti |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 157+950 159+250 | 70 | Hm. C.A. Rosetti linia 1 directa si zona aparate cale Cap X si Y |  |  |  |  | Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri peste sch. 1, 5, 2, și 6 Cap X și Y din Hm C.A. Rosetti. Fără inductori. |
|  | 159+250 167+350 | 70 | C.A. Rosetti - Făurei |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  | 167+350 167+800 | 30 | St. Făurei linia 3 directă Cap X, zona aparate de cale. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 25 și 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 8 st. Făurei |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste sch. 27 și 35 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 1 - 3 st. Făurei Cap X. |
|  |  |  | St. Făurei Cap X | peste TDJ 55 / 59 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 - 8. |
|  |  |  | Făurei - Cireșu |  |  | 2+300 14+800 | 70 |  |
|  | 2+300 15+000 | 70 | Făurei - Cireșu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap X | peste T.D.J. 61 / 63 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  | 57+300 57+350 | 50 | St. Ţăndărei TDJ 15 / 19 |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din și spre Fir I Murgeanca - Țăndărei la și de la linia III Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei TDJ 10 / 14 |  |  | 58+400 58+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din firul II Movila - Țăndărei la linia 3 Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei | peste T.D.J. 15 / 19 în abatere | 20 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I la liniile 1 - 2 st. Țăndărei și firul II la liniile 1 - 3 . |

# LINIA 704

# TECUCI - BARBOŞI CĂLĂTORI

|  | 242+800 242+870 | 30 | Tecuci - Barcea |  |  | 242+800 242+870 | 30 | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Barcea linia 3 primiri – expedieri | toată linia | 5 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iveşti linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  |  |
|  |  |  | St. Iveşti linia 4 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Hanu Conachi linia 1 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 271+040 271+090 | 15 | Hanu Conachi - Independenţa |  |  | 271+040 271+090 | 15 | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  | 278+900 279+100 | 30 | Hanu Conachi - Independenţa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | St. Independenţa linia 4A P. E. | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Independenţa Cap X | peste sch. 19 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 4. |
|  |  |  | St. Independenţa Cap Y | peste sch. 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 - 6. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 17 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 6 – 8. |
|  |  |  | St. Barboşi Călători Cap X | peste sch. 21 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |

# LINIA 705

# GALAŢI - BÂRLAD

|  | 5+000 6+400 | 20 | Galaţi - Tuluceşti |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9+250 9+350 | 30 | Galaţi - Tuluceşti |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Tuluceşti linia 3 primiri - expedieri | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Tuluceşti Cap X | peste diag. 3 - 7 şi sch. 7 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 3. |
|  |  |  | St. Tuluceşti Cap Y | peste sch. 6 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 3 şi 4. |
|  | 27+300 29+450 | 50 | Tuluceşti - Foltești |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 53+500 53+550 | 40 | St. Tg. Bujor linia 1 directă |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 66+950 67+050 | 30 | Tg. Bujor - Bereşti |  |  |  |  |  |
|  | 80+600 84+350 | 25 | Bereşti - Bârlad |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză permanentă. |
|  | 98+575 98+625 | 30 | Bereşti - Bârlad |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 104+943 104+999 | 30 | Bârlad - Bălăbăneşti |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile remorcate cu două locomotive cuplate. Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bereşti linia 3 primiri - expedieri | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bereşti Cap X şi Y | peste sch. 6, 7, diag. 3 - 5, 5 - 7, 4 - 6 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 2 - 6. |

# LINIA 800

# BUCUREŞTI NORD - CONSTANŢA

|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 6, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord linia 8, Grupa A | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Nord Grupa A | peste sch. 2 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 11 şi 12. |
|  |  |  | Racordare Pajura | peste diag. 23 - 27 și 25 - 29 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează treceri în abatere la București Triaj. |
|  |  |  | St. Bucureşti Băneasa linia 5 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Băneasa | peste TDJ 27/29 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Bucureşti Băneasa | peste sch. 14 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 39 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 22 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 4 şi 5. |
|  |  |  | St. Pantelimon | peste sch. 24 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 5. |
|  |  |  | St. Pasărea | peste sch. 15 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 4. |
|  |  |  | Hm Brănești linia 5 abătută | toată linia | 15 |  |  |  |
|  | 107+900 108+000 | 100 | Ciulniţa – Dragoș Vodă |  |  | 107+900 108+000 | 100 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Ciulniţa - Perișoru |  |  | 109+800 111+730 | 140 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Ciulniţa liniile 6, 7, 8 şi 9 | toată linia | 30 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Perișoru Cap. Y | peste sch. 8 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Afectează intrări-iesiri la liniile 3, 4 și 5 |
|  |  |  | St. Feteşti Cap X | peste sch. 1 în abatere | 15 |  |  | Afectează intrări - ieşiri la linia UNIFERTRANS și la liniile 2, 3, 7 - 12. |
|  |  |  | St. Saligny Cap X | peste sch. 13 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Afectează intrări-iesiri la liniile 1 și 2 |
|  |  |  | St. Saligny Cap Y | peste sch. 18 | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Fără inductori. Afectează intrări - ieşiri la liniile 5 și 6 St. Saligny. |
|  |  |  | St. Medgidia linia 0, Grupa B | de la vârf sch. 94 până la vârf sch. 32 | 30 |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | St. Medgidia linia 1, Grupa B | de la semnal XPNB, până la vârf sch. 72 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, Cap X | peste sch. 37 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la linia 7 Grupa A |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, Cap X | peste sch. 113 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 17 şi 18. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, liniile 10, 11, 14, Cap Y | intrări - ieşiri Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 12 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 16 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 17 | toată linia | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, linia 18 Cap Y | intrări-ieşiri Cap Y | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Medgidia Grupa A, Cap Y | peste sch. 178 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări – ieşiri la liniile 18 şi 19. |
|  |  |  | St. Dorobanțu | peste sch. 17 Cap X | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează liniile 1-4 Cap X |
|  | 210+950 211+000 | 100 | Basarabi - Valu lui Traian |  |  |  |  | Fără inductori. |
|  |  |  | Basarabi - Valu lui Traian |  |  | 210+950 211+000 | 70 | Fără inductori. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, linia 14B | 700 m din Cap X | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa B, Cap X | peste sch. 35B și TDJ 41B/ 49B, 15B/17B | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit, Cap X | peste sch. 55 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din fir I și fir II la liniile 3-7 Grupa Tranzit St. Palas cu tot trenul |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit, Cap X | peste sch. 91 în abatere | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări – ieşiri la liniile 5 - 7 Grupa Tranzit Cap X St. Palas |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit, linia 3 | 150 m din Cap Y | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 56 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 3 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. Afectează intrări-ieșiri Linia Colectoare și de la Constanța Oraș, Constanța Mărfuri; L1 - 3 Grupa Tranzit; L1 - L8 Grupa A și Linia Colectoare |
|  |  |  | St. Palas Grupa Tranzit | peste sch. 30 pe ambele pozitii | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări-ieșiri la și de la FIR II 814 ; la L1 - 7 Grupa Tranzit; la L1 - 8 Grupa A și Linia Colectoare. |
|  |  |  | St. Palas Grupa A, Cap X | peste sec-ţiunea 071 A | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări – ieşiri la liniile 7A, 9A şi linia de legătură Grupa D - Grupa A. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste diag. 19 - 21 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri din firul I în firul II. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap X | peste sch. 35 şi 43 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 9 - 11. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Grupa Tehnică linia OT (legătură) | 224+103 224+200 | 25 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieșiri pe firul III în direcția Palas sau Constanța Mărfuri. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap Y | peste diag. 50/54-46 | 15 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | St. Constanţa Oraş Cap Y | peste sch. 60 pe directă + abatere | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |

# LINIA 804

# PLOIEŞTI SUD - URZICENI - ŢĂNDĂREI - FETEŞTI

|  | 0+844 5+092 | 50 | Ploiești Sud - H.m. Dâmbu |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5+092 24+569 | 30 | H.m. Dâmbu - H.m. Drăgănești Prahova |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 8+000 9+000 | 15 | H.m. Corlățești - H.m. Zănoaga |  |  |  |  |  |
|  | 11+265 11+520 | 15 | H.m. Corlățești - H.m. Zănoaga |  |  |  |  | *Valabil pentru trenurile care au în componență două locomotive cuplate. Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 12+200 13+200 | 15 | H.m. Corlățești - H.m. Zănoaga |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H.m. Ciorani linia 3 directă și sch. 11 |  |  | 32+300 32+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 32+569 43+140 | 50 | Hm Ciorani - Hm Ialomița și linia 2 directă cu sch. 2, 8 și 10 din Hm Ciorani |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Ciorani - Hm Ialomița și linia 2 directă din Hm Ialomița |  |  | 32+450 43+600 | 30 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Hm Ialomița linia 5 abătută și sch. 13 și 14 | toată linia | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 48+170 55+000 | 50 | Ax. Hm. Armășești- Ax. Urziceni |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. La circulația pe linia 700 se va citi poziția km. 63+720-70+600 |
|  | 74+550 74+650 | 30 | Broşteni – Sărăţuica |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 103+500 103+600 | 30 | Andrăşeşti - Ramificaţie Amara |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 118+500 142+000 | 50 | Slobozia Nouă - Bucu - Țăndărei inclusiv linia 2 directă st. Slobozia Nouă și linia 2 directă st. Bucu |  |  |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Bucu linia 1 abătută | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  |  |  | Hm Bucu linia 3 | toată linia | 10 |  |  | Nesemnalizată pe teren. |
|  | 128+250 128+300 | 5 | Bucu - Ţăndărei |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  | 135+975 136+025 | 5 | Bucu - Ţăndărei |  |  |  |  | Semnalizată ca limitare de viteză. Se respectă numai cu primul vehicul din compunerea trenului (locomotivă sau vagon). |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap X | peste T.D.J. 61 / 63 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Afectează intrări - ieşiri la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | St. Ţăndărei TDJ 10 / 14 |  |  | 58+400 58+450 | 30 | Nesemnalizată pe teren. Stație în paralelogram. Afectează intrări - ieşiri din firul II Movila - Țăndărei la linia 3 Țăndărei. |
|  |  |  | St. Ţăndărei Cap Y | peste T.D.J. 22 / 24 | 5 |  |  | Nesemnalizată pe teren. Cu acces la liniile 7 şi 8. |
|  |  |  | Ţăndărei - Movila |  |  | 59+100 62+900 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  |  |  | Movila – Feteşti |  |  | 72+500 84+700 | 50 | Semnalizată ca limitare de viteză. |
|  | 87+300 87+600 | 55 | Movila – Feteşti |  |  | 87+300 87+600 | 55 | Semnalizată ca limitare de viteză. |

CONDIŢII  SPECIALE  DE  CIRCULAŢIE

CÂND UN FIR  AL  LINIEI  DUBLE

ESTE ÎNCHIS PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Dacă una dintre liniile căii duble este închisă pentru circulaţie, indiferent de sensul de mers, trenurile vor păstra semnalizare pentru circulaţia pe linie simplă, conform  Regulamentului de Semnalizare nr. 004 / 2006, art. 170.

În cazul primirii trenului cu semnalul de intrare sau de ieşire, în baza indicaţiei de chemare sau a ordinului de circulaţie, mecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie, conform Regulamentului de Semnalizare nr. 004 / 2006, art. 73, pct. (3) şi art. 78 respectiv 79 din acelaşi Regulament.

* Condiții de circulație pentru strict două locomotive cuplate pentru podurile cu capacitate portantă depășită.